A MOTOROLA MC34161 típusú IC-je, mint azt a későbbiekben látjuk, rendkívül sokoldalúan használható feszültségszint jelző áramkör. Az IC belső felépítését az 1. ábra mutatja. A tok 1-es és 8-as kivezetései között egy 2,54 voltos referencia feszültség forrás található. A bemenetre, ami az IC 8-as kivezetése, 4 és 40 volt közötti feszültség kapcsolható. 
Az így nyert referencia-feszültséget akár külső, akár belső áramkörökhöz lehet használni. Az MC34161-es IC-ben négy komparátor van, ezek közül kettő, a tok 2-es és a 3-as kivezetéseihez csatlakozók, Schmitt-triggeres, a 7-es kivezetéshez csatlakozók pedig Schmitt-trigger nélküli komparátorok. A láncok végeit egy-egy EXOR kapu és egy-egy nyitott kollektoros kimenet zárja le. Mindegyik komparátor saját referencia-feszültséggel rendelkezik.