A hárompólusú csatlakozó két széle GND, a közepe pedig +5V.

A kijelzőn a csatlakozó 34 pólusú, pont összeillik a régi floppy meghajtó kábel alaplapra csatlakozó részével. Tehát a régi floppykábel használható, csak a floppy felőli részt kell levágni belőle.

A 34 pólusú csatlakozó egyik sora végig föld, a jelárnyékolás miatt (mivel így a vezetékben minden két jelvezeték között van egy föld).

A többi pedig:

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15  <- ascii data (vagy parancs), lásd melléklet

17 <- selection, földre kell húzni, hogy adatot fogadjon a cső

19 -- no connect

21 -- no connect

23 <- clock vagy write, "1"-be kapcsolásakor dolgozódik fel a data vezetékeken beküldött adat

25 <- test, földre húzva belső tesztet futtat le a cső

27 -> busy, feldolgozandó, amíg "1", addig nem fogad adatot a cső!!!!

29 -- no connect

31, 33 ???

Megoldás 16f688-al:

rc0-3 ->  4bit,		output	cső felé

rc4,	tx serial,	nincs bekötve, fenntartva

rc5, 	rx serial,	input	pc felől, de előbb ttl (0V,5V) szintre kell hozni az rs-232 (+12V, -12V) 			jelet (szintillesztés és negálás). Ez megoldható két (N és P csatornás) FET-el 			vagy NPN, PNP tranzisztorpárral + 2db ellenállás.

ra0-2, 	3bit, 		output	cső felé

ra3, 			busy indicator,  input cső felől, mivel bemenet, ezért a csak bemenetre 				használható mclr lábra van kötve.

ra4,	1bit,		output	cső felé

ra5, 	write(clock), 	output	cső felé

Bekötés

pic16f688 : 	cső : egyebek

1(pöttyös)	: tápcsati középső lába	: +5V, 220n hidegítő kondi (a kondi másik fele a 14-es láb)

2		: 23(clock/write)

3		: 15

4		: 27(busy)

5		: nincs : rs-232 bemenet a szinillesztésről (tehát nem közvetlenül az rs-232-ről!!!)

6		: no connection (tx serial)

7		: 13

8		: 11

9		: 9

10		: 7

11		: 5

12		: 3

13		: 1

14		: 17(selection) ÉS bármely/összes páros számú láb vagy tápcsati két széle : GND, 220n 		hidegítő kondi

RS-232 illesztés:

GND - N csatornás FET source

táp - P csatornás FET source

RS232 TX  - N és P csatornás FETek gate-je, ezt a pontot (a precízkedők) 10k-val húzzák le a GND-re, hogy amíg nincs RS232-es vezérlés ne nyithasson ki egymásra a két FET. Gyakorlatban 2,5V gate mellett olyan kevés áram folyik a FETeken, hogy elhanyagolható.

IC 5-ös láb, RX, - N és P csatornás FETek drain

Bipoláris tranzisztor használata esetén:

GND - NPN emitter

táp - PNP emitter

RS232 TX - egy-egy 4,7k-47k (javasolt a 27k) ellenállásra, az egyik ellenállás (másik) vége az egyik tranyó bázisa, a másik ellenállás (másik) vége a másik tranyó bázisára kerüljön.

Az ellenállásokat úgy kell megválasztani a 4,7k-47k tartományból, hogy vezérlés nélkül se folyjon túl nagy áram (50mA-nél több) át a két tranyón.

Ellenállás nélkül tilos összekötni a két tranyó bázisát, mert rögtön tönkremennek! Kis ellenállást tilos választani, mert egyrészt nem lesz jó a vezérlés,

másrészt a tranyókon átfolyó áram túl erős lesz, tönkreteszik a tápot vagy önmagukat a tranyók. Pl. 100R esetén az átolyó áram a bázisokon 50mA,

a két tranyón 5A, melegedés 25W. Ha a táp bírja, akkor egy percen belül elszállnak a tranyók.

IC 5-ös láb, RX, - a két transzitor kollektora

FONTOS INFORMÁCIÓ:

A program jelenleg 9600,8,N,1,átvitelvezérlés nincs amiből:

9600 - átviteli sebesség, fontos;

8 - átvitt bitek száma, fontos;

N - nincs paritás, fontos;

1 - stop bitek száma, semmi jelentősége nincs;

átvitelvezérlés nincs, fontos;

A Windows beépített terminálja azonban rosszul kezeli a 9600,8,N,1-es beállítást egy ideje. A legfelső bitet időként rosszul küldi el. Emiatt tesztként célszerű a 9600,7,hely/space,1,átvitelvezérlés nincs-t választani!

Továbbfejlesztési lehetőségek:

- bekapcsoláskor lévő üdvözlő szöveget ESC szekvenciával be lehessen adni. Pl. ESC kód hossz kiküldendő byte-ok;

- bekapcsoláskor lévő üdvözlő szöveg az első karakter kiküldéskor tünjön el, inicializálódjon a cső;

- bekapcsoláskor lévő üdvözlő szöveg ne statikus legyen;

- ha hosszú ideig nincs karakter kiküldve és/vagy speciális ESC szekvenciára reklám jelenljen meg a kijelzőn, ami a legközelebbi karakter kiküldésére eltünik. Ezt is lehessen ESC szekvenciával programozni;

- ESC szekvenciával lehessen módosítani az átviteli paramétereket;