Egy kis számítás a menetszélre !

Legyen a teljes felület 500 x 1000 mm  A=0.5 m2

Sebesség 			       v=72 km/h = 20 m/s

Levegő fajsúlya                                      gamma= 1.28 kp/m3

Maximálisan a lapátokat toló erő          F= 12.8 kp

Amennyiben ezt forgómozgássá alakítjuk jönnek a bonyolultabb számítások, de 300 Wattnál többet nem nyerhetünk. Ennek nagy részét elvinné a menetellenállás növekedése.

A professzor Úr elszórakozgathatott a pörgettyűjével, akár világíthatott is róla, de a terepjárója minimum 1 literrel többet fogyasztott.

A free-energy.hu –ból másoltam a következőket.

A maximális áramokat úgy kaphatjuk meg, hogy a maximális teljesítményt elosztjuk a kapocsfeszültséggel. Az adott szélgenerátornál mindig a maximális értéket adják meg, mely egy adott szélsebességre vonatkozik. Ez általában 12 m/s, a magyarországi átlagos szélerősség viszont (10 m-es magasságban) 2,8 m/s. Ezért a maximális áramokat még el kell osztanunk néggyel.

| Típus | AIR-X Land | AIR-X Land | H-80 Whisper | WHI-3000 Whisper-175 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feszültség | 12 V | 24 V | 24 V | 48 V |
| Teljesítmény | 400 W | 400 W | 1000 W | 3200 W |
| Max. Áram | 33,33 A | 16,66 A | 41,66 A | 66,66 A |
| Átlag Áram | 8,33 A | 4,16 A | 10,16 A | 16,66 A |
| Ár | 249500 Ft | 249500 Ft | 674250 Ft | 1867500 Ft |

Vizsgáljuk meg, hogyan tudnánk ezt növelni. A szélből kinyert teljesítmény két tényezőtől függ: a lapátkerék átmérőjétől és a szélsebességtől. A következő táblázatban összehasonlíthatjuk, hogy ezek mennyire hatnak a rendszer teljesítményére.

| Átmérő | Sebesség |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,8 m/s | 5,4 m/s | 10 m/s | 14 m/s |
| 1 m | 2,5 W | 18,1 W | 115,0 W | 315,6 W |
| 1,5 m | 5,7 W | 40,7 W | 258,8 W | 710,0 W |
| 2 m | 10,1 W | 72,4 W | 460,0 W | 1262,2 W |
| 2,5 m | 15,8 W | 113,2 W | 718,8 W | 1972,3 W |
| 3 m | 22,7 W | 163,0 W | 1035,0 W | 2840,0 W |
| 3,5 m | 30,9 W | 221,8 W | 1408,8 W | 3865,6 W |

A szél teljesítménye

A szél teljesítményét a következő képlettel határozhatjuk meg:

P = 0,5 * LS * ( D2 * 0,7854 ) * v3

ahol:

- P - a szél teljesítménye (W)

- LS - a levegő sűrűsége (általában 1,22-vel számolhatunk )

- D - a lapátkerék átmérője (m)

- v - a szél sebessége (m/s)

A konstansokat összeszorozva egy egyszerűbb képletet kapunk:

P = 0,479 * D2 * v3

Tehát ha a lapátkerék átmérője mondjuk 1,5 m, a szél sebessége pedig 2,84 m/s, akkor a szél teljesítménye:

P = 0,479 * 1,52 * 2,843 = 24,69 W