6 csöves multiplexált Nixie óra

16F628, 16F628A, 16F648A,

16F819, 16F87, 16F88

2.46 verzióhoz

Tulajdonságok:

- Dátumkezelés: Évszázad, év, hó, nap, hét napja,

- Öröknaptár,

- Idő kijelzés: óra (12 vagy 24 órás módban), perc másodperc,

- 8 időpontos ébresztési lehetőség hangjelzéssel,

- Óránkénti hangjelzés beállítható csendes periódussal,

- Fényerő állítási lehetőség,

- DCF77 szinkronizálási lehetőség,

- Infravörös távirányítás Philips RC5 kóddal,

- RGB LED csőalávilágítás 4096 féle színnel

- Az idő frissítése az RTC –ből

- Automatikus csőkioltás (autostandby)

- Csőregenerálás beállítható időpontban és időtartamban

Kijelzési módok:

A kijelzett információ a távirányító egy parancsával és az SW1 gomb rövid lenyomásával léptethető. Ha nem érkezik parancs, a kijelzés egy kis idő múlva visszatér az idő kijelzésére. Ha más adatra érkezik állítási infra parancs, a kijelzés automatikusan arra az adatra áll.

A ‘_’ a kioltott csövet jelzi.

Idő: 	hh.mm.ss	óra 24 vagy 12 órás módban, perc, másodperc

Dátum:	YY.MM.DD	évszám utolsó két jegye, hónap, nap

Évszázad:	CC.YY.__	évszám 4 jeggyel

Hét napja:	Wd.__.mo	a hét napja és a 12 vagy 24 órás mód

DCF státusz:	a_.ao.eo	a = 9: dátum és idő váltogatása

(30 mp-kor 10 mp-re a dátum),

szinkronok száma ebben az órában és az előzőben

Hangjelzés:	ss.1_.ee	hangjelzés kezdő és vége – órában megadva

A hangjelzés engedélyezett időtartama egyben a nappali

fényerő időtartama is.

Hang engedélyezése:	t_.2_._e	Időállítás iránya és hang engedélyezése

t: 1 állítás előre.

t: 9 állítás visszafelé

e: 0, 2 - nem engedélyezett,

e: 1 - egy csipogás egész órakor

e: 3 – a 12 órás órának megfelelő számú csipogás

Fényerő:	nf.3_.éf	nappali és éjszakai fényerő értéke (0 .. 7)

Autostandby	en.4_.Am	Autostandby engedélyezése, kivárási idő percben

En:  0: tiltva, led felvillanás tiltva

1: engedélyezve, led felvillanás tiltva

2: tiltva, led felvillanás engedélyezve

3: engedélyezve, led felvillanás engedélyezve

Regenerálás ideje	Rh.6_.Rm	Regenerálás ideje óra és perc

Rh=0 – nem olvassa újra.

Regenerálás hossza	__.7_.Rd	Regenerálás hossza percben.

R led fényerő	 m.81.Rb	fényerő módosítás módja és R led fényereje

G led fényerő	 m.82.Gb	fényerő módosítás módja és G led fényereje

B led fényerő	 m.83.Bb	fényerő módosítás módja és B led fényereje

m:  0: színmódosítás tiltva, led felvillanás csak piros

1: színmódosítás lassú, led felvillanás csak piros

2: színmódosítás tiltva, led felvillanás csak piros

3: színmódosítás gyors, led felvillanás csak piros

4: színmódosítás tiltva, led felvillanás színes

5: színmódosítás lassú, led felvillanás színes

6: színmódosítás tiltva, led felvillanás színes

7: színmódosítás gyors, led felvillanás színes

RC5	Ad.9_.Cm	Az utoljára vett RC5 csomag címe és parancskódja

Ad.91.Cm	(A cím 0..31, a parancskód 0..127 között lehet.

Ha a toggle bit értéke 1, akkor a cím+50 jelenik meg.)

Ébresztés:	n_.hh.mm	ébresztés sorszáma és időpontja. n: 1 .. 8

A letiltott ébresztésnél az óra és a perc nem jelenik meg.

A 12 / 24 órás mód váltása és a dátum / idő cserélgetésének beállításnál az 1. gomb tilt, a 2. gomb engedélyez.

Regenerálás: A regenerálás ideje alatt a kijelző villog, minden másodperc egyik felében a normál kijelzés, a másik felében 6 db egyforma számjegy (időben végiglépked a 0 .. 9 jegyeken) látható.

RGB ledek: Színenként 16 fokozatú vezérléssel. Ha engedélyezzük a módosítást, akkor az egyik üzemmódban minden másodpercben véletlen szerűen növeli (15 után a 0 kitöltés következik) a három led fényerejét, a mások üzemmódban minden led fényereje véletlenszerűen változik.

Autostandby: Lehetőség van a csövek élettartamának növelése érdekében a kijelzés automatikus letiltására. Ha bekapcsoljuk a kijelzést egy időzítőt is elindítunk. Ha a beállított idő lejár, a kijelzés automatikusan kikapcsol. Minden gombnyomás vagy infra parancs vétele újraindítja a számlálót. Ha a led felvillanás engedélyezett 10 másodpercenként felvillannak az RGB led –ek a beállított módtól függően csak a piros villog vagy 10 másodpercenként más szín villog. Ébresztéskor és regenerálási időpontban a kijelzés automatikusan bekapcsol.

Gombok kezelése:

A gombokon rövid és hosszú megnyomásokat különböztet meg a program. Ha a gombot a kijelző kioltott állapotában nyomjuk meg, a kijelző bekapcsol. Ha valamelyik gombot hang adása közben nyomjuk meg, a hangot kikapcsolja.

Gomb	Rövid megnyomás	Hosszú megnyomás / lenyomva tartás

SW1	kijelző ki- / bekapcsolása	bal   oldali adat állítása

SW2	kijelzés léptetése	jobb oldali adat állítása

Infra parancs kódok :

Az óra címe alapesetben 0x16.

Parancs	Parancskód Hex	Funkció

SEC_CL	0x00	Másodperc törlése

SEC_UP	0x10	Másodperc növelése

SEC_DN	0x11	Másodperc csökkentése

MIN_UP	0x1A	Perc növelése

MIN_DN	0x1B	Perc csökkentése

HOUR_UP	0x1C	Óra növelése

HOUR_DN	0x1D	Óra csökkentése

DAY_UP	0x12	Nap növelése

DAY_DN	0x13	Nap csökkentése

MON_UP	0x14	Hónap növelése

MON_DN	0x15	Hónap csökkentése

YEAR_UP	0x27	Év növelése

YEAR_DN	0x1F	Év csökkentése

CENT_UP	0x4D	Évszázad növelése

CENT_DN	0x4E	Évszázad csökkentése

DigiTime	0x6C	Kijelzési mód léptetése

TDspEnable	0x6B	Kijelző ki- ill. bekapcsolása

ALM_SND	0x0D	Hangjelzés leállítása

ALMHRPL	0x06	Ébresztési idő óra növelése

ALMHRMI	0x07	Ébresztési idő óra csökkentése

ALMMIPL	0x08	Ébresztési idő perc növelése

ALMMIMI	0x09	Ébresztési idő perc csökkentése

BSW1	0x6D	Mintha az 1. gombot hosszan nyomtunk volna

BSW2	0x6E	Mintha a   2. gombot hosszan nyomtunk volna

TGRBGMODE	0x05	RGB fényerő változtatási mód váltása

RPL	0x30	R LED fényerő növelése

RMI	0x31	R LED fényerő csökkentése

BPL	0x32	B LED fényerő növelése

BMI	0x33	B LED fényerő csökkentése

GPL	0x34	G LED fényerő növelése

GMI	0x35	G LED fényerő csökkentése

ALM_DISP	0x6F	Ugrás az első ébresztés kijelzésére

Beállítások:

Fordítás nélkül is átírható az óra címe és megváltoztathatók a parancskódok:

(Átíráskor ügyelni arra, hogy a kódok egyediek legyenek.)

Ébresztési hangjelzések száma:

Az ébresztési hangjelzések száma a belső adat EEProm 0x3E címén található. A 1 ..63 decimális, (0x01 .. 0x3F hexadecimális) érték adható meg. 0 megadása egyenértékű az 1 megadásával.

Az óra címe a belső adat EEProm 0x3F címén található – csak 5 bit használható. Ha a cím 7. bitje 1, akkor a program nem ellenőrzi a címet.

A parancskódok a fenti sorrendben a belső adat EEProm 0x40 címétől a 0x5F címig vannak eltárolva. Pontosan 32 parancskód megadása szükséges. Ha valamelyik parancsot nem használjuk, egy nem megengedett kódot (0x80 .. 0xFF) adjunk meg a helyén.

A változtatásokat a programozó programmal végezhetjük el. Töltsük be a hex állományt a programba, az adat EEProm ablakban keressük meg, írjuk át a változtatni kívánt értékeket, és a megváltoztatott adatokat programozzuk be. Ha már beprogramozott óra kódjai szeretnénk átírni elegendő csak az adat EEProm tartalmát módosítani.

DCF szinkron bemenet:

A program a DCF77 modul alacsony aktív kimenetére csatlakoztatható.

Elhatárolódás:

A programot mindenki a saját felelősségére használja. Az esetleges károkért (kimaradt vagy nem a kellő időben történt ébresztésért) a program szerzője semmilyen felelősséget nem vállal.