Használat

FIGYELEM!

EZ A TÁBLÁZAT  CSAK  EGYHENGERES, ÉS KÉTHENGERES, EGYLÉPCSŐS* KOMPRESSZOROKHOZ  HASZNÁLHATÓ!

*Mindkét henger, szívó-, és nyomó oldala közös, a hengerek nincsenek „sorbakötve”! Gyakorlatilag két egyhengeres kompresszor közös tengelyen, közös szívó-, és nyomóoldallal.

A TÁBLÁZAT SZAKSZERŰTLEN, HIBÁS HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ KÁROKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALOK!

A táblázat alsó részén láthatod a szaggatott keretben a színek funkcióját:

- Zöld, kitöltendő: Ezekbe a cellákba írjuk be az adatokat.

FIGYELEM! Ügyeljünk a mértékegységekre, a fordulatszámot 1/s-ban kell megadni, ez a fordulat/perc 1/60-ad része. A lökethosszt és a dugattyú átmérőt méterben, a nyomást N/mm2-ben kell megadni!

- Piros, számított érték: A táblázat kiszámolja az értékeket, NEM írunk bele!

- Kék, végeredmény: Magától értetődik, az adott mértékegységben kapott eredmény, NEM írunk bele!

- Vajszín, adatok, megjegyzések: Mi micsoda, milyen mértékegységben, NEM írunk bele!

Működés:

A táblázat csak a zöld mezők kitöltésével működik, visszaszámolást nem tud! Tehát eredményből nem tud, pl. lökethosszt számolni.

A nyomás érték átszámításnál bar-ból és N/mm2-ből is számol oda-vissza, az értéket Neked kell beírni a „szállítandó közeg nyomása”-hoz tartozó zöld cellába.

Kéthengeres kompresszor esetén csak egy dugattyú és henger adataival számolunk, és az eredményt szorozzuk 2-vel!

Vigyázat!

A számításnál a „dugattyú működési száma” NEM ugyanaz, mint a hengerek száma! A lépcsős dugattyús illetve a keresztfejes hajtású gép már kétlépcsősnek számít, más számítási paraméterek vonatkoznak rá, jelen számítás ezekre a típusokra nem alkalmazható!

Megjegyzés:

A bevitt adatokat, és a kapott eredményt mindig ellenőrizd le! Akár számológéppel is, olcsóbb kétszer számolni, mint egyszer rossz áttételt készíttetni!

A számítás eredménye csak a kompresszorra vonatkozik! Tehát nem tartalmazza a gyakorlatban jelentkező plusz veszteségeket (áttétel, hűtés stb.), ezért a kapott eredményt célszerű felfelé kerekíteni. Például 1035, 43 W eredményhez inkább 1, 2 kW-os motort válasszunk (ha van rá lehetőség) mint pl. 1kW-ost.