c)	Varistoro

Ni devas paroli ankaŭ pri speciala rezistilo, nomata tiu varistoro. Varistoro estas tensiodependa rezistilo VDR (VoltDependa Rezistilo).  Ĉi tipaj rezistiloj estas fabrikitaj el siliciokarbido. La rezistanco inter la pulveroj de siliciokarbido malgrandiĝas pro la tensioaltiĝo. La tensio konektita sur la varistoro ne estas lineara koncerne al la kurento. Tiuj rezistiloj plejofte havas disko aŭ stangoformon.

Figuro 28. Varistoro

Kiam estas konektita uditensio (unudirekta tensio) sur la varistoron, inter la tensio kaj kurento estas la sekvanta ekvacio:   U = C · Iβ,   kie la U estas en [V], I estas en [A], C  estas konstanto depende de la materio kaj dimensio, β  estas  faktoro mallineara; simile nepende de la materio.

Se  en la formulo supra  I = 1A, tiam  U = C, do  C estas tiu tensiofalo, kiu apartenas al 1A-a kurento. La katalogoj konigas ĉi tiun  C.  La diskodiametro  „D”  signifas  la povecon de varistoro.  Ekz.:

La  D  povas  variiĝi, eĉ en sama  produktotipo,  ± 10%.

La ĝustan valoron de de varistoro oni povas determini laŭ katalogo. La katalogoj havas la valoron laŭ la surskriboj de varistoroj, aŭ laŭ ĝiaj kolorigado. Sen la tuteco vi povas vidi kelkajn ekzemplojn en la sekvantaj tabeloj.

| Pmaks = 0,5 W, D = 9mm β = 0,19 ± 0,03 |  |  |  | Pmaks = 2 W, D = 25mm β = 0,18 ± 0,03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | U [V, ± 20% ] | h (mm) |  | Tipo | U [V, ± 20% ] | h (mm) |
| SV 560 - 9 | 560 | 8 |  | SV 82 – 25 | 82 | 7 |
| SV 680 - 9 | 680 | 8 |  | SV100 – 25 | 100 | 7 |
| SV 820 - 9 | 820 | 9 |  | SV120 – 25 | 120 | 7 |
| SV1000 - 9 | 1000 | 11 |  | SV150 – 25 | 150 | 8 |
| SV1200 - 9 | 1200 | 11 |  | SV180 – 25 | 180 | 8 |
| SV1300 - 9 | 1300 | 12 |  | SV220 - 25 | 220 | 8 |

| Pmaks = 0,8 W, D = 15mm, Tmaks = 150 0C La aspekto estas diskoforma. |  |  |  |  | KOLOROJ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo E299DD/P… | U [V, ± 20% ] | β | h (mm) | C | I. | II. | III. |
| 116 | 8 | 0,25…0,4 | 5 | 14 | bruna | bruna | blua |
| 118 | 10 | 0,25…0,4 | 5 | 18 | bruna | bruna | griza |
| 120 | 12 | 0,25…0,4 | 5 | 21 | bruna | ruĝa | nigra |
| 216 | 8 | 0,25…0,4 | 5 | 25 | ruĝa | bruna | blua |
| 218 | 10 | 0,25…0,4 | 5 | 32 | ruĝa | bruna | griza |
| 220 | 12 | 0,25…0,4 | 5 | 40 | ruĝa | ruĝa | nigra |
| 222 | 15 | 0,25…0,4 | 5 | 48 | ruĝa | ruĝa | ruĝa |
| 224 | 18 | 0,21…0,35 | 5 | 57 | ruĝa | ruĝa | flava |
| 226 | 22 | 0,21…0,35 | 5 | 60 | ruĝa | ruĝa | blua |
| 228 | 27 | 0,21…0,35 | 5 | 70 | ruĝa | ruĝa | griza |
| 230 | 33 | 0,18…0,25 | 5 | 85 | ruĝa | oranĝa | nigra |
| 232 | 39 | 0,18…0,25 | 5 | 100 | ruĝa | oranĝa | ruĝa |