A tabella kezelő fortélyai

A=A csévetest  belső szélessége mm  -                                                 Felhasználó adja meg

B= Bruttó huzalátmérő - szigeteléssel együtt mm -                           Felhasználó adja meg

C=Netto huzalátmérő  mm -                                                                   Felhasználó adja meg

D= A beírt huzal keresztmetszete  mm2 -                                           a Gép számolja ki

E= Megengedhető áram A-ben (2,5A/mm2) -                                   a Gép számolja ki

F= Az egy sorban elférő menetszám, mínusz 2 x bruttó

huzalátmérő, hogy biztosan elférjen

ez módosítható egy próba sor tekerés után -                                   a Gép számolja ki

G=Kerekített (+/-) primer össz. menetszám,

hogy egész sorok jöjjenek ki (ez próbálgatással jön ki :))-              a Felhasználó írogatja át

H=A próbálgatások - G -során talált

menetszámmal elért egész sorok száma -                                           a Gép számolja ki

I= sorszigetelés vastagsága mm -                                  a Felhasználó a szerkesztőlécben módosíthatja

J= A sorok száma és a sorszigetelések számának összege, mm - a Gép számolja ki

K= Azonosító a trafóhoz  -                                                              Felhasználótól kapott

L= Eredeti primer menetszám  -                                                   a Felhasználótól elsődlegesen megadott

M= A megváltozott primer menetszám

eltérése az eredeti menetszámhoz képes +/- %   -                     a Gép számolja ki

N= Eredeti szekunder menetszám -                                               a Felhasználó adja meg

O=A primer-szekunder eredeti arányával

kiszámolt új szekunder menetszám -                                           a Gép számolja ki

Minden jelenlegi  primer, szekunder adat kitalált kiindulási adatokból levezetve.