Analóg kivezérlésmérő

Szerző: proli007, idő: Ápr 14, 2009, Olvasva: 20424

Az űrlap teteje

| Lapozás: |  | OK |  |  |  | 4 / 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Az űrlap alja

A nyomtatott áramköri lapot a mellékelt pdf. file alapján elkészítjük. Az áramköri lapot a mellékelt beültetési rajz alapján fordított magassági sorrend szerint beültetjük.

Nyomtatható pdf file megnyitásához kattints az ábrára.

- Az elkészült nyomtatott lemezen az LP-HP ellenállást a teljesítménynek megfelelően ültetjük be.

- Az R13 ellenállást a tápfeszültség figyelembevételével, az ellenállás értékének kiszámítása után ültetjük be.

- A műszer R11 / R12 előtétellenállásait azok bemérése után ültetjük a nyomtatott lapra.

- Potenciométereket előzőleg középre állítjuk.

- Ügyeljünk a tápfeszültség és a műszerek polaritáshelyes csatlakozására.

- Ügyeljünk a diódák polaritáshelyes bekötésére, a fordított bekötés az áramkör meghibásodását eredményezheti.

- Line bemenet esetén a két csatorna jelét árnyékolt vezeték alkalmazásával kössük be. Egyéb vezetékeket árnyékolni szükségtelen.