TDA8174A vezérlése

CUC2121 alapján

- A TDA8174A függőleges végfok IC tartalmazza a fűrészgenerátort, kívülről szinkronozva azt a 3-as lábra adott trigger impulzusokkal, amit az STV224x dzsungel IC 47-es lábáról származó VA jel tartalmaz.

- A képméret (a fűrészjel amplitúdója) a 4-es lábról szabályozható, amit a dzsungel IC 42-es lábáról származó VB jel végez.

- A kép pozíciója a VA jel DC szintjének függvényében változtatható. A VA jelet kiintegrálva (a CR50017 (100K) és C50013 (2,2uF/100V) elemekkel) kapjuk a szabályozó DC szintet, ami a CT50015 (BC847B) tranzisztor nyitásának mértékét határozza meg. A tranzisztor nyitásával a CR50031 (4K7), CR50032 (3K9) ellenállásokon keresztül a 9-es láb (a kimeneti műveleti erősítő nem invertáló bemenetének) DC szintje, és ennek hatására a kimenet (1-es láb) DC szintje is módosul, amitől a kép függőleges pozíciója megváltozik . A kép pozíciója az eltérítő tekerccsel sorba és párhuzamosan kapcsolt elemektől (R50062, R50032, R50035) is függ.
A kép pozíciójának durva beállítását az eltérítő tekercs DC előfeszítését végző R50048 (22R/1W), R50050 (150R/1W), D50048 (ZPY5V6), C50048 elemek, és a +D, +E tápfeszültségek végzik.

- A kép linearitását a processzor 48-as lábáról származó VLIN (PWM) jel szabályozza (a visszacsatolt jel frekvenciamenetének befolyásolásával) a CR50037 (12K), C50037 (2,2uF/100V), CR50039 (12K) integráló tag, CT50040 (BC847B), CR50038 (150R), C50044 elemek segítségével.

Tippek:
Teljes átforrasztás
Az összes elko cseréje
A tranzisztorok ellenőrzése/cseréje (CT50015 B-E átvezetése esetén a kép 3cm-rel fölfelé elcsúszik, és nem korrigálható a szervizmenüből)
A Zener dióda cseréje
Az ellenállások ellenőrzése

Csak ezek kizárása után lehet a Dzsungel IC-t gyanúsítani.

A TDA8174A jelalakjai

Bemenet (pin3)			Kimenet (pin1)		  Ramp gen (pin7,8)

Képkioltó impulzus (pin2,10)				STV224x VA kimenet (pin47)