THOMSON

20MG15CL sasszi: TX807

(összetett táphiba)

Hibajelenség:

A készülék egyáltalán nem működik, a standby LED nem világít.

A tápegység hibátlanul működik: az UA (+20V) és az UB (+115V) tápfeszültségeket szolgáltatja.

Az IR01 processzor 42-es lábán nem mérhető a +5V standby tápfeszültség, amit a TR01 áteresztő tranzisztornak kellene biztosítani, mivel kollektorán nem mérhető feszültség.

Oka:

Szakadt a TL03 (BC327-40) kapcsoló tranzisztor, aminek feladata standby üzemmódban (egészen a sorvégfokozat beindulásáig) nyitva maradni, és így az UA (+20V /13,5V a hangvégfokozat típusától függő) tápfeszültséget a TR01 kollektorára kapcsolni.

A sorvégfokozat beindulása után TL03-at a sortranszformátor által előállított VTU (+86V) feszültség lezárja, és a továbbiakban üzem közben a tápellátást a DL01 diódán keresztül a +VP (12,5V) feszültség biztosítja.

Hibajelenség:

A kicserélt TL03 (BC327-40, használható BC640 is, de nem lábkompatibilis) néhány percnyi üzem után felforrósodik, és ha hagyjuk ismét meghibásodik.

Oka:

TL03 nem zár le üzemben (így jelentős áram folyik rajta), mivel a lezárását biztosítani hivatott VTU feszültség értéke lecsökkent 50V alá CL47 (4,7uF/100V) kiszáradása miatt.

Megjegyzés:

Az eredeti hibát is CL47 kapacitásvesztése okozta. Ha nem tárjuk fel TL03 melegedésének okát, vagyis csak a következményhibát hárítjuk el, a készülék ismét meghibásodik. Összetett hibáknál mindig meg kell keresni a kiváltó okot is.