A tranyók tipusa azért elég lényeges, a klasszikus 69'-es kapcsoláshoz a lassabb darabok passzolnának. Nekem anno javasolták az MJL21194-et (250V/200W) 4MHz TO3-tokban, jól bírja a meleget, és nem is olyan drága. Ugyan én nem építettem meg, de terveztem és akkoriban elég sok infót bekértem azoktól akik megépítették, remélem nem haragszanak meg érte ha beidézem neked a javaslatokat, név nélkül sajnos, mert már én sem tudom melyiket ki mondta 

"-Ha nagy nyugalmiáramot használsz akkor meghajtónak BD137 et tegyél be. Ugyanis ha 3A körül kocog az erősítő a kissebb tokozásu tranyók elfüstölnek. A nyugalmi áram beállító poti is felejtős mert füstöl , helyette a fix ellenállások használatát javaslom(2W). potival ugyse menne 
Az elejében BC556C de hallgasd meg ezzel a tranyóval is BC161. Ez nagyobb kristályméretű és a termikus torzítás szempontjábol ideálisabb. Próbáld ki mindkettőt. Meglepő de a Tungsram gyártmányu 2N3055 el is jól szól ez a végfok. De persze az MJ-t jobban ajánlom! Érdemes még a BD249C vel is tenni egy kísérletet. A BDY73 szintén nagyon jo de nehéz beszerezni lévén nem gyártják már." 

"-Az MJL21194 lényegesen frissebb, könnyedebb hangú. BC556 helyet 2SA872A-t használj és a bétája ne legyen nagyobb lényegesen 200-nál (másik típusnak se)." 

"-2SA872A + MJE15030 + BUV22-vel és 3.6A nyugalmi árammal csináltam az utolsót. Az MJ15003-as változatot olyannak ajánlom akinek az erőteljes de nem túl finom mélyek tetszenek ill. a hangdobozai mélyhiányosak." 

"-A SANKEN-ek azért higgyétek el normális áron beszerezhetők , ha sikerül megtalálni a jó kereskedőt és szerintem már a paraméterek alapján se lehet mondjuk a 2n3055 vagy akár a BD 249-el akár még 1 napon se említeni , ha ismertek pár komoly erősítőt abban ezek megtalálhatók bőven ( pl etalonok - de ezzel nem akarom favorizálni - de azért ismerjük el hogy azért ez nyugaton is elég elismert ). A meghajtó tranyók is teljesen mások ha jobb minőséget akarok találni - NEC gyármányban van néhány nagyon jó. A bajom főleg a pici BC-k helyetesítésével mert abból viszont nem találok komoly gyártmányt sehol , hogy miért nem tudom."