Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

„B” tétel

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

34 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

0900-06 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

0900-06/3 Mérések végzése mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával

A feladat aránya a vizsgarészben: 30%

A gyakorlat vizsgatevékenység időtartama: 45 perc

A gyakorlati vizsgatevékenység időpontja: 2013. év 06. hó 24. nap

Gyakorlati vizsgatevékenység

| A gyakorlati vizsgafeladat elfogadását javaslom: | Dátum | a vizsgaszervező intézmény képviselője |
| --- | --- | --- |
| A gyakorlati vizsgafeladattal egyetértek: | Dátum | a vizsgabizottság tagja |
| A gyakorlati vizsgafeladatot jóváhagyom: | Dátum | a vizsgabizottság elnöke |

2013

### A feladat végrehajtásának körülményei

- Forgácsoló tanműhely

### Megengedett eszközök

- Fémipari kéziszerszámok, eszközök

- Villamosipari kéziszerszámok, eszközök

### Felhasználható anyagok

- A megmunkálandó nyomtatott áramköri lap

- A megmunkálandó alumínium hűtőborda

- A mérendő hangtechnikai kábel

- Útmutató a vizsgázó számára

- A feladat a 4. vizsgarész előkészítése

- 1. részfeladat: előrajzolás

- 2. részfeladat: mérések mechanikus eszközökkel, műszerekkel

- 3. részfeladat: mérések elektromos eszközökkel, műszerekkel

- A feladat során ügyeljen a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírások betartására!

### A feladat részletes leírása

1. részfeladat

Adott rajz alapján munkadarab előrajzolása.

Rajzolja be az ültetési rajz alapján a megmunkálandó nyomtatott áramköri lemezre a felfogató furatok és a keret helyét! Rajzolja fel a hűtőbordára az illesztő lemez felfogató furatait. Rajzolja fel az alumínium illesztő lemezre a nyomtatott áramkör és a hűtőborda segítségével a teljesítmény tranzisztorok és a felfogató furatok helyét! Ügyeljen a megfelelő mérőeszközök kiválasztására, szakszerű használatára!

- Előrajzolás:

- keret körvonalai

- furatok helye

- Javasolt szerszámok:

- vonalzó

- tolómérő

- ceruza

- derékszög

2. részfeladat

Mérések végzése mechanikus eszközökkel.

A nyomtatott áramkör rajza alapján az előkészített munkadarabon végezze el az alábbi ellenőrző méréseket!

- Ellenőrizze, hogy a nyomtatott áramkör, az illesztő lemez és a hűtőborda furatainak helye a megfelelő helyen van (illesztés)! Szükség esetén korrigálja az eltérést.

- Mérje meg a kapott hűtőborda méreteit és a NYÁK lemez vastagságát. Rajzolja le szabadkézzel és méretezze a rajzot a mért értékekkel.

- Mérje le a kapott hangfrekvenciás kábel hosszát!

3. részfeladat

Mérések végzése elektromos eszközökkel.

- Ellenőrizze a nyomtatott áramkör rézfelületét a NYÁK rajz alapján, vizsgálja meg, hogy a fóliák között van-e zárlat vagy szakadás. A tapasztalatait jegyezze fel!

- Ellenőrizze a kapott hangfrekvenciás kábelt, rajzolja le a bekötését állapítsa meg a kábel típusát, írja le, hogy mire használható. Tapasztalatait jegyezze fel!

### Mellékletek

#### 1. NYÁK rajz

#### 2. Ültetési rajz

3. Kapcsolási rajz

Illesztőlemez

- A vizsgázó neve:

Értékelő lap

| Típus | Szakmai ismeretek kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint az információtartalom vázlata alapján |  | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| B | Mechanikai mérések – Rajzolás méretezés |  | 15 |  |
| C | Elektronikus mérőműszerek – Eszközök használata |  | 20 |  |
| C | Mechanikai mérőműszerek- Eszközök használata |  | 15 |  |
| D | Mechanika - Mérési eredmények, rajzok |  | 15 |  |
| D | Elektromechanikus mérőműszerek – Eszközök használata |  | 15 |  |
| Összesen |  |  | 80 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Információforrások kezelése |  | 3 |  |
| 3 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 3 |  |
| 4 | Elemi számolási készség |  | 4 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  |  | Max. | Elért |
| Személyes |  | Kézügyesség | 2 |  |
|  |  | Mennyiségérzék | 1 |  |
| Módszer |  | Áttekintőképesség | 1 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 2 |  |
|  |  | Körültekintés, elővigyázatosság | 2 |  |
| Társas |  | Kompromisszumkészség | 1 |  |
|  |  | Tömör fogalmazás készsége | 1 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás