Kívánt szekunder  feszültség :  17V-35V,  8 fokozatra felosztva.

35V-17V=18V különbség ez osztva 7 részre=2,5714V/lépés ha a  primeren kapcsolva van.

- 17V

- 19.5714V

- 22.1428V

- 24.7142V

- 27.2857V

- 29.8571V

- 32.4285V

- 35V

Primer fokozatok: 225V/35V=6.4285 az áttétel.

- 17Vx6.4285….          =109.2857V

- 19.5714Vx6.4285….=125.8161V

- ….                               =142.3465V

- ….                               = 158.877V

- ….                               =175.4080V

- ….                               =191.9385V

- ….                               =208.4689V

- ….                               =225V

Fokozatok közti különbség

8.-7.=16.5311V

7.-6.=16.5304V

6.-5.=16.5305V

5.-4.=16.531V

4.-3.=16.5305V

3.-2.=16.5304V

2.-1.=16.5304V

A feszültségkülönbségeket hozzáadom a legerősebb  fokozathoz tartozó feszültséghez .

8.                                      = 225V

7. 225V+16.5311V         =241.5311V

6. 241.5311V+16.5304V=258.0615V

5.     ….                             =274.592V

4.      ….                             =291.123V

3.      ….                             =307.6535V

2.      ….                             =324.1839V

1.      ….                             =340.7143V

Sajnos a menetenkénti feszt most nem tudom pontosan, de kb 2,5V ezt majd le kell mérnem, és megtudom mondania hogy mekkora menetszámok kellenek a primer oldalon, de körülbelül 6-7menet lehet egy fokozat,amik  225V-os menetre fog ráépülni,  ami biztos hogy a szekunder  35V-ra kel hogy készüljön.