NRF24L01+ fontosabb regiszterek

| regiszter | bit | alap érték | leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIG |  |  |  |
|  | MASK_RX_DR | 0 | Maszk RX_DR, 0 ha aktív, 1 inaktív |
|  | MASK_TX_DS | 0 | Maszk TX_DS |
|  | MASK_MAX_RT | 0 | Maszk MAX_RT |
|  | EN_CRC, CRC0 | 10 | 00 – CRC kikapcsolva 10 – 1 bájtos CRC 11 – 2 bájtos CRC |
|  | PWR_UP | 0 | 1 – Power UP, 0 – Power Down |
|  | PRIM_RX | 0 | 1 – PRX, 0 - PTX |
| EN_RXADDR | 5-0 | 0x2 | pipek bekapcsolása (első 2) |
| SETUP_RETR |  |  | Automatikus újraküldése |
|  | ARD | 0 | Újraküldési idő: 0000 – 250 µs 0001 – 500 µs 1111 – 4000 µs |
|  | ARC | 0x3 | Újraküldése száma (0-15) |
| RF_CH | 6-0 (0-127) | 0x2 | RF csatorna |
| RF_SETUP |  |  |  |
|  | RF_DR_LOW, RF_DR_HIGH | 0x1 | Átvitel sebessége: 00 – 1Mbps 01 – 2Mbps 10 – 250Kbps 11 – Fenntartott |
|  | RF_PWR | 0x3 | RF kimeneti erő 00 – -18dBm 01 – -12dBm 10 – -6dBm 11 – 0dBm |
| STATUS |  |  |  |
|  | RX_DR | 0 | adat elfogadva megszakítás |
|  | TX_DS | 0 | adat elküldve megszakítás, ha az ACK be van kapcsolva, akkor visszaigazoláskor lesz |
|  | MAX_RT | 0 | Maximum újraküldés magszakítás |
|  | RX_P_NO | 111 | Adat pipe elérhető 000 – 101 adat pipe száma 110 = nem használt 111 = RX FIFO üres |
|  | TX_FULL | 0 | TX tároló tele van 1 = tele, 0 = üres |
| OBSERVE_TX |  |  |  |
|  | PLOS_CNT | 0 | Elveszett csomagok száma |
|  | ARC_CNT | 0 | Újraküldések száma, 0 új küldésnél |
| RX_ADDR_P0 |  |  | 0. fogadó pipe címe |
| TX_ADDR |  |  | Küldő cím |
| RX_PW_P0 |  |  | 0. fogadó pipe mérete 0-32 bájt |
| FIFO_STATUS |  |  |  |
|  | TX_FULL | 0 | TX tároló tele van. 1 = tele, 0 = elérhető |
|  | TX_EMPTY | 0 | TX tároló üres 1 = üres, 0 = van benne adat |
|  | RX_FULL | 0 | RX tároló tele van |
|  | RX_EMPTY | 0 | RX tároló üres |