Sziasztok!

Az alábbiakban, pár szóban összefoglalnám a tapasztalataimat a CASTONE végfokokkal kapcsolatban. Természetesen biztosan lesznek, akiknek eltérő véleménye van a témával kapcsolatban, bárki ötletét, hozzászólását szívesen fogadom.

A rajzok minősége megközelíti egy óvodás fél év végi záró műveit, mielőtt középső csoportba lépne, nézzétek el ezt nekem légyszi, már egyszer megrajzoltam az egészet PC-n, de elveszett.

Az egyes képek:

## Ábra: Castone01

A Castone CPA200 (2X100W), CPA300 (2X150W), CPA400 (2X200W), és CPA500 (2X250W) végfokok építhetők belőle. A végeredmény csakis a tápfesztől, valamint a felhasznált végfoktranyótól függ (na meg a kivitelezéstől!!!).

| # Típus | Lehetséges Végfok-tranzisztor (T1-T4) | Javasolt tápfesz: | Segédpanel: |
| --- | --- | --- | --- |
| CPA200 | 2N3055, 2N6583 | 2X45V | - |
| CPA300 | MJ15003, 2N3442, 2N3773 | 2X50V | - |
| CPA400 | 2N3055, de javasolt: MJ15003 , 2N3442, 2N3773 | 2X55V | Van 2N3055-nél |
| CPA500 | MJ15003 | 2X60V | - |

Az adott táblázat, természetesen tetszőlegesen varriálható, én az építés, költség-oldalát vettem figyelembe a kitöltésnél. Ha valaki azonban egy teljesen stabil, és megbízható végfokot szeretne építeni, javaslom minden esetben az MJ15003 tranzisztorok alkalmazását. Ebben az esetben viszont gondok léphetnek fel a meghajtással, u.i. a BD139 (4db meghajtó), nem biztos, hogy képes megfelelően, és megbízhatóan az ilyen típusú tranyókat meghajtani, célszerű BD241-re cserélni a BD139-eket (4db), bár én eddig építettem olyan végfokot is, amiben BD139 hajtja meg az MJ15003-akat, gond nélkül. (A gyáriban viszont BD241 van, ezért ezt javaslom én is.) A BD241 alkalmazása esetén ügyelni kell arra, hogy azokat fordítva kell beültetni a nyákba a lábkiosztás miatt.

A T15-öt hűtőbordára kell szerelni.

A kimeneten a tekercs kb 10 menet 7mm-es csévetestre 1mm-es CuZn huzalból, de akármilyen hasonló tekercs megfelel ide.

A panel jobb alsó felében található egy kis áramköri rész (R5,R9,R12,C2,ZPD12,T6, és egy 1N4148, elhagyható, de célszerű beépíteni), amely tulajdonképpen a túlvezérlés-jelző, az u.n. CLIP, a gyáriban panelenként, egy db 5mm-es piros LED van az előlapra kivezetve.

A diódák, melyek nincsenek jelölve, 1N4148 típusúak.

A bemenetre a szokásos 100K poti, és lehetőleg a bemenet 6,3-as műanyag Jack alj legyen, független legyen a doboztesttől.

A panelen középtájékon van egy átkötés, ne felejtsd el!

Megjegyzés:

Ha igényesen kivitelezed a nyákot, és „normális” alkatrészeket vásárolsz, nem lesz gond, még szkópra sincs szükséged, elsőre működni fog a végfok. Én az alábbiak szerint szoktam eljárni: Elkészül a panel, ekkor nem kötöm még rá azonnal a tényleges tápfeszre, hanem egy 2X12V-os egyszerű kis gagyi táppal megtáplálom a cuccot, amiben persze van áramkorlát, azt 1A-re belövöm, vagy valami kis értékre. A bemenetre nem kötök semmit. Elsőre a kimenetet vizsgálom meg, a szokásos 0V-DC körüli, aztán ellenőrzésképpen megvizsgálom a végfoktranyók C-E lábak közötti tápfeszt, 2X12V tápfesznél, 6V egyenként. Ez eddig mind egyértelmű, ha minden Ok, akkor mehet rá a rendes táp, és lehet zörgetni.

Ábra: Castone02

Forrasztási oldal. A panel 200X70-es.

Ábra: Castone03

Segédpanel beültetési rajz. Tulajdonképpen ezt a panelt teljesen felesleges megépíteni, ha MJ15003-as végfok tranzisztorokat használsz. Egyedül eddig én, a CPA400, es CPA500-as végfokokban találkoztam vele. Feltehetőleg a félvezetőkészlet akkoriban nem volt olyan széles, és mivel a teljesítményhez a kimenő áramot tartani kellett, így a gagyibb tranyókat paralell kötötték ezzel a kis panel használatával. A tápfeszt, ugyan úgy megkapja. A kimenetet a castone01-es panel kimenetéhez, a tekercs elé kell kötni, valamint a vezérlést 4 ponton kapta a „főpaneltól”, ezek a csatlakozási pontok a főpanelen (castone01 kép) a piros kis pöttyök. A gyáriban azonos hűtőbordára került a főpanel, alá a segédpanel, és kis huzaldarabkákkal voltak összekötve.

Ábra: Castone04

A segédpanel forrasztási oldala

Ábra: Castone05

Védelem: Ez a panel egyszerre több dogot is ellát. Egy igen régi Castone-ból másoltam. Egyrészt, mivel a nagyobb széria, nagyobb toroidot tartalmaz, kellett egy u.n. lágyindító áramkör, mely a toroidot először egy 50Ohm/20W-os ellenálláson keresztül kötötte a hálózatra, ezzel elkerülvén a folytonos hálózati biztosíték leoldást. A toroidokra is jellemző, hogy bekapcsoláskor, ha nem hálózati feszcsúcsnál történik a kapcsolás, igen nagy áram indul meg az első kb pár ms lecsengési ideig, és ha kézzel nem találod el ezt a pontot, mehetsz a kégliben visszalökni a kismegszakítót. :-) (feltéve, ha nagyobb toroidot alkalmazol.) A lényeg, hogy bekapcskor, ellenálláson keresztül megkapja a torid a hálózati feszt, aztán egy relé bekapcsolási késleltetési idővel rövidre zárja az ellenállást. (…épp időben mert igen felmelegszik a cucc…)

Egy újabb végfokban találkoztam egy olyan megoldással, ahol triak kapcsol a relé helyett, pont emiatt kellett javítanom, szét volt robbanva a félvezető, én javaslom a relét…

A másik dolog, a DC szint figyelő, nagyon nem mazsoláztam még ki a működési elvét, a légyeg a szokásos, ha a kimeneten DC szint jelenik meg, akkor leválasztja a terhelést a végfok kimenetéről. Na meg persze bekapcsoláskor késleltetve adja azt rá.

Ábra: Castone06

Védelem, forrasztási oldal

Végszó: Azt hiszem már csak annyi van hátra, hogy jó építgetést kívánjak!