Jeladó nélküli univerzális CDI gyújtóegység

Műszaki adatok:

Működési feszültség:	   max 600V AC

Maximum terhelhetőség:	  8A

Csatlakotatás: 		 	(kék)-leállítás gerjesztőtekercs letestelésével, gyújtáskapcsoló 2-es csatlakozás

(piros)-gerjesztőtekercs

(barna)-test-motor vázára

(zöld)- gyújtótrafó jel

(fekete)- gyújtótrafó test (A gyújtótrafó vasmagja, vagy test pontja nem egyenértékű a motor test csomópontjával!

A gerjesztő tekercs egyik kivezetését (mindegy a sorrend) testeljük le!

Beállítási adatok:

A gyújtásalaplapot úgy állítsuk be, hogy a motor dugattyúja a felső holtpont előtt a gyári értéken legyen, mikor az elektronika gyújtásjelet ad! Tirisztoros gyújtást legpontosabban gyújtásstroboszkóppal lehet beállítani.

Az elektronikát szigetelten kell beépíteni!

Vigyázat Balesetveszély!

A szerelésnél vigyázzunk, mert a motor leállítása után is feltöltődve maradhat az elektronikán lévő impulzuskondenzátor, melynek forrasztás oldali érintése áramütéshez vezethet!

Operatív ajánlások:

1.  Nedvességtől védendő

2.  Extrém hőmérsékletektől védjük! (Működési hőmérséklettartomány -30°C-+70°C)

3.  Védje a mechanikai sérülések ellen!

4.  A készülék üzemeltetéséhez egyen, vagy váltófeszültségű tápegységet, feszültségforrást

alkalmazzon a megadott feszültségtartományon belül!

5.  Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős UV fényben, vagy közvetlen napfényben!

Hulladékkezelés:

Óvja környezetét! A meghibásodott készüléket ne dobja kukába, tegye szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy helyezze el az erre specializálódott elektronikai hulladéklerakó helyen!

Figyelem!   A 70°C feletti hőmérséklet maradandóan károsíthatja a műszert!