6V-os feszültségszabályzó dinamóhoz (negatív testelés)

Bekötése a következő:

A szabályzó a MZ elektronikus feszültségszabályzó alapján készült, csak olyan dinamóhoz használható, ahol a forgórész és az állórész is negatív testelésű. ( Pannónia esetén a dinamót át kell kötni! )

Ha a dinamó átkötés esetén nem tölt, polarizálni kell! Ehhez válasszuk le a szabályzóról a DF pontra csatlakozó vezetéket és kis időre érintsük az akku pozitív pontjához( a szabályzó DF pontja addig legyen szabadon), utána visszaköthetjük a szabályzóra. A feszültségnek járó motor és töltött akku mellett kb.7V-nak kell lennie.

A DF pontokra csatlakozó vezeték szigetelése ne legyen sérült, egy pillanatra sem érhessen a testhez, mert a szabályzó tönkremegy!