VW Fojtoszelepház Alapbeállitás-Grundeinstellung -Adaptation  VCDS-el!

  - Motor-t megnyitni 4-ablakban 8db „0” –nak kell lenni ,csak akkor teljesülnek a mérés és beállitás feltételei., bármely pozicióban lévő „1”-es hibát jelez ,az hogy milyen hibát , a labelfail-ba kilesz jelezve., pl hőmérséklet 80C alatt, hibakód nincs törölve stb.

2.Gyujtás rajta, motor áll, gázpedál nem bántva, Motor 01----04 Alapbeállitás-Grundeinstellung-Adaptation-t választani-----kívánt számot pl 098 (bowdenes gázpedálnál)  a mérőblokba beirni----fölső  sor 4-ik ablakában látjuk a fojtoszelep jelenlegi állapotát, pl ADP Ok vagy ADP i.o ,

GO-ra nyomni---..,Grundeistellungra  alul,baloldalt klikk.A   4-ik ablakban ADP Run látható, értékek változását látni, és hallani is kell a csappantyu hangját…,megvárni a hang végét és még egy percet várni kell..,Végezetül alul a Mérőblokkra kattintani és Alapbeállitás menüt elhagyni.,Gyujtást levenni.

TÁROLT –TANULT ÉRTÉKEK TÖRLÉSE . Fojt.sz.ház csere után, alapra állitás elött.

ILLESZTÉS-ADAPTÁCIÓ-ANPASSUNG.

Motor 01------10 Adaptáció-Anpassung-Illesztéset választani----csatornaszámnál „00”-t beirni és READ-re (vagy Olvasás v Lesen-re) klikkelni, a  fölső sorban megjelennek a szövegek----,klikkelni a ’Save” mentésre ,   ezzel minden érték gyári értékre van visszaállitva.