ELEKTRONIKAI TECHNIKUS

1. Mutassa be az elektronika passzív alkatrészeinek (ellenállás, kondenzátor, tekercs) fajtáit, felépítését, rajzjeleit, fontosabb jellemzőit! Térjen ki a katalógusadatok alapján történő kiválasztás szempontjaira! Fejtse ki a kondenzátor viselkedését egyenáramú körben! Beszéljen a tekercs viselkedéséről egyenáramú körben!

2. Mutassa be az egyenáramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei! Értelmezze a villamos alapfogalmakat! Mutassa be a villamos mennyiségeket és mértékegységeket!

3. Beszéljen a passzív elemekből felépített áramkörök viselkedéséről váltakozó áramú hálózatokban! Mutassa be, hogy hogyan ábrázolhatjuk a váltakozó mennyiségeket! Jellemezze a váltakozó áramú hálózatok középértékeit! Adja meg az egyszerű váltakozó áramú áramkörök jellemzőit! Mutassa be az összetett váltakozó áramok tulajdonságait! Definiálja a teljesítményt váltakozó áramú hálózatokban! Értelmezze a fázisjavítást!

4. Részletezze a félvezetők felépítésének és működésének fizikai alapjait! Értelmezze a félvezető dióda jellemzőit! Rajzolja fel a félvezető dióda karakterisztikáját, s mutassa be általános rajzi jelölését!

5. Értelmezze a bipoláris tranzisztor felépítését, működését, feszültség-és áramviszonyait! Értelmezze a tranzisztorhatást! Mutassa be a bipoláris tranzisztor jellemzőit és alapkapcsolásait! Határozza meg a közös emitteres kapcsolás áramegyenleteit! Rajzolja fel a legfontosabb közös emitteres jelleggörbéket, a h-paraméteres helyettesítő képet és a tranzisztor jelképi jelöléseit! Értelmezze az erősítő áramkörök alapjellemzőit! Írja fel a h-paraméteres helyettesítő kép alapján a közös emitteres alapkapcsolás váltakozó áramú jellemzőire vonatkozó összefüggéseket!

6. Értelmezze az unipoláris tranzisztorok felépítését, működését, feszültség-és áramviszonyait! Rajzolja fel a legfontosabb közös source-ú jelleggörbéket, az y-paraméteres helyettesítő képet, a FET és a MOSFET jelképi jelöléseit! Mutassa be az unipoláris tranzisztorok jellemzőit és alapkapcsolásait! Rajzolja le a közös source-ú unipoláris tranzisztoros alapkapcsolást és y paraméteres helyettesítő képét! Magyarázza el az áramkör és helyettesítő képe alapján az alapkapcsolás működését! Írja fel az y paraméteres helyettesítő kép alapján a közös source-ú alapkapcsolás váltakozó áramú jellemzőire vonatkozó összefüggéseket!

7. Mutassa be az integrált műveleti erősítők felépítését, jelölését, vezérlési lehetőségeit!

Magyarázza el a műveleti erősítők munkapont-beállítását! Adja meg a műveleti erősítők alapkapcsolásait és legfontosabb jellemzőit! Mutassa be a váltakozó jelek erősítésére alkalmas kapcsolások megoldási módjait! Magyarázza el a műveletvégző áramkörök működését!

8. Mutassa be az impulzustechnikai áramkörök jellemzőit! Magyarázza el, mit értünk impulzus alatt, ábrázolja az impulzus jelalakjait! Értelmezze az impulzus- jellemzőket! Jellemezze az impulzus előállítására szolgáló áramkörök működését! Magyarázza el az impulzust előállító áramkörök működését!

9. Mutassa be az irányítás felosztását hatáslánc alapján! Nevezzen meg konkrét gyakorlati példákat! Az irányításnak milyen ábrázolási módjait ismeri? Rajzoljon mindegyikre példát! Hasonlítsa össze az irányításban használt segédenergiákat! Mit nevezünk jelnek, elemnek, szervnek az irányításban? Soroljon fel az irányításban használt legalább háromféle passzív mérő-átalakítót, mondja el röviden működési elvüket!

10. Rajzolja le a vezérlés működési vázlatát! Mutassa be a vezérlési vonal berendezéseit, szerveit, jeleit! Ossza fel a vezérlést a következő szempontok szerint:

- a rendelkezés létrejötte alapján

- a vezető jel alapján

- a felhasznált építőelemek alapján

- a megvalósított logika módosíthatósága alapján

A különféle vezérlésekre mondjon gyakorlati példát!

11. Rajzolja le a szabályozás működési vázlatát! Mutassa be a szabályozási kör szerveit, jeleit! Ossza fel a szabályozást a következő szempontok szerint:

- az alapjel időbeli változása alapján

- a hatáslánc jeleinek a folytonossága alapján

- a szabályozás folyamatossága alapján

- a rendszer szerkezete alapján

A különféle szabályozásokra mondjon gyakorlati példát!

Milyen irányítástechnikai tagokat ismer? Röviden jellemezze őket

12. Mutassa be a kombinációs áramköröket! A rajzon lévő többszintű NAND hálózatot valósítsa meg NOR hálózattal! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

– Kombinációs hálózatok jellemzői

– NAND függvény, igazságtáblázat. NAND kapu

– De-Morgan-azonosság

– Logikai algebra szabályai

– V-K tábla

– A NOR függvény, igazságtáblázat. A NOR kapu

13. Magyarázza el az összetett elektronikai áramkörök felépítését, működési elvét!

Mutassa be a széles sávú erősítők működését és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit! Értelmezze az erősítők alapjellemzőit! Magyarázza el a hangolt erősítők működését és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit! Értelmezze a hangolt erősítők alapjellemzőit! Mutassa be a műveleti erősítők alkalmazási lehetőségeit!

14. Az adott kapcsolási rajz alapján magyarázza el kollégájának az analóg, disszipatív elven működő tápegységek felépítését! Értelmezze a hálózati transzformátor felépítését, működési elvét! Mutassa be az összefüggéseket a transzformátor villamos mennyiségei között! Sorolja fel az egyenirányítók típusait, a kimenő jel hullámossága csökkentésének lehetőségeit! Mutassa be a párhuzamos és a soros feszültségstabilizálás módszereit! Adja meg a tápegység jellemzőit!

15. A megadott rajzok alapján hasonlítsa össze a szinkron és az aszinkron szekvenciális áramköröket! Elemezze az áramkörök működését időfüggvények alapján! A szinkron áramkör vizsgálatánál mutassa meg a vezérlési függvényeket! Mutassa meg a 7490 és a 7493 IC-k alkalmazását frekvenciaosztó áramkörben! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

– Szekvenciális áramkörök és kombinációs hálózatok összehasonlítása

– A J-K flip-flop működése, igazságtáblázata

– Órajellel vezérelt flip-flop-ok

– Aszinkron előre számláló

– Szinkron előre számláló

– Modulo-N számláló (adott szám kikapuzása)

– A 7490 és a 7493 aszinkron számlálók felépítése, alkalmazása

A tételhez használható segédeszközök: 7490-es IC és a 7493-as IC katalóguslapja.

16. Az adott kapcsoláson mutassa be az alábbi digitális funkcionális áramköri elem működését! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

– Funkcionális logikai áramkörök fajtái

– A digitális multiplexer feladata, gyakorlati alkalmazásai

– A digitális multiplexer rajzjele

– Az AND függvény igazságtáblázata

– Az OR függvény igazságtáblázata

– Az inverter igazságtáblázata

– A multiplexer működése az adott kapcsolás alapján

17. Magyarázza el az alábbi blokkvázlat alapján a mikroprocesszor felépítését és működését! Mutassa be az egyes részegységek feladatát!

Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

– A mikroprocesszor funkcionális egységei

– A mikroprocesszor működése

– A mikroprocesszor regiszterei

– A mikroprocesszor buszrendszere

– A mikroprocesszor címzési módjai

18. Magyarázza el új kollégájának az alábbi blokkvázlat alapján a mikrovezérlők felépítését és működését!

Fejtse ki az egyes részegységek feladatát!

Mutassa be a leggyakrabban előforduló perifériákat!

Felkészülése és felelete során használja az alábbi blokkvázlatot!

19. Mutassa be az alábbi blokkvázlat alapján a PLC felépítését, működését és jellemzőit! Térjen ki a részegységek feladataira! Magyarázza el, hogy milyen csatlakozási lehetőségek vannak! Emelje ki a PLC alkalmazásának előnyeit és hátrányait! Mutassa be a PLC programozásának előnyeit!

20. Mutassa be a korszerű tervezőmunkában használt számítógépes áramköri szimulációs programok használatát! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

– Szimuláció során megvalósítandó feladatok

– Egy kiválasztott szimulációs program használata

– Mérőeszközök

– Analízisek

– Valóságos mérések

21. Mutassa be az alábbi pneumatikus kapcsolásban található pneumatikus elemek elnevezését, működését! Csoportosítsa az egyes elemeket az irányítási rendszerben betöltött szerepük szerint! Értelmezze az alábbi pneumatikus kapcsolás működését, készítsen rövid leírást és út-lépés diagramot! Hogyan lehet a munkahenger dugattyújának a mozgását lassítani? A kétoldali működésű munkahengerhez tartozó véghelyzet-érzékelőket érintésmentesre kell cserélni. Javasoljon megoldást!

22. Hasonlítsa össze a mágneskapcsolót és az elektromechanikai relét működési elv, felépítés, alkalmazási terület szerint! Értelmezze a villamos érintkezős vezérlések tipikus kapcsolási rajzának, az áramút rajznak a sajátosságait! Készítsen áramutas kapcsolási rajzot, amely tartalmaz öntartást, reteszelést! Mondjon gyakorlati példát reteszelés alkalmazására!