Elektronika-721-01 Kezelése

KEZDÉS

    Helyezze be a tápkábelt a hálózati. Lesz minden információt.
    Nyomja meg a ПРГ és tartsa meg azt a С (tiszta,töröl). A kijelző panel visszaállítja az órát és percet mutatók. ВС merülnek fel, és a karakterek a ПРГ - nézze kész.

Pontos idő üzemmód

    Nyomja meg a * (előre). Indicator panel világít alacsony fényerő (beállítás engedélyezve van).
    Állítsa be a napot a hét kattintva az egyik a gombok (0-6). Lesz karaktereket a ВС és СБ.
    Állítsa tíz óra (0-2)
    Állítsa be a befektetési jegyek értéke (0-tól 9)
    Állítsa tíz perc (0-5)
    Állítsa a készüléket a percben (0-9)
    Kattintson a nyílra ↑ (írni a memóriába).
    Abban az időben 00 másodpercig nyomja meg a ТВ fognak hivatkozni, és a kijelzőn villog az elválasztó pont.

KORREKCIÓJA az aktuális időt

    Egy perccel megkezdése előtt jelzi a pontos időt, hogy nyomja meg a C (nulla olvasat)
    Tárcsázza az aktuális időt.
    Abban az időben a hatodik jel (00 másodperc) kattints a ТВ -t.

RIASZTÁS

    Kattintson a ПРГ
    Nyomja meg a C (reset)
    Nyomja meg a * (Preset)
    Nyomja meg a 7 (riasztás)
    Állítsa be az ébresztési idő
    Kattintson a nyílra ↑ (írni a memóriába).
    Nyomja meg a ТВ gombot.

Az ébresztés kikapcsolása

Nyomja meg a SIGNAL

Hívójelét

    Kattintson a ПРГ
    Nyomja meg a ТВ

Ébresztőóra beállítása hétfőtől vasárnapig.

A riasztás lehet dolgozni a hétköznapokon.

    Kattintson a ПРГ
    Nyomja meg a C (reset)
    Nyomja meg a * (Preset)
    Nyomja meg a 7 (riasztás)
    Nyomja meg a C (kapcsolók beállításához a hét napjai)
    Állítsa be az ébresztési idő
    Kattintson a nyílra ↑ (írni a memóriába).
    Nyomja meg a ТВ gombot.

ИЛЦ3-5/7Л