INVERTER-, bzw. DRIVER- TECHNOLOGIEN

für

ELEKTROLUMINESZENZ-LAMPEN

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Merkmale von EL-Lampen 	3

1.1.	Die Kapazität der EL-Lampe	3

1.2.	Wie sieht das Ersatzschaltbild einer EL-Lampe aus?	4

1.3.	Wie lassen sich die EL-Kristalle anregen?	5

1.4.	Welche Betriebsspannungen werden benötigt?	5

1.5.	Die erwähnten Merkmale der EL-Lampe lassen für die Inverterseite

folgende Schlussfolgerungen zu	6

2.	EL-Inverter- bzw. EL-Driver-Technologien .	7

2.1.	Rechteck-Inverter .	7

2.1.1.	Rechteck-Inverterschaltung .	7

2.2.	Selbstschwinger .	8

2.2.1.	Selbstschwingerschaltung .	8

2.2.2.	Spezifikationen E040 601X .	9

2.3.	PWM - Inverter .	10

2.3.1.	EL-Driver ab DC-Speisung, mit einer Ausgangsleistung von ca.

10VA mit einem Transformator oder Uebertrager am Ausgang 	10

2.3.2.	EL-Driver ELD-76 .	11

2.3.3.	EL-Driver ab DC-Speisung, einer Ausgangsleistung >10VA

mit einer zusätzlichen Leistungstufe und einem Trans-

formator oder Uebertrager am Ausgang	12

2.3.4.	EL-Driver ab DC-Speisung mit Hochsetzer, einer Ausgangs-

leistung >10VA und einer zusätzlichen Leistungsstufe 	12

2.3.5.	EL-Driver ab AC-Speisung, einer Ausgangsleistung bis ca. 50VA

mit einer zusätzlichen Leistungsstufe 	13

2.3.6.	EL-Driver ab AC-Speisung, einer Ausgangsleistung >50VA

mit PFC (Power Factor Correction) und einer zusätzlichen

Leistungsstufe 	13

3.	Anforderungen an EL-Driver 	14

4.	Definitionen 	15

1. Merkmale von EL-Lampen

1.1. Die Kapazität der EL-Lampe

Die EL-Lampe ist eigentlich ein Leuchtkondensator. Deshalb würde man analog zur Leuchtdiode die allgemein mit LED ( Light-Emitting-Diode ) abgekürzt wird, besser von einem LEC ( Light-Emitting-Capacitor ) sprechen. Nun, aus der Sicht der Speisung haben wir es also im Wesentlichen mit einer kapazitiven Last, genauer mit einem Plattenkondensator, zu tun. Der Plattenkondensator hat folgenden Aufbau:

| Elektrode 1 Dielektrikum er Elektrode 2 |  |
| --- | --- |

Zwischen den beiden Elektroden 1 und 2 mit dem Abstand s liegt das sogenannte Dielektrikum mit der Permeabilitätszahl er. Die Einheit für die Kapazität eines Kondensators ist Farad. Die Kapazität "C" wird mit folgender Formel bestimmt:

C = e0 x er x A / s

Dabei haben die einzelnen Grössen folgende Bedeutung:

e0 	ist die elektrische Feldkonstante mit der Grösse 8,85 x 10-12As/Vm

er  	ist die Permeabilitätszahl die durch das Material zwischen den 	Elektroden bestimmt wird

A	ist die eigentliche Kondensatorfläche

s	ist der Abstand zwischen den beiden Elektroden

Richtwerte der Kapazität einer EL-Lampe:

Cpassiv 	0,2 - 0,5 nF/cm2 	d.h. gemessen mit einem C-Messgerät

( ca. 0,5V bei ca 800Hz )

Caktiv		0,3 - 0,6 nF/cm2 	d.h. gemessen im Betrieb

( z.B. 110V 400Hz )

1.2. Wie sieht das Ersatzschaltbild einer EL-Lampe aus?

Nebst der Kapazität, die bei der EL-Lampe die dominante Grösse darstellt, gehören auch noch die beiden Widerstände Rs und Rp dazu.

Der Seriewiderstand Rs wird bestimmt durch den Leitungswiderstand, den Uebergangswiderstand der Anschlüsse, den Elektrodenwiderstand und die Lichtemission. Die Werte liegen im Bereich von 100kOhm x cm2.

Der Parallelwiderstand Rp ist in der Regel mit mehr als 100MOhm zwar sehr hochohmig, er ist aber immer noch klein genug, dass sich der Kondensator nach dem Ausschalten entladen kann.

Der kapazitive Blindwiderstand ist frequenzabhängig und hat folgende Formulierung: Xc =1/2xpxfxC.

1.3. Wie lassen sich die EL-Kristalle anregen?

Grundsätzlich emittiert die EL-Lampe das Licht in Abhängigkeit des Stromes. Ein Strom kann aber nur fliessen, wenn sich die Spannung an den Elektroden zeitlich ändert. Daraus ergibt sich, dass ein EL-System nur mit Wechselspannung betrieben werden kann.

Der Strom ist durch zwei Parameter beeinflussbar. Einerseits durch die Amplitude der Spannung und andererseits durch die Häufigkeit des Wechsels der Polarität in Funktion der Zeit, d.h. die Frequenz der Speisespannung.

Als grossen Vorteil der EL-Lampe können die kurzen Reaktionszeiten bezeichnet werden. Bei den heute gängigen EL-Systemen ist die Einschaltverzögerung der Lichtemission vernachlässigbar und die Ausschaltverzögerung liegt bei ca. 100ms. Dadurch liegt die sinnvolle Maximalfrequenz bei ca. 3000Hz. Ueber dieser Frequenz nimmt der Wirkungsgrad durch die Uebererregung markant ab.

Bei EL-Lampen wird die Helligkeit in Form der Leuchtdichte L in [cd/m2] angegeben.

1.4. Welche Betriebsspannungen werden benötigt?

Bei EL-Dickschichtsystemen, wie man die EL-Lampen auch bezeichnet, beginnen die Kristalle ab ca. 20VAC zu emittieren. Erst ab dieser Spannung wird eine Feldstärke erreicht, die die Elektronen genügend erregt und dadurch eine Lichtemission auslöst.

Die Maximalspannung hängt von der Bauweise der EL-Lampe ab. Bei Hochvoltsystemen können bis 200Veff. angelegt werden.

1.5. 		Die erwähnten Merkmale der EL-Lampe lassen für die

Inverterseite folgende Schlussfolgerungen zu:

1. 	Bei einem definierten EL-System hängt die Grösse der Kapazität von 	der 	Leuchtfläche ab. Damit ist auch die Inverterbelastung 	proportional

zur Leuchtfläche.

2.	An der gleichen Speisung können mehrere Lampen parallel 	angeschlossen werden. Die Gesamtkapazität ist die Summe aller 	Einzelkapazitäten.

3.	Bei einer Serieschaltung entsteht eine Spannungsaufteilung im 	umgekehrten Verhältnis zu den Einzelkapazitäten. Diese Betriebsart 	wird 	in der Regel nur für Sonderfälle angewendet.

4.	Durch den dominierenden Einfluss der Kapazität im Verhältnis zu den 	Widerstanden Rs unf Rp ergibt sich ein Phasenwinkel zwischen 80° 	und 87°. Dadurch fliesst praktisch nur Blindstrom und es gibt keine 	Erwärmung in der EL-Lampe.

5.	Die effizienten Betriebsfrequenzen liegen zwischen 200 und 3000Hz.

6.	Der Bereich der Betriebsspannung einer EL-Lampe erstreckt sich von 	20 	bis 150VAC.

2. EL-Inverter- bzw. EL-Driver-Technologien

2.1. Rechteck-Inverter

Die einfachste Art, einen EL-Driver zu bauen, geschieht in der Form eines Rechteck-Inverters. Dabei liegt an der EL-Lampe eine Rechteckspannung an. Die steilen Flanken der Spannungimpulse lassen grosse Stromspitzen in den Leuchtkondensator fliessen.

2.1.1.	Rechteck-Inverterschaltung

|  |  | · Stromform stresst EL · Einfacher Aufbau · Nicht dimmbar |
| --- | --- | --- |

2.2. Selbstschwinger

Der Selbstschwinger hat bei angepasster EL-Lampe einen sinusähnlichen Strom, der der Spannung um nahezu 90° voreilt. Die ELD-40 Driver basieren auf dieser Schaltungstechnik.

2.2.1.	Selbstschwingerschaltung

|  |  | · Wirkungsgrad durchschnittlich · Kostengünstig · EMV gut · Frequenz und Spannung sind fix, nicht dimmbar und stark lastabhängig. · Parallelbetrieb zur Leistungssteigerung möglich. · Redundanter Betrieb zur Erhöhung der Ausfallsicherheit möglich |
| --- | --- | --- |

2.2.2. Spezifikationen E040 601X

|  | Ansicht Stiftseite |
| --- | --- |
| E040 6010 (stehend) | E040 6011 (liegend) |

| Nenn-Eingangsspannung 12VDC Typ. Ausgangsspannung 140VAC Typ. Frequenz 400Hz | Max. Leuchtfläche 200cm2 Lagertemperatur -30oC - +80oC Betriebstemperatur -10oC - +70oC |
| --- | --- |

|  | Die in obigem Diagramm eingetragenen Messwerte basieren auf folgenden EL-Daten: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ELF 2006 | Farbe Emissionsmaximum C passiv C aktiv | grün-blau 500nm 0.25 nF/cm2 0.39 nF/cm2 @ 100V 400Hz |  |  |
|  | Achtung: Leerlauf- und Kurzschlussbetrieb können zur Zerstörung des Wandlers führen! |  |  |  |  |

Aenderungen vorbehalten

2.3. PWM - Inverter

PWM steht für Puls-Weiten-Modulation. Bei dieser Schaltungsart kann eine beliebige EL-Lampe mit genau bestimmter Frequenz betrieben werden. Es entsteht ein für die EL-Lampe idealer, harmonischer Stromverlauf. Der von ENZ-Electronic AG entwickelte Full-Costum-ASIC ELD-76 bietet für all diese Schaltungen eine optimale Kernkomponente.

2.3.1.	EL-Driver ab DC-Speisung, mit einer Ausgangsleistung von ca.10VA 	mit einem Transformator oder Uebertrager am Ausgang.

Merkmale: Hoher Wirkungsgrad, Galvanische Trennung, Dimmbar, 200 - 2800Hz

2.3.2. EL-Driver ELD-76

Der ELD-76 ist ein full custom ASIC zur Ansteuerung von Dickschicht - Elektrolumineszenz - Folien via Transformator. Das ASIC ist in DIE Form und PLCC44 Gehäuse verfügbar.

Hauptmerkmale

·	Leistungsstufe für Ausgangsströme bis 0.5 A

·	Grosser Spannungsbereich von 4.5V bis 35V

·	Überstromabschaltung

·	Hoher Wirkungsgrad durch PWM

·	Integrierter 5V - Low Drop Spannungsregler

·	Vor thermischer Überlastung geschützt, Alarmausgang

·	Acht Ausgangs-Frequenzen digital einstellbar 200 Hz bis 2800 Hz

·	Blinkmode mit drei Blinkgeschwindigkeiten von 1.4 Hz bis 5.5 Hz

·	Ausgangsspannung analog und digital (PWM) einstellbar

·	Softstarteinrichtung

·	Für Regelung von Ausgangsspannung oder Leuchtdichte geeignet

·	Betriebsart für externe Leistungstufe wählbar

·	Optimaler sinusförmiger Strom durch Filter

·	Galvanische Trennung der EL-Spannung mittels Transformator

Blockdiagramm

Aenderungen vorbehalten

2.3.3.	EL-Driver ab DC-Speisung, einer Ausgangsleistung >10VA mit 	einer zusätzlichen Leistungsstufe und einem Transformator oder 	Uebertrager am Ausgang

Merkmale: Hoher Wirkungsgrad, galvanische Trennung, Dimmbar, 200 - 2800Hz

2.3.4.	EL-Driver ab DC-Speisung mit Hochsetzer, einer Ausgangsleistung 	>10VA und einer zusätzlichen Leistungsstufe

Merkmale: Hoher Wirkungsgrad, Dimmbar, ohne Trafo, Kaskadierbar, 200 - 2800Hz

2.3.5.	EL-Driver ab AC-Speisung, einer Ausgangsleistung bis ca 50VA mit 	einer zusätzlichen Leistungsstufe

Merkmale: Hoher Wirkungsgrad, Dimmbar, ohne Trafo, Kasakdierbar, 200 - 2800Hz

2.3.6.	EL-Driver ab AC-Speisung, einer Ausgangsleistung >50VA mit PFC 	( Power Factor Correction ) und einer zusätzlichen Leistungsstufe

Merkmale: Hoher Wirkungsgrad, Dimmbar ohne Trafo, Kaskadierbar, 200 - 2800Hz

3. Anforderungen an EL-Driver

·	CE-Konformität: Niederspannungsrichtlinien, EMV

·	Kosten, Gewicht, Volumen, Zuverlässigkeit, Wirkungsgrad

·	Einstellbare Parameter: Frequenz, Spannung

·	Geregelter oder gesteuerter Betrieb; Regelung der Ausgangsspannung oder der Leuchtdichte

·	Ueberwachungsfunktionen: Strombegrenzung (Schutz der EL und des Inverters), Uebertemperatur, Betriebsspannungsbereich

·	Status-Signalisation (Störung)

·	Fernsteuerbare Helligkeitseinstellung

·	Getrennter Abgleich der Initialhelligkeit

·	Speisung AC- oder/und DC-Spannung

4. Definitionen

Nennversorgungsbedingungen

Die gesamten Werte der Parameter der Stromversorgungsquelle, aus denen sich die Nenneigenschaften ableiten und bei denen die Lampe ihre Nennleistung erbringt.

Bei diesen Parametern, deren Werte in der Produktnorm präzisiert sind, handelt es sich um die:

·	Nennspannung [V eff]

·	Nennfrequenz [Hz]

·	Form des Signals

Nennstromstärke [A]

Effektiver Wechselstrom, der von der Lampe unter den Nennversorgungs-bedingungen aufgenommen wird.

Flächenbezogene Nennstromstärke [A/m2]

Effektiver Wechselstrom, der von der Leuchtflächeneinheit der Lampe unter den Nennversorgungsbedingungen aufgenommen wird.

Leistungsfaktor

Kosinus des Phasenverschiebungswinkels bei sinusförmiger Versorgung zwischen dem aufgenommenen Strom und der angelegten Spannung unter den Nennversorgungsbedingungen.

Scheinnennleistung [VA]

Produkt aus Nennspannung und Nennstromstärke

Flächenbezogene Scheinnennleistung [VA/m2]

Produkt aus Nennspannung und flächenbezogener Nennstromstärke

Nennleuchtdichte [cd/m2]

Leuchtdichte der Elektrolumineszenzlampe unter Nennversorgungs-bedingungen.

Nutzleuchtdichte [cd/m2]

Wert der Leuchtdichte entsprechend den besonderen Anwendungs-bedingungen.

Halbwertszeit [h]

Anzahl der Betriebsstunden unter Nennversorgungsbedingungen, um den halben Wert der Nennleuchtdichte zu erreichen.

Nutzlebensdauer [h]

Anzahl der Betriebsstunden, während der die bei Nennfrequenz mit höchstens Nennspannung gespeiste Elektrolumineszenzlampe auf dem Nutzleuchtdichtewert gehalten werden kann.

Emissionsspektrum

Darstellung der von der Elektrolumineszenzlampe unter Nennversorgungs-bedingungen abgestrahlten energetischen Verteilung als Funktion der Wellenlänge.

Leuchtdichte-Gleichmässigkeit [%]

Leuchtdichte-Schwankung, bezogen auf den Nennwert der Leuchtfläche der Elektrolumineszenzlampe unter Nennversorgungsbedingungen.

Spitzenwellenlänge [nm]

Wellenlänge des energetischen Emissions-Maximums der Elektro-lumineszenzlampe unter Nennversorgungsbedingungen.

Massgebende Wellenlänge [nm]

Wellenlänge der monochromatischen Strahlung von gleicher Farbe wie die leuchtende Fläche der Elektrolumineszenzlampe unter Nennversorgungs-bedingungen.

Farbortkoordinaten

Farbortkoordinaten (x, y oder u`, v`), festgelegt im Farbspektrogramm C.I.E. 1931 (Normalbeobachter 20 oder CIE 1976), der Elektrolumineszenzlampe unter Nennversorgungsbedingungen.

Abstrahlungsenergie [W/m2/sr]

Von der Elektrolumineszenzlampe unter Nennversorgungsbedingungen abgestrahlte Energie.

Lichtleistung [lm/W]

Von der Elektrolumineszenzlampe unter Nennversorgungsbedingungen ausgesandter Lichtstrom, bezogen auf die aktiv aufgenommene Wirk-leistung.

Wirkungsgrad [cd/VA]

Quotient aus der Leuchtdichte unter effektiven Leuchtfläche geteilt durch die Scheinleistung.

Kapazität [F]

Kapazität der Elektrolumineszenzlampe unter Nennversorgungsbedingungen.

Flächenbezogene Kapazität [F/m2]

Kapazität pro Leuchtflächeneinheit der Elektrolumineszenzlampe unter Nenn-versorgungsbedingungen.

Breite der Ränder [mm]

Abmessungen der nichtleuchtenden äusseren Begrenzungen der Elektrolumineszenzlampe.

Minimaler Krümmungsradius [mm]

Kleinster Radius, der von einer biegsamen Elektrolumineszenzlampe ohne Verschlechterung ihrer Leistungen akzeptiert werden kann.

Aussehen

Art, in der sich eine Elektrolumineszenzlampe bei der Sichtprüfung präsentiert.

Sichtbare Fehlerstelle

Sichtbare Defekte, insbesondere in der Leuchtfläche, die die Leistungen beeinflussen können.

Herstellerabhängig.