Idézetek

A német nyelven megjelent, majd magyarra fordított: Matthias Carstens : Zenei elektronika studióban, színpadon és diszkóban című könyv 39-40-ik oldalon olvashatjuk. „a kimeneti teljesítmény egyetlen kifejező adata a szinuszos vagy RMS. Ez az amivel a végfok meghatározott watt-teljesítményét jellemzik a gyárilag megadott maximális torzításmentes kimenő teljesítmény az előbbi adatnál 10-50%-os értékkel magasabb-ez gyártók szerint változik. A „zenei teljesítményre” vonatkozó másféle adatok általában megbízhatatlanok, sőt gyakran egyszerű kitalációk, ennélfogva a professzionális felhasználás területén nem is jutnak szerephez.”

A Hobby Elektronika 2010 évfolyam 9,10,11,12 számai a Hangfrekvenciás erősítők mérése című cikkeiben a folyóirat 355.oldalán a következő olvasható:”Mellékesen említjük meg a ma sajnos gyakran használatos kimenő teljesítmény értéket, a PMPO-t  (Peak Musik Power Output), vagyis zenei csúcs kimenő teljesítményt. Ennek vajmi kevés köze van a valós kimenő teljesítményhez, gyakorlatilag semmilyen hasonló összefüggést, illetve átszámítási lehetőséget nem találunk, mint amilyent a szinuszos és a zenei kimenő teljesítmény között.”

Majd a 356.oldalon olvashatjuk:” Sajnos, tehát úgy néz ki, hogy a PMPO-ban megadott teljesítmény érték nem műszakilag megfogalmazható paraméter, hanem csak marketingfogás!”

Csabai Dániel Hangfelvétel Gyakorlata Műszaki Könyvkiadó Bp. 1980 2. javított kiadás című könyvének 50. oldalán olvashatjuk az erősítők kimeneti teljesítményével kapcsolatban:”Szinuszos csúcsteljesítménynek nevezik a szinuszos effektív teljesítményérték kétszeresét. Ez tehát nem a maximális stacioner, hanem a pillanatnyi maximális teljesítmény. Ezt elsősorban propaganda célzattal adják meg a gyárak (ez az ún.”amerikai” teljesítmény), gyakorlati jelentősége nincs.”

Plachtovics György írja a Rádiótechnika évkönyv 2010-es évkönyv 70. oldalán: „Az ázsiaigyártmányú hangszórók mágnesein mesébe illő teljesítmények vannak feltüntetve…”.

Ugyancsak ő írja Rádiótechnika évkönyv 2006 szám 79. oldalán a Négyszöggenerátor hangfrekvenciás erősítők méréséhez című cikkében. ”A kimenő teljesítményről sem lehet tudni, hogy szinuszos vagy csúcs (zenei) teljesítmény. A középkategóriás termékeknél gyakori, hogy a hálózatról (230 V) felvett teljesítmény lényegesen kisebb, mint a hangszórókra megadott kimenő teljesítmény. Íme az „energiatermelés” ázsiai módra!”

Hasonlóan vélekedik a Rádiótechnika folyóirat 2001 évi májusi számában Sipos Gyula okl. vill. mérnök a Hangsugárzók építése című cikkében.„Tudomásul kell vennünk azt a szomorú tényt, hogy a katalógusok nem minden fontos adatot közölnek, nem kevés esetben tudatosan hiányoznak, továbbá olyan jellemzőket tartalmaznak, amelyek megtévesztőek lehetnek, mert elsősorban a gyártók számára előnyösek.”Ugyan ebben a cikkben írja:”… a hatalmas méretű, 500W névleges teljesítményű hangszóró a szubbasszus üzemmód szempontjából legfeljebb 80 watt villamos teljesítmény feldolgozására alkalmas, ami nem mindegy. A lehangoló végeredményt a hangszórójavítók statisztikája támaszthatja alá.”

Sipos Gyula HI-FI erősítők építése című könyvében a 234. oldalon írja: „A hangamatőr számára az egyik legfontosabb, nem kifejezetten akusztikai adat a terhelhetőség. Ez olyan homályos területe az elektroakusztikának, amely meglehetősen méltatlan a szakmához. A legnagyobb vezető cégek képtelenek voltak megállapodni egymással (esetenként még saját magukkal sem), hogy milyen mérési elv alapján specifikálják a terhelhetőséget. Gyakorlatilag nem lehet tudni, hogy a különböző cégek készítményei voltaképpen mit tudnak, milyen terhelést viselnek el. Az egyik esetben a névleges teljesítményt a torzítás (hány százalék?) megjelenésével definiálják, máskor a lengőcséve adott idő alatt elért melegedésével, ismét újabb esetben a tönkremenetelével határozzák meg.”

A hangszóró gyártó cégek torzítási adatokat nagyon ritka esetben közölnek. Sipos Gyula HI-FI erősítők építése című könyvében a 233. oldalon írja: „A hangszóró- és forgalmazó cégek meglehetős szemérmeséggel kezelik a torzítási adatokat: nem közlik őket.” Ugyanakkor számunkra felesleges, kezelhetetlen adatokat felnagyolva közölnek. Ezekkel semmit sem érünk.

Sipos Gyula HI-FI erősítők építése című könyvének 234 oldalán írja: „Mivel a hangsugárzókat főképp a közepes és mély hangokra tervezik teljesítmény szempontjából, a magassugárzók gyakran tönkre mennek. Csak néhány igazán korrekt cég közöl terhelhetőségi adatokat a frekvencia függvényében.”

www.erősítő.hu oldalon

Ágota János véleménye: ”A Crowon és egyéb cégek marketingerei kiváló munkát végeztek. Kiemeltek egy a hangzás szempontjából egy bizonyos szinten túl teljesen jelentéktelen műszaki adatot, és jó marketing kommunikációval beültették az emberek fejébe.”