Király Tibor ajánlása

„tkiraaly” audio rovat

Tápellátás

Ez egy elvileg jó kapcsolás, de hibás!

Ez egy általánosan használt kapcsolás amit tanítanak is, hogy hogyan spórolhatunk meg egy Graetz hidat, esetünkben 100-300Ft-ot. Persze volt amikor nem árultak minden utcasarkon Graetz hidakat, nehéz volt nagy teljesítményû germánium diódákhoz jutni, sõt még olyan is volt, hogy a szelén az egyenirányítót jelentette és nem a fénymásoló egyik hengerére asszociáltak az emberek. Sajnos viszont beviszünk vele a rendszerbe egy 100Hz-es zavaró négyszög jelet. Nézzük csak meg alaposabban. A trafó szimmetrikus dupla szekunderérõl jövõ áramot egy Graetz hiddal egyenirányítjuk, a pulzáló egyenfeszültséget két kondenzátorral szûrjük. Érdekes, hogy kondenzátorok töltése nem folyamatos, hanem impulzus szerû. A töltõ áram feszültsége, mint tudjuk pulzáló félszinusz alakú. Csak akkor folyik töltõ áram a kondenzátorba, amikor a feszültség eléri a kondenzátor pillanatnyi töltöttségi szintjét. Márpedig azokat úgy méretezzük, hogy nagy terhelés mellett is csak néhány tized Volttal essen két periódus között. Vagyis rövid idõ alatt nagy töltõ áramimpulzusra számíthatunk, ami nem színuszosos, hanem négyszög alakú A töltés/kisütés idejét a folyási szöggel jellemezhetjük. Az egyszerûség, no meg az én kedvemért, mivel nem szeretem a bonyolultabb számításokat, tételezzük fel, hogy az erõsítõ átlagosan, folyamatosan 2A-t fogyaszt. A folyási szög legyen 1/5, vagyis egy egységnyi ideig töltõdik, és 5 egységnyi ideig sül ki a kondenzátorunk. Ez azt jelenti, hogy a trafónak egy idõegység alatt kell a kondit feltöltenie, vagyis 5x-es áramot kell produkálnia, plusz az áramkört is táplálja közben, ami 10A-es áramlökés. Periódusonként kétszer, másodpercenként százszor. Ezek az áramlökés a kondenzátorokhoz vezetõ vezetékeken is létrehozzák a maguk kis feszültségeséseit. A két kondenzátornak föld felé esõ ágát nem tudjuk topológiailag szétválasztani, így az azokon megjelenõ zavar feszültséget az áramkörünknek kell korrigálnia. Ha nagyobb szûrõ kondit használunk, csökkentjük a folyási szöget, rövidebb, de nagyobb áramimpulzosokat kapunk. Ez figyelemre méltó, mert hiszen midenütt azt olvashatjuk használjunk 2x, 3x, 10x nagyobb kapacitást, ami viszont egyre durvább áramimpulzusokat generál. Elõfordul, hogy néhány tized voltos négyszög jelet mérhetünk a tápvezetékeken és képtelenek vagyunk a massziv brummogást kiszûrni a készülékbõl. A korábban a végfoknál ismertetetett elv szerint, minimalizálni kellene a a töltõáram impulzusok hatását a kimeneti körre. Ezt megint elérhetjük vastagabb vezetékekkel, de elérhetjük a kondenzátorokat töltõ vezetékek és a kimenõ, kisütõ vezetékek szétválasztásával is. A helyes megoldás a következõ ábrán látható. Plusz egy Graetz híd beiktatásával, ami néhany száz forintot jelent csupán, hoszzas kinlódástól kímélhetjük meg magunkat. Kedvezõbb az is, hogy így két kisebb teljesítményû Graetz is elég. Tápfesz puffer elkó méretezésénél, 50Hz-es feszültség és kétutas egyenirányítás mellett, amperenként számoljunk 1000uF kapacitással. A rajzon is próbáltam megjeleníteni, hogy fizikai megvalósításnál is külön vezetéken vezessük az elkóhoz a Graetz hídról lejövõ pulzáló feszültséget, és onnan a végfokhoz az egyenfeszt. Ha csavaros az elkó, elõbb a betáp oldal vezetékét, majd a panel tápvezetékét szereljük rá. Vezetéknek hangszoró vezetéket ajánlok, de csak a boltokban kapható normál vastagabra gondolok, nem egy ezüst csodára. A készüléken belûl jelöljünk ki egy pontot földpontnak, és ide kössük össze az összes föld vezetéket csillagpontosan.