banksel  ADRESH

movfw	  ADRESH		; BEMF-mérés eredményét---> W-be(==0...255).

banksel  INDF

subwf	target_mV,w		; W= f-w= target_mV - ADRESH == (R[i] - FB[i])

btfsc	CARY			; átugrás ha a "target_mV" < ADRESH ---> ekkor előbb SIGNED-NEGATÍVVÁ kell alakítani.

goto	tgt.mV_adrH_positive	; ha viszont: "target_mV" >= ADRESH ---> akkor marad SIGNED-POZITÍV!

;............................

lsrf	WREG,w		; osztva 2-vel még a negatívvá-tétel előtt.

comf	WREG,w		; NEGATÍVVÁ-TÉTEL: először bit-komplementálás, utána 1 hozzáadása.

incf	WREG,w

btfsc	ZERO			; ez a vizsgálat, és...

decf	WREG,w		; ...ez csak #FF nagyságú negatív-különbség esetén kellett ide!!!!	Különben #00-át adott, igen helytelenül.

movwf  error		;	 végül ide SIGNED-NEGATÍV-ként letárolva--> értéke= 128...255 lehet, de abszolút-értéke 0...127 lesz!!

goto	tgt.mV_adrH_negative

;::::::::::::::::::::::::::::

tgt.mV_adrH_positive

lsrf	WREG,w		; osztva 2-vel --> ettől "error" mindenképpen SIGNED-POZITÍV-vé válik és abszolút értéke csak 0...127 lesz!

movwf	  error			; végül ide SIGNED-POZITÍV-ként letárolva--> értéke= 0...127 lehet, és ennyi az abszolút-értéke is!!

tgt.mV_adrH_negative

nop		; ==> KÉSZ!!!!