Termékleírás

I2S bemeneti digitális audio interfész U8 XU208 XMOS USB SITIME Crystal Upgrade aszinkron Amanero modul a C6-006 dekóderekhez

Frissítse a SITIME kristályverzióját

Az XMOS USB interfész támogatja az SACD DSD, DTS adatfolyam lejátszását! A hangminőség sokkal magasabb, mint a hagyományos CD-ké.

Illesztőprogram link:   http://pan.baidu.com/s/1cjcFy2     Jelszó: m5ra

Az Xmos aranyozott NYÁK-interfész definíciója támogatja az Amanero Italy felületet

Az egyes kimeneti interfészek által támogatott mintavételi gyakoriság:

PCM: 44,1KHz, 48KHz, 88,2KHz, 96KHz,

176,4KHz, 192KHz, 352,8KHz, 384KHz

[Abban az esetben, ha az I2S out támogatja az összes mintavételi sebességet, az S / PDIF 192KHz-ig támogat]

DSD: 2,8MHz (DSD64) - DoP, natív

5,6 MHz (DSD128) - DoP, natív

11,2 MHz (DSD256) - DoP, natív

[ahol az I2S out támogatja az összes DSD formátumot, az S / PDIF támogatja a DSD64 DOP módot]

Bitszélesség: akár 32 bit az I2S kimenetnél

Legfeljebb 24 bit S / PDIF felett

Rendszer kompatibilitás:

1, Windows 7, Windows 8, Windows 10; 32/64 bit, dedikált illesztőprogramot kell telepíteni

2., natív MacOS 10.6 és újabb verziók, a rendszer használata az illesztőprogrammal együtt jár

3, natív Linux UAC2-kompatibilis kerneltel, a rendszer saját illesztőprogramjával (Ubuntu és Daphile rendszereken tesztelt, INTEL X86 platformon alapul)

A 4. és az Android OS 4.2 vagy újabb verziók esetén az eszköznek támogatnia kell az OTG funkciót. Általánosságban elmondható, hogy az Android 5.0 rendszer az alapértelmezett támogatás, és a következő 5.0 ajánlott speciális lejátszóval történő használatra.

Jellemzők:

1. Használja az XMOS legújabb sorozatát, az xU208-at, mint az USB IIS / DSD-ként feldolgozó magját,

2. A kristály nagyon közel van az XMOS-hoz, csökkentve a külső órajel, a dupla aranyozott PCB, a PCB vastagságát és az eredeti olasz vastagságot,

3. Mintavételi utasítás kimeneti jelzéssel

4. Adjon meg DSD_ON és MUTE kimenetet

5.XMOS chip 3.3 V-os tápegység ultra alacsony zajszintű ADP150 szabályozó chip segítségével

6. Ez a termék az MCLL-t használja a szétválasztáshoz, minden csatornát elválasztottak az LC szűrőből, HIFI kialakítás

7. Kompatibilis az olasz Amanero usb modul méretével, az I2S / DSD kimeneti tű egy-egy levelezés.

Csomag tartalma:

1 db    XU208 xmos USB