YJ ES9038q2m

Alapvető paraméterek:  Feszültség: DC 9-15V     NYÁK méret: 76 * 86MM

Kimeneti csatlakozó: RCA csatlakoztatható erősítővel, erősítő, 3.5 csatlakozó csatlakoztatható fejhallgatóhoz

Bemeneti támogatás:

Koaxiális: PCM44.1k ~ 192k 24bit / DOP DSD64

Rost: PCM44.1k ~ 192k 24bit / DOP DSD64

I2S / DSD: PCM44.1k ~ 384k 32bit / DSD64, DSD128, DSD256

I2S / DSD tű meghatározása: PCM_BCLK-DSD_CLK, PCM_LRCK-DSD_L, PCM_DATA-DSD_R

Tű leírás:  A tábla felülete felfelé, fentről lefelé: GND, üres, LRCK, BCLK, DATA

A panel előnyei:

~: Tökéletesen illeszkedő a felülettel, a PCM DSD kapcsolás hibátlan.

~: Az ES9038Q2M paraméterei viszonylag tökéletesek, 129dB DNR -120dB THD + N

~: Könnyen telepíthető

Mivel az ES9038 MCLK egy független 100M óra, elegendő csak a DATA BCK LRCK bevitele. Nagyon kényelmes. A csiszolt CD DVD régi dekódolása jól működik. Finom és karcsú, a kiterjesztés nagyon jó. Az alapértelmezés az NE5532 op erősítővel, az op erősítő frissítéséhez az ügyfélszolgálat választhatja meg saját láz op erősítőjét, nagy pontosságú aktív kristályát

Hangbemeneti beállítások:       J1, rövidzár, koaxiális bemenet

J2, rövidzár, optikai bemenet

J1, J2 üres,  I2S bemenet

Beállítások szűrése:     A J3, J4, J5, J6 nem rövidzárlatos, szűrő = a gyors visszacsapó szűrő elhagyása

A J3 nem rövid:        Rövid J4, szűrő = téglafal szűrő

J5 rövid, szűrő = korrigált minimális fázisú gyors lehullási szűrő

Rövid J6, szűrő = minimális fázisú lassú lehullás szűrő

Rövid J3:

J4 rövid, szűrő = minimális fázisú gyors lehullási szűrő

J5 rövid, szűrő = lineáris fázisú lassú lehullási szű

J6 rövid, szűrő = lineáris fázisú gyors roll-off szűrő

hangerőszabályozó:

VOL: 1-2 rövidre némítani, 2-3 rövidre a maximális hangerőig.

Csatlakoztatható egyetlen potenciométerhez, a potenciométer fogantyújához a tű irányának átugrásához, majd a megfelelő huzalozás után, növelheti a hangerőt balról jobbra.