R2R, RECLOCK, Izolált, NONOVERSAMLING, az audiofil világ minden rejtélyes területe most egy minden-az-egyben kompakt PCB-ben található!

Ezen a PCB-n az I2S újraórajel bemeneti áramköre az analóg eszköz AN207 leállító óra algoritmusán alapul, a bal és a jobb csatornás DAC egyszerre reteszelődik. Továbbfejlesztett és optimalizált újratervezésünknek köszönhetően nincs fáziskülönbség problémája, mint a piacon lévő másik konverternek. Az I2S bemenet MCK-ja a bemeneti flip-flop meghajtására szolgál a FIFO újraórajelhez, nincs azzal a problémával, mint a másik összetett újraórázási sémával, amely másodpercenként több tucat felesleges mintát dob ​​vagy dupláz, és nem használja a CPLD-t, mint a másik olyan kialakítás, amely ténylegesen növeli a jittert az idő tizedére az újrahívás után. Ez a PCB az audiofilek célpontja.

Ennek a DAC-nak a hangzása egyedülálló, édes, tiszta és részletgazdag, amit a legújabb, élvonalbeli delta sigma DAC soha nem képes előállítani. Ha még nem kóstoltad meg ezt a fajta hangzást, az mindenképpen sajnálatos egy audiofilt. Ez olyan, mint a DSLR-ben a vinyl és a CD, a gördülő redőny és a globális redőny összehasonlítása.

Ez a tétel tartalmazza a PCB-t minden SMT komponenssel forrasztva, az átmenő lyukak nincsenek forrasztva.

Jellemzők:

1) PCM1704 akár 0,0008% THD R2R DAC chip (a DAC chipet nem tartalmazza, külön vásárolható meg)

2) Szilárd alaplap a digitális és analóg rész gondos felosztásával (a legmagasabb hanghűséghez elengedhetetlen)

3) Nincs átmenet az aktív áramkörben (az induktivitáson keresztül mindig jitter-problémát okoz)

4) 0,1% alacsony zajszintű vékonyréteg-ellenállás és C0G kondenzátor a Digikey USA-tól származik (garancia, hogy nincs hamis termék Kínából)

5) Aranylemezes I2S bemeneti csatlakozó és négy dedikált GND visszatérési út minden I2S jelhez (a legalacsonyabb érintkezési ellenállás és a legjobb jelminőség)

6) A kombóban lévő xmos pcb ugyanaz, mint a boltban külön kapható (azaz általános firmware-rel flashelve)

Felhasználói útmutató:

1) A PCM1704 PCB azonnal működik, ha csak I2S jel és tápegység van csatlakoztatva, egy 3,3 V (>300 mA), +-5,0 V (> 100 mA) és egy +-12 V (> 100 mA). A +-5 V tápellátása két különálló 5V-os tápegységről lehetséges. azaz 5V1 GND1, 5V2 GND2 csatlakoztatva 5V=5V1, GND=GND1=5V2, -5V=GND2

2) Az újra órajel minősége az MCK jitterétől függ. Ha az XMOS PCB-vel használjuk, az MCK közvetlenül az alacsony jitter alacsony fáziszajú NDK oszcillátorhoz csatlakozik , és a legjobb újrahúzási teljesítményt éri el.

3) Windows esetén állítsa a kimenetet teljes hangerőre és a zenei fájl mintavételi arányára a bittökéletes, nem túlmintavételező NOS hang érdekében.

4) A Microsoft 2000 szeptemberében megvásárolja a Pacific Microsonics céget ( a híres PMD100 és PMD200 digitális szűrő feltalálója) , a Windows-felhasználóknak ugyanazt a hangjelzést kell élvezniük, mint a PMD100/200 esetében , amikor átváltanak az eredeti zenei fájl mintavételi sebességénél magasabbra. rendszerhangvezérlő panel NOS DAC használatával.

5) A kombóban lévő xmos pcb ugyanaz, mint ami a boltban külön kapható (azaz általános firmware-rel flashelve)

6) A tápellátás bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy az összes kondenzátor megfelelő polaritással van-e beszerelve

7) A PCM1704 forrasztópárnán lévő vastag forrasztóanyag segítségével a felhasználó könnyen telepítheti az smt IC-t, és nem szabad normálisan eltávolítani.
Az smt IC beszerelésének szokásos eljárása:
a) festsen egy vékony réteg forrasztófolyasztószert a betét tetejére, amelyen már vastag forrasztás van
b) helyezze az IC-t a padra
c) használjon hőlégpisztolyt ~340 C-os fújáshoz 3-5 cm távolságra. Ne fújja 2 percnél tovább. az IC megsérülhet.
d) Amíg a forrasztóanyag megolvad, az IC-nek automatikusan a helyére kell igazodnia (a forrasztóanyag folyékony fázisából származó felületi feszültség miatt) Ha még mindig rosszul van beállítva, a felhasználó csipesszel mozgathatja az ic-t a helyére, miközben a forrasztás még folyékony állapotban van. Ennek a módszernek a befejezési minősége olyan jó lesz, mint egy számítógépes alaplapé.

8) Kompakt méret 80 mm x 70 mm

Leírás:

1) I2S bemenet: MCK, LRCK, BCK, DATA (*BCK = 64x LRCK, MCK >= 2x BCK)

2) Kimeneti szint: 2V RMS

3) Felbontás/mintavételezési frekvencia: Akár 16,24,32 bit / 384 KHz ( a legjelentősebb 24 bites lejátszás , *384 kHz-es lejátszáshoz MCK>=49,152 MHz szükséges, a CM6631A PCB pedig tesztelt és működik)

4) Tápellátás: Szabályozott 3,3V, +-5V, +-12V

Ez a termék korlátozott készleten van, vásárlónként legfeljebb kettő. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha kettőnél többet szeretne vásárolni, köszönöm.

Kérjük, tekintse meg a TI hivatalos webhelyének hivatalos viszonteladói listáját a megbízható PCM1704 forrásokról, hogy elkerülje a rossz chipet, a hamis chipet, a megjegyzés chipet és az újrahasznosító chipet, amely elárasztja a piacon:

http://www.ti.com/product/PCM1704/samplebuy

https://www.rocelec.com/search?q=pcm1704

A 2015. szeptember 9-i állapot szerint a Rochester Electronics 920 db PCM1704U-K raktáron van, és 61,94 USD áron adják el, 1-24 db mennyiségben .