# GRAS 45CC fejhallgató teszttartó

A GRAS 45CC fejhallgatóteszt-készülék fejhallgatók és headsetek kétcsatornás tesztelésére szolgál, és a területen szerzett hatalmas tapasztalatunkra épül. A többféle konfigurációs lehetőségre és a pontos, reprodukálható és megismételhető teszteredményekre összpontosítva a tesztkészülék könnyen adaptálható számos különböző fejhallgató/headset kialakításhoz és mérethez.

#### Főbb jellemzői

- Fejhallgatók és fejhallgatók kétcsatornás tesztelése 3,15 Hz-től 70 kHz-ig

- Valósághű, emberszerű fülhallgató a fülbe helyezhető és behelyezhető fülhallgatók teszteléséhez

- Több konfigurációs lehetőség: mikrofonok, IEC 60318-1 és IEC 60318-4 fülszimulátorok és emberszerű fülek – az opcionális szájszimulátorral vagy anélkül

- A fülek közötti távolság 130-170 mm között állítható

- A fejpánt tartó magassága 75-135 mm között állítható

A DUT reprodukálható és megismételhető pozicionálása a 45CC egyedi pozicionáló útmutatóivalés a kalibrációs adatok.

A Konfigurációk

Az Ön kényelme érdekében a 45CC-t számos konfigurációban elérhetővé tettük, hogy megfeleljenek az egyedi tesztelési igényeknek. Mindegyik konfigurációhoz tartozik a fülhallgatók teszteléséhez szükséges opcionális szájszimulátor beépítéséhez szükséges rögzítés  .

A konfigurációk a következők:

Alapvető 2 csatornás akusztikus fejhallgató és fejhallgató tesztkészülék az alapvető tesztekhez, ahol nincs szükség akusztikus terhelésre

Süllyesztett ½ ″  -os mikrofonok: Kiváló olyan forgatókönyvekhez, mint például a prototípus gyors átdolgozása

45CC-1 külső polarizált ½ ″  mikrofonnal
45CC-2 előpolarizált  ½ ″  mikrofonnal

GRAS 45CC tesztkészülékek ½ ″ -al konfigurálva külső polarizált vagy előpolarizált mikrofonok, amelyeket elsősorban a fejhallgatók minőség-ellenőrzésének és gyártósorainak teszteléséhez szánnak.

- Kiváló minőségű mérőmikrofonok

- Bővítse ki a tesztelést a fejhallgatókra az opcionális  ITU-T Rec. P51 szájszimulátor

A fejpánt helyzetének és magasságának, valamint a füllemezek közötti távolság minden beállítása gyorsan és pontosan elvégezhető.

A precíz skálák megkönnyítik az összes beállítás pontos dokumentálását, legyen az a fejpánt helyzete, a fülek közötti szélesség vagy a pozicionáló vezető pozíciója. Ez megkönnyíti a további 45CC-k beállítását több tesztállomáson, mint a tesztelés meghatározásához használt eredeti beállítás megkettőzését.

Miután a teszttartót egy bizonyos fejhallgatóhoz igazították, a fejpánt tartó, a füllemezek és az egyedi pozicionáló rendszer biztosítja, hogy az azonos fejhallgatók a tesztelésekor ugyanazt a pozicionálást és illeszkedést kapja egyik tesztről másikra. Ezért az ismételhetőség a gyártósoros tesztelési környezetben felülmúlhatatlan a 45CC-vel. Ez teszi a 45CC-t páratlan választássá az igényes minőség-ellenőrzési és gyártósor-alkalmazásokhoz, de kutatási és fejlesztési célokra is használható.

TEDS kompatibilitás

Minden 45CC konfiguráció IEEE 1451.4 TEDS v. 1.0 kompatibilis. Ha mérési platformja támogatja a Transducer Electronic Data Sheets (TEDS) szabványt, akkor képes lesz olyan adatokat olvasni és írni, mint a tulajdonságok és a kalibrációs adatok.

A Konfigurációk

Az Ön kényelme érdekében a 45CC-t számos konfigurációban elérhetővé tettük, hogy megfeleljenek az egyedi tesztelési igényeknek. Mindegyik konfigurációhoz tartozik a fülhallgatók teszteléséhez szükséges opcionális szájszimulátor beépítéséhez szükséges rögzítés  .

A konfigurációk a következők:

Alapvető 2 csatornás akusztikus fejhallgató és fejhallgató tesztkészülék az alapvető tesztekhez, ahol nincs szükség akusztikus terhelésre

Süllyesztett ½ ″  -os mikrofonok: Kiváló olyan forgatókönyvekhez, mint például a prototípus gyors átdolgozása

45CC-1 külső polarizált ½ ″  mikrofonnal
45CC-2 előpolarizált  ½ ″  mikrofonnal

GRAS 45CC tesztkészülékek ½ ″ -al konfigurálva külső polarizált vagy előpolarizált mikrofonok, amelyeket elsősorban a fejhallgatók minőség-ellenőrzésének és gyártósorainak teszteléséhez szánnak.

Alapvető 2 csatornás akusztikus fejhallgató és fejhallgató tesztkészülék az alapvető tesztekhez, ahol nincs szükség akusztikus terhelésre, de ahol a 20 kHz feletti (70 kHz-ig) frekvenciák is érdekesek

Süllyesztett ¼ ″ -os  mikrofonok: Ideális a nagy felbontású, fülre helyezhető vagy fül körüli fejhallgatók prototípusának gyors finomításához.

45CC-9 külső polarizált ¼ ″  mikrofonnal
45CC-10 előpolarizált ¼ ″  mikrofonnal

A ¼ ″ -os külső polarizált vagy előpolarizált mikrofonokkal konfigurált GRAS 45CC fejhallgatóteszt  -készülékek a frekvenciatartományt 70 kHz-re bővítik a nagyfrekvenciás teszteléshez.

2-csatornás akusztikus fejhallgató és fejhallgató teszttartó műfül-szimulátorokkal olyan tesztekhez, amelyek akusztikus terhelést és az IEC 60318-1 betartását igénylik

Fülszimulátorok és ½ ″  mikrofonok: fülre helyezhető és fül körüli fejhallgatók tesztelésére tervezték olyan környezetben, ahol rendkívül tartós fülszimulátorra van szükség

45CC-3 IEC 60318-1 fülszimulátorokkal és mellékállomással Polarizált  ½ ″  mikrofonok
45CC-4 IEC 60318-1 fülszimulátorokkal és előpolarizált  ½ ″  mikrofonokkal

Az IEC60318-1 fülszimulátorokkal és ½ ″ -os külső polarizált vagy előpolarizált mikrofonokkal rendelkező GRAS 45CC fejhallgatóteszt-konfigurációkat  elsősorban minőség-ellenőrzési, gyártási tervezési és gyártási vonali fejhallgató-tesztelési eszközökként szánják. Az IEC 60318-1 szerinti teszteléshez fülszimulátor akusztikus terhelése szükséges.

Emberszerű 2 csatornás akusztikus fejhallgató és fejhallgató tesztkészülék fülszimulátorokkal és valósághű fülekkel az akusztikus terhelést és az IEC60318-4 betartását igénylő tesztekhez

45CC-14 IEC 60318-4 fülszimulátorokkal, Pinnae és Ext. 45CC-15 polarizált  mikrofonok
IEC 60318-4 fülszimulátorokkal , Pinnae  és előpolarizált  mikrofonokkal Pinnae és fülszimulátorok: Bármilyen típusú fejhallgató tesztelésére tervezték, beleértve a fülbe helyezhető és a betéteket is, amelyek valósághű emberi akusztikus terhelést és fülgeometriát igényelnek

A GRAS 45CC fejhallgatóteszt-konfiguráció IEC60318-4 fülszimulátorral és pontos fülgeometriájú, valósághű füllel kapható külső polarizált vagy előpolarizált mikrofonokkal. Elsősorban minőség-ellenőrzési és gyártási mérnöki eszközökként szolgálnak, amikor az IEC 60318-4 szabvány szerint a fülszimulátor akusztikus terhelésére van szükség. Ezek a konfigurációk bármilyen típusú fejhallgató vagy headset tesztelésére használhatók (az opcionális GRAS 44AA vagy 44AB Mouth Simulator-szal), beleértve a fülbe helyezhető és behelyezhető fülhallgatókat is.

Emberhez hasonló, nagyfrekvenciás, 2 csatornás akusztikus fejhallgató és fejhallgató tesztkészülék fülszimulátorokkal és valósághű fülekkel az akusztikus terhelést és az IEC60318-4 betartását igénylő tesztforgatókönyvekhez magasabb frekvenciákon

Pinnae és fülszimulátorok: Bármilyen típusú fejhallgató nagyfrekvenciás tesztelésére tervezték, beleértve a fülbe helyezhető és a betéteket is, amelyek valósághű emberi akusztikus terhelést és fülgeometriát igényelnek

45CC-16 nagyfrekvenciás IEC 60318-4 fülszimulátorokkal, Pinnae és Ext. 45CC-17  polarizált  mikrofonok nagyfrekvenciás  IEC 60318-4 fülszimulátorokkal , Pinnae  és előpolarizált  mikrofonokkal

A GRAS 45CC fejhallgatóteszt-konfiguráció IEC60318-4 fülszimulátorral és pontos fülgeometriájú, valósághű füllel kapható külső polarizált vagy előpolarizált mikrofonokkal. Elsősorban minőség-ellenőrzési és gyártási mérnöki eszközökként szolgálnak, amikor az IEC 60318-4 szabvány szerint a fülszimulátor akusztikus terhelésére van szükség. Ezek a konfigurációk bármilyen típusú fejhallgató vagy headset tesztelésére használhatók (az opcionális GRAS 44AA vagy 44AB Mouth Simulator-szal), beleértve a fülbe helyezhető és behelyezhető fülhallgatókat is.

Emberhez hasonló, nagy felbontású, 2 csatornás akusztikus fejhallgató és fejhallgató tesztkészülék fülszimulátorokkal és valósághű fülekkel az akusztikus terhelést és az IEC60318-4 betartását igénylő tesztforgatókönyvekhez, nagyobb felbontásoknál

Pinnae és fülszimulátorok: Bármilyen típusú fejhallgató nagy felbontású tesztelésére tervezték, beleértve a fülbe helyezhető és a betéteket is, amelyek valósághű emberi akusztikus terhelést és fülgeometriát igényelnek

45CC-18 nagy felbontású IEC 60318-4 fülszimulátorokkal, Pinnae és Ext. 45CC-19  polarizált  mikrofonok nagy felbontású  IEC 60318-4 fülszimulátorokkal , Pinnae  és előpolarizált  mikrofonokkal

A GRAS 45CC fejhallgatóteszt-konfiguráció IEC60318-4 fülszimulátorral és pontos fülgeometriájú, valósághű füllel kapható külső polarizált vagy előpolarizált mikrofonokkal. Elsősorban minőség-ellenőrzési és gyártási mérnöki eszközökként szolgálnak, amikor az IEC 60318-4 szabvány szerint a fülszimulátor akusztikus terhelésére van szükség. Ezek a konfigurációk bármilyen típusú fejhallgató vagy headset tesztelésére használhatók (az opcionális GRAS 44AA vagy 44AB Mouth Simulator-szal), beleértve a fülbe helyezhető és behelyezhető fülhallgatókat is.

Garancia

A GRAS öt év garanciát vállal az anyag- és gyártási hibákra.

Szolgáltatás

Ha véletlenül megsérül a GRAS mikrofon membránja, a legtöbb esetben nagyon kedvező áron és rövid átfutási idővel ki tudjuk cserélni. Ez nemcsak befektetését védi meg, hanem minőségbiztosítási részlegének is örömet okoz, mert nem kell aggódnia az új sorozatszámok stb. miatt.

Kalibráció

A gyár elhagyása előtt minden GRAS mikrofont ellenőrzött laboratóriumi környezetben, nyomon követhető kalibráló berendezéssel kalibrálnak.

A használattól, a mérési környezettől és a belső minőségellenőrzési programoktól függően javasoljuk a mikrofon újrakalibrálását legalább évente egyszer.

Műszaki adatok

CE/RoHS kompatibilis/WEEE regisztrálva

igen igen igen

| KONFIGURÁCIÓK 1–4. és 14–17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mikrofon mérete |  | ½ ″ |
| Érzékenység | mV/Pa | 12.5 |
| Frekvenciaválasz (±2 dB) | Hz | 3,15 - 20 k |
| Dinamikatartomány - 40AG (26AC előerősítővel) | dB | 25 dB(A) - 164 |
| Dinamikatartomány - 40AO (26CK előerősítővel) | dB | 25 dB(A) - 150 |
| Alkalmazható szabványok a 3. és 4. konfigurációhoz |  | WS2P ANSI S3.7 IEC 60318-1 ITU-T Rec. P.57 1-es típusú műfül |
| Alkalmazható szabványok: GRAS RA0045 fülszimulátor (14. konfiguráció) GRAS RA0045-S1 fülszimulátor (15. konfiguráció) GRAS RA0401 fülszimulátor (16. konfiguráció) GRAS RA0402 fülszimulátor 1. konf. |  | WS2P ANSI S3.7 IEC 60318-4 ITU-T Rec. P.57 típusú 3.3 műfül |
| 9. és 10. KONFIGURÁCIÓK |  |  |
| Mikrofon mérete |  | ¼″ |
| Érzékenység | mV/Pa | 1.6 |
| Frekvenciaválasz (±2 dB) | Hz | 4 - 70 k |
| Dinamikatartomány - 40 BP (26 AC előerősítővel) | dB | 39 dB(A) - 169 |
| Dinamikatartomány - 40 BD (26CS előerősítővel) | dB | 44 dB(A) - 166 |
| Alapértelmezett |  | WS3P |
| 18. és 19. KONFIGURÁCIÓK |  |  |
| Mikrofon mérete |  | ¼″ |
| Érzékenység | mV/Pa | 12.5 |
| Frekvenciaválasz (±2 dB) | Hz | 100-50 k |
| Dinamika tartomány - megfelelő 26AC-1 előerősítő | dB | 44 dB(A) - 169 |
| Dinamikus tartomány - hozzáillő 26CB előerősítő | dB | 44 dB(A) - 166 |
| Alkalmazható szabványok: GRAS RA0401 fülszimulátor (18. konfiguráció) GRAS RA0402 fülszimulátor (19. konfiguráció) |  | WS2P ANSI S3.7 IEC 60318-4 ITU-T Rec. P.57 típusú 3.3 műfül |
| VIZSGÁLATI BERENDEZÉS |  |  |
| Fülek közötti szélesség | mm | 130-170 között állítható |
| A fejpánt tartó magassága | mm | 75-135 között állítható |
| A fejpánt tartó vízszintes helyzete | mm | Állítható +/- 5 |
| Füllemez szög | ° | 4.5 (ISO 4869-3) |
| A füllemez átmérője | mm | 128 |
| Pozícionálási útmutatók |  | A vízszintes és függőleges helyzet folyamatos beállítása. Kétpontos támogatás minden fejhallgató mérethez |
| Súly | kg | 3 |

A GRAS Sound & Vibration fenntartja a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Méretek

Rendelési információ

Tartalmazott elemek

45CC-1 – külső polarizált mikrofonokkal

| 45CC | Tesztberendezés |
| --- | --- |
| GRAS 69CC-1 | LEMO nyomásmikrofon. Szett 45CC-hez, 2 db, mindegyik tartalma: |
| GRAS 40AG | ½ ″ mellék Polarizált nyomású mikrofon |
| GRAS 26AC-1 | Szabványos előerősítő 3 m-es integrált kábellel |
| GRAS GR0010 | Adapter ¼ ″ előerősítőhöz és ½ ″ mikrofonhoz |

45CC-2 – előpolarizált mikrofonokkal

| 45CC | Tesztberendezés |
| --- | --- |
| GRAS 69CC-2 | Nyomás mikrofon. Szett 45CC-hez, 2 db, mindegyik tartalma: |
| GRAS 40AO | ½ ″ előpolarizált nyomásmikrofon |
| GRAS 26CK | ½ ″ CCP előerősítő Microdot csatlakozóval, nagyon rövid |
| GRAS AA0070 | 3 m Microdot-BNC kábel, 2 db |

45CC-3 – IEC 60318-1 fülszimulátorokkal és külső polarizált mikrofonokkal

| 45CC | Tesztberendezés |
| --- | --- |
| GRAS RA0039 | IEC 60318-1 fülszimulátor, 2 db |
| GRAS 69CC-1 | LEMO nyomásmikrofon. Szett 45CC-hez, 2 db, mindegyik tartalma: |
| GRAS 40AG | ½ ″ mellék Polarizált nyomású mikrofon |
| GRAS 26AC-1 | Szabványos előerősítő 3 m-es integrált kábellel |
| GRAS GR0010 | Adapter ¼ ″ előerősítőhöz és ½ ″ mikrofonhoz |

45CC-4 – IEC 60318-1 fülszimulátorokkal és előpolarizált mikrofonokkal

| 45CC | Tesztberendezés |
| --- | --- |
| GRAS RA0039 | IEC 60318-1 fülszimulátor, 2 db |
| GRAS 69CC-2 | CCP nyomásmikrofon. Szett 45CC-hez, 2 db, mindegyik tartalma: |
| GRAS 40AO | ½ ″ előpolarizált nyomásmikrofon |
| GRAS 26CK | ½ ″ CCP előerősítő Microdot csatlakozóval, nagyon rövid |
| GRAS AA0070 | 3 m Microdot-BNC kábel, 2 db |

45CC-9 – külső polarizált 1/4" mikrofonokkal

| 45CC | Tesztberendezés |
| --- | --- |
| GRAS 69CC-3 | LEMO nyomásmikrofon. Szett 45CC-hez, 2 db, mindegyik tartalma: |
| GRAS 40BP | ¼ ″ Ext. Polarizált nyomású mikrofon |
| GRAS 26AC-1 | Szabványos ¼ ″ -es előerősítő 3 m-es integrált kábellel |
| GRAS GR2039 | ¼ ″ mikrofontartó |

45CC-10 – előpolarizált ¼ ″ mikrofonnal

| 45CC | Tesztberendezés |
| --- | --- |
| GRAS 69CC-4 | CCP nyomásmikrofon. Szett 45CC-hez, 2 db, mindegyik tartalma: |
| GRAS 40BD | ¼ ″ előpolarizált nyomásmikrofon |
| GRAS 26CS | ¼ ″ CCP előerősítő Microdot csatlakozóval, nagyon rövid |
| GRAS AA0070 | 3 m Microdot-BNC kábel, 2 db |

45CC-14 – IEC 60318-4 fülszimulátorokkal, Pinnae-vel és külső polarizált mikrofonokkal

| 45CC | Tesztberendezés |
| --- | --- |
| GRAS AA0035 | BNC-BNC kábel |
| GRAS 69CC-5 | Külsőleg polarizált IEC 60318-4 fülszimulátor Szögadapter és előerősítő, 2 db, mindegyik tartalma: |
| GRAS RA0045 | IEC 60318-4 fülszimulátor, külsőleg polarizált |
| RA0002 | Derékszögű, állítható adator ½ ″ mikrofonhoz és ¼ ″ előerősítőhöz |
| GRAS 40AG | ½ ″ külső polarizált nyomásmikrofon |
| 26AC-1 ENSZ | ¼ ″ szabványos előerősítő Integ csatlakozóval |
| AA0091 | 3 m LEMO 5 tűs LEMO 7 tűs kábel |

45CC-15 – IEC 60318-4 fülszimulátorokkal, Pinnae-vel és előpolarizált mikrofonokkal

| 45CC | Tesztberendezés |
| --- | --- |
| GRAS AA0035 | BNC-BNC kábel |
| GRAS 69CC-6 | Előpolarizált IEC 60318-4 fülszimulátor Szögadapter és előerősítő, 2 db, mindegyik tartalmaz |
| GRAS RA0045-S1 | IEC 60318-4 fülszimulátor, előpolarizált |
| RA0002 | Derékszögű, állítható adator ½ ″ mikrofonhoz és ¼ ″ előerősítőhöz |
| GRAS 40AO | ½″ Prepolarized Pressure Microphone |
| 26CB UN | ¼″ CCP Preamplifier |
| AA0070 | 3 m Microdot-BNC Cable |

45CC-16—with High-frequency Ear Simulators, Pinnae and Externally Polarized Microphones

| 45CC | Test fixture |
| --- | --- |
| GRAS AA0035 | BNC-BNC Cable |
| GRAS 69CC-7 | Exteranlly Polarized High-frequency 711 Ear Simulator assembly, 2 pcs, each comprising: |
| GRAS RA0401 | High-frequency Ear Simulator, Externally polorized |
| RA0002 | Right-angled Adjustable adator for ½″ microphone and ¼″ Preamplifier |
| GRAS 40AG | ½″ Ext. Polarized Pressure Microphone |
| 26AC-1 UN | ¼″ Standard Preamplifier with Integ Connector |
| AA0091 | 3 m LEMO 5-pin to LEMO 7-pin Cable |

45CC-17 – nagyfrekvenciás fülszimulátorokkal, Pinnae-vel és előpolarizált mikrofonokkal

| 45CC | Tesztberendezés |
| --- | --- |
| GRAS AA0035 | BNC-BNC kábel |
| GRAS 69CC-8 | Előpolarizált nagyfrekvenciás 711 fülszimulátor szerelvény, 2 db, mindegyik a következőket tartalmazza: |
| GRAS RA0402 | Nagyfrekvenciás fülszimulátor, előpolarizált |
| RA0002 | Derékszögű, állítható adator ½ ″ mikrofonhoz és ¼ ″ előerősítőhöz |
| GRAS 40AO | ½ ″ előpolarizált nyomásmikrofon |
| 26CB ENSZ | ¼ ″ CCP előerősítő |
| AA0070 | 3 m Microdot-BNC kábel |

Választható elemek

| GRAS 44AA | Mouth Simulator az ITU-T Rec. P51 beépített végerősítővel |
| --- | --- |
| GRAS 44AB | Mouth Simulator az ITU-T Rec. P51 |