MOD: a Szuperszuprafon

A  "Tesla NC 440 electronic" típusú -népszerűbb nevén: Supraphon-,

csehszlovák gyártmányú lemezjátszó hosszú ideig az egyik legjobb

hazai készüléknek számított. Több tízezer van belőle széles e hazában:

ez   ma   nálunk   a   "hifi-alapgép".   Erényei   és  hibái  egyaránt

figyelemreméltóak - de az utóbbiak egy része kijavítható.

Négy gyenge pontja van az NC 440-esnek. Mindenekelőtt, a hangszedő-

je a legjobb esetben közepes - de ez a láncszem szükség esetén kicse-

rélhető.

A kar túlságosan filigrán, és ennek megfelelően valószínűleg erősen

rezonáns, de ezt mérésekkel kell még demonstrálnunk. (Addig talán egy

ötlet: semmit sem vesztünk, ha eltávolíthatatlanul beragasztjuk a bi-

zony meglehetősen gyengécske "shell"-t a karba, vigyázva persze, hogy

a hangszedő függőleges tengelye merőleges legyen a hanglemez síkjára.

A hangszedőt így is könnyen cserélhetjük, hiszen az egész kar kiemel-

hető a futóműből.)

Az NC 440 vázrendszere ugyancsak rendkívül rezonáns, és a készülék

módfelett érzékeny a lépés-zajra. Ha megnézzük akár a Supraphon, akár

a többi, idehaza forgalomba került készülék akusztikai visszahatásáról

készített diagramot, rájövünk, hogy minden olcsóbb (sőt: drágább)

készüléknek ez a paraméter az Achilles-sarka. Visszatérünk még rá - és

nemcsak a Supraphonra!

A Supraphon leginkább zavaró hibája: a nyávogása. Legelőször tehát

ezen kell javítanunk. Az alábbi modifikáció szerzője: a Mechanikai

Laboratórium tervezési osztályvezetője.  A módosítás igen könnyen

végrehajtható, nem kell hozzá sem különleges szakértelem, sem különle-

ges műszer és szerszám, kell viszont hozzá egy újonnan esztergált tár-

csa - habár ez még  mindig olcsón elkészíttethető. De azért jó lenne,

ha sikerülne rábírnunk a RAMOVILL-t, a GELKÁ-t, hogy árazzák és

elvállalják ezt a MOD-ot, legalább egy-egy reprezentatív szervizükben.

(Menni fog! Lásd a RAMOVILL lapzártakor érkezett levelét a Hangszer-

vizben "Mit érdemes modifikálni" cím alatt.)

*

Az NC 440-E meghajtó rendszere: szíjhajtás, egy elektronikusan

szabályozott fordulatszámú motor révén.  A lemeztányér aránylag jól

csapágyazott, dinamikusan is kiegyensúlyozott, elegendően nagy tömegű.

A meghajtó motor felerősítése kedvezően lágy, a felfüggesztés rezonan-

cia-frekvenciája körülbelül 3-4Hz, és még nagy kitéréseknél sem válto-

zik. A maghajtó rendszer hibája a hajtószíj és a motor közötti kapcso-

lat bizonytalanságában van. A motoron levő meghajtó tárcsa átmérője

ugyanis annyira kicsi, hogy a négyszög-keresztmetszetű hajtószíj - az

eredetileg beállított szíjfeszítéssel - saját merevsége miatt nem

hajlik rá a szíjtárcsára, a szíj és a szíjtárcsa közötti érintkező

felület túlságosan csekély. Ez a hiba gyakran füllel is hallható, las-

sú ütemű, 1 tányér- vagy hajtószíj-fordulatnyi idejű nyávogásban

jelentkezik. A kapcsolat bizonytalanságát az is mutatja, hogy ha

leemelt lemeztányérral elindítjuk a készüléket, és lefogjuk a lemeztá-

nyér alatti tárcsát, csak a hajtószíj áll meg, a motor vígan forog

tovább. A megcsúszási hajlam miatt a motor nyomatékának csak egy

hányada jut a lemeztányérra.

-A hiba kiküszöbölésére az a legésszerűbb, ha növeljük a motor

szíjtárcsájának átmérőjét - s a fordulatszám csökkentésével tartjuk

fenn az eredeti tányér-sebességet.  A kérdés csak az, hogy milyen

arányú legyen a változtatás.  A hajtótárcsa átmérőjének növelésekor

ugyanis részben előnyös, részben hátrányos jelenségek állnak elő.

Előnyök:

* Növekszik a tapadási felület a szíjtárcsa és a hajtószíj között:

csökken a csúszás.

* A hajtószíj vastagsága - relatíve, a tárcsáéhoz mérten -

csökken, így kevésbé változik a szíj kerületi sebessége.

*  A   csökkenő   motorsebesség   révén   csökken   a   hajtómotor

kiegyensúlyozatlanságából eredő mechanikai vibráció energiája.

* A vibráció frekvenciája egyre távolabb kerül a hangfrekvenciás

tartománytól.

Hátrányok:

* Hosszabb hajtószíj válik szükségessé - avagy, ha megtartjuk az

eredeti szíjat (amit alapfeltételnek tekintettünk!), megnövekszik a

szíjfeszítés, illetve megváltozik a rugalmasan felerősített motor

pozíciója.

* A csökkenő áttétel miatt csökken a tányérra jutó forgatónyomaték

értéke is.

* A hajtómotor okozta mechanikai vibráció frekvenciája egyre

inkább megközelíti a motor rugalmas felfüggesztésének rezonancia

frekvenciáját.

* Egy bizonyos határon túl nehézségek jelentkeznek a fordulatszám

lassabbra való, elektronikus szabályozásában.

Nyilvánvaló, hogy a szíjtárcsa átmérőjét csak a megcsúszási hajlam

egyértelmű megszűnéséig érdemes növelni, csak addig a szintig, amíg a

hátrányok nem jelentkeznek. Optimálisnak a 13/8 arányú átmérő-növelés

bizonyult.  Ehhez a motor sebességét majdnem a felére kellett

csökkenteni.

Miután a "miért"-ek után elérkeztünk a "hogyan"-hoz, tekintsük át

röviden a szabályozó elektronika működését. (Ígérem, nem leszek sem

túl hosszú, sem túl tudálékos.)

Az 1. ábra az elektronika elvi rajzát mutatja átalakítás előtt.  A

motor egy permanens mágnes forgórészű háromfázisú motor, amely egy

kommutáló elektronika révén önmagának állítja elő a működéséhez

szükséges háromfázisú jelet. T1, T2 és T3 tranzisztorok kapcsolják be

egymás után a motor egyes fázistekercseit, attól függően, hogy melyik

tranzisztor vezérlő (bázis) körében elhelyezett transzformátorról

érkezik jel.

A transzformátorok primer és szekunder tekercsei között a

csatolást (jel-átjutást) a motor forgórészén levő terelő lemez

vezérli. Mindig csak azt a transzformátort hozza csatolásba, amelyik a

motor megfelelő irányú elmozdulásához gerjesztendő fázistekercs

bekapcsolásához szükséges. A transzformátorok sorbakapcsolt primer

tekercseit a T6 nagyfrekvenciás oszcillátor táplálja nagyfrekvenciás

(mintegy 80kHz-es) jellel, a T4 erősítőn keresztül.

A motor fordulatszáma addig növekedne, amíg a permanens mágnesű

forgórész ugyanakkora nagyságú "ellenfeszültséget" nem indukál a

fázistekercsben, mint amekkorát a tranzisztor rákapcsol. Ez körülbelül

1500 fordulat/perc sebességen következne be, de ennél a motor

fordulatszámának még módosítatlan állapotban is lényegesen

alacsonyabbnak kell lennie.

Az eredeti áramkör ezt úgy biztosítja, hogy a fázistekercsekben

indukálódó, a fordulatszám   nagyságától   függő   ellenfeszültséget

összehasonlítja egy állandó értékű, úgynevezett referenciafeszültség-

gel. Ha az ellenfeszültség eléri, vagy meghaladja a referencia érté-

két, akkor a kommutáló transzformátorokra jutó nagyfrekvenciás jelet

lecsökkenti, és így a kapcsoló tranzisztorok T1, T2, T3)a tápfeszült-

ségnél kisebb jelet tudnak csak a gerjesztő tekercsre juttatni. Az

ellenfeszültséget az egyes fázistekercsekről a D1, D2, D3 diódák  gyűj-

tik össze a T5 összehasonlító tranzisztor emitterére. A referencia-

feszültség a tranzisztor bázisára van kapcsolva. Ha az ellenfeszültség

az útjába kapcsolt soros  ellenállásokon keresztül is túlhaladja ezt

a referencia-feszültséget, akkor T5 vezetni kezd, és leosztja az Rs

ellenálláson keresztül a T6 oszcillátorból jövő jelet. A fordulatszámot

az ellenfeszültség ágában levő soros ellenállással lehet változtatni.

Közös, változtatható ellenállás a fordulatszám-finomszabályozó (P1),

de mindkét fordulatszámnak van egy-egy külön beállítható ellenállása

(P2 és P3). E megoldásnak az a hátránya, hogy mivel a leszabályozás a

különféle aszimmetriák miatt - nem egyenletesen történik mindhárom

fázistekercsen, a motor egy-fordulaton belüli nyomatéka nem állandó: a

motor "rángatva" húz. Nagy fordulatszámnál a forgórész tehetetlenségi

nyomatéka még kiegyenlíti ezt, de a módosítás szerinti alacsonyabb

fordulatszámokon ez a hatás már jelentkezne. Ezért a fordulatszám-

szabályozást más módon, a kommutálástól függetlenül, a fázistekercs

jelének közvetlen csökkentésével oldottuk meg.

A módosított kapcsolást a 2.  ábra mutatja. A nagyfrekvenciás

oszcillátor jeléről lekapcsoltuk az összehasonlító tranzisztort, így a

kommutáló transzformátorokra mindig maximális jel jut, a kommutálás

nincs befolyásolva. Az összehasonlító tranzisztor egy kollektor-ellen-

állást kapott, és a kollektor-feszültség most már egy kettős emitter-

követőn (T7 és T8: a két új tranzisztor) keresztül a fázistekercsekre

kapcsolódó, szabályozott tápfeszültség lesz. Ha ugyanis a T5 emitterére

jutó ellenfeszültség eléri a bázisra kapcsolt referencia értékét, a

tranzisztor vezetni kezd, kisebb lesz a kollektor-feszültség, a

kommutáló tranzisztorok kisebb feszültséget kapcsolnak a motor fáziste-

kercsére, így a motor nyomatéka csökken.

Mivel az alacsonyabb üzemi fordulatszámokon az ellenfeszültség is

kisebb, a 33 1/3 fordulaton bekapcsolt ágban egyáltalán nincs soros

ellenállás, csak a finombeszabályozó helyén levő 270 ohmos, és a

fordulatszám finombeszabályozása sem soros, hanem párhuzamos módon

történik.

Az átalakított készülék súlyozott csúcsértékű nyávogása az eredeti

0,13%-ról 0,07%-ra csökkent (3a és 3b ábra), míg a súlyozatlan

nyávogás csúcsértéke - ami főleg az egy fordulaton belüli változásból

adódik ±0,4%-ról ±0,2% alá süllyedt (4a és 4b ábra). A készülék

dübörgése nem változott lényegesen; egy minimális értékkel inkább

javult. Ugyancsak nem változott a felgyorsulási idő sem, pedig a motor

indító nyomatéka csekélyebb lett, egyrészt a nagyobb átmérőjű szíjtár-

csa, másrészt a szabályozó kettős emitterkövetőn beállott veszteség

folytán. Ez is azt bizonyítja, hogy az eredeti kivitelben a

felgyorsulás alatt a hajtószíj megcsúszott.

Alkatrész- és anyagjegyzék:

2N2219 (vagy ekvivalens, például BFY34) tranzisztor     1db

BC 182 tranzisztor                                      1db

OA 1180 dióda                                           1db

270 ohm 0,25W ellenállás                                1db

2,2 kohm 0,25W ellenállás                               1db

22 kohm 0,25W ellenállás                                1db

4,7 µF min. 25V elektrolit kondenzátor                  1db

Módosított hajótárcsa (5. ábra)                         1db

2-es átm. csőszegecs                                    3db

Hűtőzászló (8. ábra)                                    1db

Az átalakítás célszerű menete:

1. Húzzuk ki a hálózati csatlakozót, emeljük le a plexitetőt és a

lemeztányért.

2. Építsük ki a hangkart, és a továbbiakig tegyük olyan helyre,

ahol nem sérülhet meg.

3. Vegyük le a hajtószíjat, majd órás csavarhúzóval oldjuk  meg  a

motor hajtótárcsájának oldalsó hernyócsavarjait, és vegyük le a

hajtótárcsát.

4. Csavarjuk át a hernyócsavart az új tárcsába, s azt szereljük

fel a helyére, a régi helyett. Ügyeljünk, hogy a tárcsa felső síkjában

legyen a motor tengelyvégződése.

5. Tegyük helyére a hajtószíjat, és válasszuk ki annak optimális

helyzetét: a mozgó hajtószíj a lehető legkevesebbet "lélegezzék" a

hajtótárcsa V alakú hornyában. Ehhez célszerű a lemeztányért hordozó

hajtott tárcsát lassan, kézzel forgatni, és közben nagyítóval figyelni

a szíj helyzetét a horonyban. Vizsgáljuk meg mind a négy lehetséges

helyzetet, és válasszuk a legjobbat. Ügyelni kell, hogy a szíj csak

45°-ot csavarodjon.

6. Döntsük oldalra a készüléket, csavarjuk ki a fenéklemez rögzítő

csavarjait, majd fektessük vissza a fenéklemezt.

7. Csavarjuk ki az elektronikát hordozó áramköri kártya két

beerősítő csavarját, és húzzuk ki az áramkört a csatlakozóból.

8. Vágjuk át a nyomtatott áramkörnek a 6. ábrán V-vel jelölt

vezetékeit, éles csavarhúzóval vagy más alkalmas szerszámmal (csak

ott!). Elegendő 1mm széles átvágás is.

9. Készítsük el az F2 jelű furatokat 2mm-es fúróval, és az

alkatrészoldal felől szegecseljük be a csőszegecseket.

10. Forrasszuk be a 6. ábrán A-val jelölt átkötéseket; a rövideket

csupasz ónozott, a hosszúakat normál bekötő huzallal.

11. Cseréljük ki a D4 diódát OA  1180-ra (fekete csík a két

potméter felé!). 12. Forrasszuk ki a T5 emitter ellenállását (D4

mellett), és helyébe forrasszuk be a 4,7µF-os elkót (pozitív a

tranzisztorok felé!). (lásd 7. ábra.)

13. Forrasszuk ki a Cl és C2 közös pontjait, és kössük össze

ezeket az áramköri lap fölött. (7. ábra)

14. A fennmaradó furatokba forrasszuk be a 22 kohm-os ellenállást,

illetve a T7 bázisra menő átkötést.

15. Forrasszuk be a T7 és T8 tranzisztorokat a csőszegecsekbe, a

7. ábra jelei szerint. A T8 emitterét fogadó szegecset forrasszuk

össze az alatta futó nyomtatott fóliával.  T8-ra tegyük fel a hűtő-

zászlót (8. ábra).

16. Kössük át a finomszabályozó potenciométert is a 2. ábra

szerint, a 2,2 kohm-os ellenállás felhasználásával. Ezt az ellenállást

finomszabályozó   potenciométer   középső   pontjára ("csuszkájának"

kivezetésére) és a "0" pontra kössük.

17. Állítsuk a potmétereket a 6. ábra szerinti állásba. Ellenőriz-

zük.

18. Csatlakoztassuk vissza az áramköri kártyát, rögzítsük is a két

csavarral.

19. Polcoljuk fel a készüléket vízszintes állapotban az alaplap

fölé olyan magasan, hogy rövid csavarhúzóval be tudjuk állítani a

potmétereket.

20. Tegyük fel a lemeztányért óvatosan a helyére; állítsuk középre

a finomszabályozó gombját. Kapcsoljuk be a készüléket 33 1/3 fordula-

ton, és ellenőrizzük, hogy forog-e a tányér. Állítsuk be a P4 potencio-

méterrel a pontos 33 1/3 fordulatot a stroboszkóp segítségével.

21. Kapcsoljuk át a sebességet 45 fordulatra, és most a P3 poten-

ciométerrel állítsuk be a pontos sebességet.

22.  Hagyjuk forogni a készüléket vagy egy fél óráig, és ellenő-

rizzük a sebességeket. Ellenőrizzük a finomszabályozó működését is. Ha

minden rendben van, dobozoljuk vissza a készüléket – de ügyeljünk, hogy

a hangszedő csatlakozója benn ne maradjon a dobozban.

23. Szereljük vissza a hangkart; tegyük fel a plexitetőt.

Rothman György

*

Nem mintha kételkednénk a Mechanikai Laboratórium méréseinek

hitelességében, inkább a rend kedvéért ellenőriztük azokat a

paramétereket, amelyeket e módosítás érint. A megoperált NC440 azonos

azzal a készülékkel, amely 1. és 2. számunk lemezjátszótesztjében

szerepelt. Így könnyű összehasonlítani az újonnan mért adatokat a

régebbiekkel, amelyeket ezért szintén közreadunk. Minden mérésünket 33

1/3 percenkénti fordulattal végeztük; a tűerő 20mN volt.

*

Látható, hogy a nyávogás sokkal kisebb lett. Még nagyobb eredmény

talán, hogy a készülék, az idő múlásával azaz a meghajtó szíj

öregedésével, csúszási hajlamának növekedésével - sem fog észlelhetően

nyávogni. Ugyanis a készüléket nemcsak egy vadonatúj, hanem egy

régebbi, használt gumiszíjjal is kipróbáltuk, megmértük. A fordulat-

szabályozás tartománya a változtatás után is elegendő maradt.

Kicsit megnőtt a felfutási idő és a terhelés hatására bekövetkező

fordulatszám-esés, igazolva, hogy valóban csökkent a meghajtó szíj

nyomatéka.

S. A.