Einhell   FA-G 2601 Leírás

7.3 Felszerelési üzemmód Vigyázat:

A felszerelési üzemmódnál a hajtómûvek maximáslis erôvel üzemelnek, addig amig Ön az ujával a megfelelô nyomógombokat, „OPEN“ és „CLOSE“, üzemelteti (12-es oldal 31-es és 32- es pozíció).

A vezérlô sem ismeri fel a hajtómûvek végállásait. A felszerelési üzemmódnál okozott károkért nem szavatol a gyártó! A felszerelési üzemmódban a meghajtási egységeket kézzel el lehet állítani, azért hogy kapuoszlopokra és a kapura való mechanikus felszerelés egyszerû legyen.

A felszerelési üzemmódba kerüléshez, a következô módon kell eljárni: bekapcsolni az áramot a tanulási nyomógombot nyomni és nyomva tartani a RESET nyomógombra nyomni, amig az LED nem világit elengedni a nyomógombokat az „OPEN“ és a „CLOSE“ nyomógombok által a hajtómûvet a kívánt helyzetbe lehet állítani. A motor 1 és a motor 2 közötti átkapcsolást a tanulógomb rövid megnyomása által lehet elvégezni. A tanulógomb hosszú nyomva tartása által lehet a felszerelé si üzemmódot elhagyni és autómatikusan a végállások ta nulási eljárását aktiválni. Ezután mindig a 12-es pont alatti tanulási folyamatot kell elvégezni, vagypedig lekapcsolni az áramot. Az áram újra bekapcsolása után, a tanulási folyamat autómatiku san újra aktiválva lesz

12. Üzembe helyezés 12.1 Tanulási folyamat, a szárnyak végpozí ciójának a beállítása Utasítás:

A tanulási folyamat a felszerelési üzemmód elhagyása után mindig aktiválva van (a tanuló nyomógomb meletti piros LED villog), ezért ebben az esetben elmarad a tanuló nyomógomb rövid nyomása. A szárnyak pozíciójának a beállítása bekapcsolni az áramot a tanulási nyomógombot (LERN) rövid megnyomása után (1 másodpercnél kevesebb) indul a tanulási folyamat LERN LED villog A.)

A végpozíciók beállítása: 1.-ô hajtómû a „CLOSE“ (start) nyomógombot addig nyomni, mig a „ZU“ végpozíciót el nem érte. a „LERN“ nyomógombot cca. 2 másodpercig nyomni. LERN LED cca. 2 másodpercre felvilágít majd ismét tovább villog. az „OPEN“ nyomógombot addig nyomni, amig az „AUF“ vég pozíciót el nem éri. a „LERN“ nyomógombot cca. 2 másodpercig nyomni. LERN LED cca. 2 másodpercre felvilágít majd ismét tovább villog. B.)

A végpozíciók beállítása: 2.-ik hajtómû a „CLOSE“ (start) nyomógombot addig nyomni, mig a „ZU“ végpozíciót el nem érte. a „LERN“ nyomógombot cca. 2 másodpercig nyomni. LERN LED cca. 2 másodpercre felvilágít majd ismét tovább villog. az „OPEN“ nyomógombot addig nyomni, amig az „AUF“ vég pozíciót el nem éri. a „LERN“ nyomógombot cca. 2 másodpercig nyomni. LERN LED kialszik, ha minden rendben van (de enyhén to vább is pisloghat).