# TVC ELMÉLET ÉS ALKALMAZÁS

Django előerősítő

Mágneses hangerőszabályzó

A TVC egy nagy teljesítményű mágneses hangerőszabályzó. Ez egy nyers transzformátor, amelyet megfelelő 20 állású kapcsolóval vagy megfelelő relékkel kell használni egy megfelelő berendezéshez. Ez nem egy audiorendszerben való használatra kész késztermék.

Az elsődleges alkalmazás az úgynevezett passzív előerősítőkben, pontosabban passzív vezérlőegységekben van. Mint ilyen, számos funkciót tesz lehetővé, amelyek közül a legrelevánsabb a passzív vezérlés kimeneti szintjének több lépésben történő megváltoztatása a nagy hűségű rendszer hangerejének szabályozása érdekében. Passzív vezérlőegységben alkalmazva a Silk SQ Supermalloy transzformátortechnológiát alkalmazva lényeges javulást kínál az összes korábbi rezisztív csillapításon alapuló rendszerhez képest. Az úgynevezett passzív előerősítők a CD-lejátszó megjelenésével jelentek meg a High Performance Audio térképén. A modern források, mint például a CD-lejátszók, DVD-lejátszók, SACD-lejátszók és mások általában elegendő kimeneti szintet kínálnak a teljesítményerősítők teljes teljesítményre (általában 2 V RMS vagy több digitális teljes skálán), és elegendő meghajtót kínálnak a külső eszközök és kábelek számára. A legtöbb CD-lejátszó és hasonló eszköz kimeneti impedanciája kisebb, mint 1 kOhm, a legtöbb lényegesen alacsonyabb. Míg a „passzív előerősítők” kezdetben figyelemre méltó érdeklődést váltottak ki a hangerőszabályozás és a bemenetek kiválasztásának hangzás szempontjából rendkívül tiszta módszereként, hamarosan a homályba merültek, nem meglepő módon, mivel ezeknek az eszközöknek a többsége jelentős impedancia-eltérésben szenvedett akár a forrásokkal, akár a terhelésekkel.

Ha például egy 5k Ohm-os rezisztív hangerőszabályzót alkalmazunk egy passzív vezérlőegységben, akkor a forrásnak állandóan elég komoly, 5k Ohmos terhelést kellene vezetnie. 1k Ohm-os forrásimpedanciával kombinálva a kombináció legrosszabb kimeneti impedanciája 1500 Ohm lenne -6db csillapítás mellett, míg -20db csillapítás mellett a kimeneti impedancia továbbra is 540 Ohm körül lenne. Körülbelül 1 nF terhelő kapacitással kombinálva (könnyen megtalálható a hosszabb, nagy kapacitású összekapcsolásokban). Ez 20 kHz-en 0,3 db csillapítást eredményez 20 db csillapítási beállítás mellett, ami gyakorlatilag a terhelhetőség abszolút megengedett határát mutatja. A legrosszabb esetben a csillapítás 20KHz-en majdnem eléri az 1db-t!!! Ha a forrásunk könnyebb terhelése érdekében 50 kOhm rezisztív hangerőszabályzót választunk, akkor vagy drasztikusan magasabb szinteket kell elfogadnunk 20 kHz-en, vagy korlátoznunk kell a terhelési kapacitást 100 pF alá. Egy ilyen szintű kapacitás (100pF) könnyen megtalálható mindössze 1 m-es jó minőségű összekötő kábellel, és ezt gyakran túllépi sok erősítő bemeneti kapacitása!

Így a passzív vezérlőegységekben alkalmazott rezisztív hangerőszabályzónak a forrást túlzottan terhelő Scylla és a túlzottan magas kimeneti impedanciájú Charybdis között kell mozognia, ami megnövekedett torzításhoz vezet. A Silk SQ Supermalloy mágneses hangerőszabályzó bevezetése szépen átvágja az egymásnak ellentmondó követelmények kusza gordiuszi csomóját, lehetővé téve a passzív vezérlőegységek használatát, amelyek valóban hatékonyabban és sokkal szélesebb körben működnek. Az idő múlásával a Silk SQ Supermalloy korábbi verzióinak számos kisebb módosítása történt, amelyekről ez a dokumentum a specifikációk és a méretek legfrissebb változata.

Silk SQ Supermalloy Műszaki adatok

A transzformátor egy Mu-fém árnyékoló dobozban van elhelyezve, amelynek mérete 60,25 mm (23/8in) átmérőjű x 72 mm (213/16in) magas, a csatlakozó vezetékek nélkül. A transzformátor jelentős mérete és súlya miatt a hagyományos módszer megbízhatatlanná válása miatt nem tartalmaz beépített szerelési hardvert vagy felszerelést.

A legjobb szerelési megoldás a nagy méretű elektrolitkondenzátorokhoz használt (bármely jó elektronikai szállítótól beszerezhető) rögzítőbilincs alkalmazása. A bemeneti és kimeneti csatlakozások ezüst bevonatú 0,6 mm átmérőjűek. (22-es) rézhuzal.

A szekunder (kimeneti) tekercs számos leágazást kínál, amelyek lehetővé teszik a következő csillapítási értékeket:

0 db, 3 db, 6 db, 8 db, 10 db, 12 db, 14 db, 16 db, 18 db, 20 db, 22 db, 24 db, 26 db, 28 db, 30 db, 32 db, 34 db , 40 db, 46 db

Ezekkel az értékekkel azok a lépések, amelyekkel a hangerőt a tartomány nagy részében változtatják, kisebbek, mint az általánosan elfogadott hallhatósági határ (3db), ami kellően finom szabályozást biztosít a hangerő felett, összehasonlítva a folyamatos szabályozással. Nyilvánvaló, hogy minden csillapítás megbízhatóan megismételhető.

A teljes primer körülbelül 200 Ohm DC tekercsellenállással rendelkezik. Ugyanez vonatkozik a szekunder tekercsre is. Az elsődleges induktív reaktancia 20 Hz-en meghaladja az 50 kOhm-ot (400 H elsődleges induktivitás), és így több mint 50 kOhm bemeneti impedanciát biztosít a hangsávban, ha a másodlagos terhelés végtelen.

Az elsődleges tekercsnek van egy leágazása, amely lehetővé teszi a transzformátor számára, hogy 6 dB erősítést adjon, ha a kimenet a 0 dB-es leágazásra van állítva. Ez különösen hasznos olyan teljesítményerősítőknél, amelyek minimális számú fokozatot tartalmaznak, és így a szokásosnál alacsonyabb erősítést kapnak.

Példa lehet egy kétfokozatú egyvégű szelepes erősítő, amely Western Electric 437A vagy Reflektor 6S45PE szelepeket használ a bemeneti fokozatban és 45/2A3 vagy 300B DHT kimeneti szelepeket. Egy ilyen erősítő gyakran csak 16-18 db erősítéssel rendelkezik, és körülbelül 1,5 V RMS-t igényel a teljes teljesítményhez. A forrástól és a felvételtől függően a hozzáadott 6 db feszültségerősítés különbséget tehet aközött, hogy egy ilyen rendszerben szubjektíven kielégítő hangerőszint vagy nagyobb erősítést igényel-e.

Bemeneti szempontok

A Silk SQ Supermalloy bemeneti impedanciája erősen függ a terhelési impedanciától és a kiválasztott csillapítástól. A legrosszabb bemeneti impedancia csillapítás kiválasztása nélkül jelentkezik, ebben az esetben a bemeneti impedancia egyenlő lesz a terhelési impedanciával plusz a rézveszteséggel az egységerősítésű csatlakozásnál/változatnál. Mivel a Silk SQ Supermalloy-t nem szabad 10 kOhm-nál kisebb terhelésnél használni, a Silk SQ Supermalloyt megelőző berendezésekben 2,2 uF-os vagy nagyobb csatolókondenzátor használata minden körülmények között elegendő, kivéve, ha az eszközt párhuzamosan osztott primerekkel üzemeltetik.

6 dB-es erősítéssel és 10 kOhm-os kimeneti terheléssel történő működés esetén a forrás legrosszabb terhelési impedanciája 2500 Ohm plusz rézveszteség. Ez nagyon súlyos terhelés, és sok fogyasztói elektronikai cikk nem lesz képes megfelelően meghajtani ezt a terhelést! Ezért a Silk SQ Supermalloy-hoz javasolt, hogy a 6 db-es emelőterhelést csak viszonylag nagy impedanciájú terheléseknél (>40 kOhm) használja, mint például a szeleperősítőknél. Ha a 6db-es fokozatos csatlakozást 10k-os kimeneti terhelés mellett kívánja használni, az előző csatolókondenzátor nem lehet kisebb, mint 10uF.

Amint a jel csillapodik (ez a legtöbb esetben a Silk SQ Supermalloy működési módja), a bemeneti impedancia megemelkedik, és végső soron csak a primer tekercs induktív és kapacitív reaktanciája korlátozza a külső élek közelében. a hangsávból. A középtartományban a Silk SQ Supermalloy alapú készülék bemeneti impedanciája NAGYON MAGAS lehet, 10k terhelés és 14db csillapítás mellett a középtartomány bemeneti impedanciája megközelíti a 250kOhm-ot. Ezért a szubjektíven kritikus középtartományban a forrás terhelése drasztikusan lecsökken, ami a legtöbb esetben drasztikusan csökkenti a forrásból származó torzítást.

A Silk SQ Supermalloy bemeneti feszültségének határa a pontos frekvenciától és a forrás impedanciájától függ. A 600 Ohm-os forrásimpedancia és az egységerősítő csatlakozás esetén a maximális +20dbu (7,75 V RMS) szint megengedett 40 Hz felett, mielőtt a torzítás problémássá válna, 20 Hz-en pedig +14 dbu (3,875 V RMS) megengedett. Ha az osztott primerek párhuzamosan vannak csatlakoztatva, a szint 20 Hz-en +8dbu-ra (2V RMS), 40 Hz felett pedig +14dbu-ra (4V RMS) korlátozódik. Figyelembe kell venni, hogy a megadott szint túllépése esetén semmilyen kár nem következik be; a készülék egyszerűen elkezd fokozott torzítást mutatni. Ez a torzítás csak nagyon alacsony frekvenciákon fordul elő, és nagyon alacsony rendű harmonikusokból áll, amelyeket általában szubjektíven ártalmatlannak tekintenek. Tehát, miközben potenciálisan több százalékos THD-t ér el alacsony frekvenciákon súlyos bemeneti túlterhelés miatt. A legtöbb esetben még az ilyen mértékű torzítás is hallhatatlan, vagy a legrosszabb esetben zeneileg meglehetősen jóindulatú.

A Silk SQ Supermalloy bemenetének TELJESEN DC-eltolásmentesnek kell lennie; az egyenáram jelenléte jelentősen rontja a Silk SQ Supermalloy Transformer teljesítményét, mind a szintkezelés, mind a frekvenciaválasz tekintetében. A forrásimpedanciának általában a lehető legalacsonyabbnak kell lennie, minél kisebb az impedancia, amelyről a Silk SQ Supermalloy működik, annál kisebb a torzítás és annál szélesebb a tényleges sávszélesség. Általában a szubjektív teljesítmény is javul a meghajtó impedanciájának csökkentésével. Nem érdemes azonban túlzásokba esni, mert az egységerősítő változatnál a 200 ohmos primer tekercses rézveszteség egy ésszerű határt sugall a meghajtó impedanciájának 60 Ohm körüli csökkentésére, az ennél alacsonyabb érték nem javít sokat a helyzeten.

A legmagasabb forrásimpedancia ponton a sávszélesség némileg sérülhet, és a torzítás növekedhet. Az egységerősítésű kapcsolatnál az impedancia érzékelhető felső határa 5 kOhm körül van, ami -1 db 20 Hz-es pontot okoz. Ha azonban nagyon alacsony frekvenciákon nagyobb csillapítás megengedett (vagy valóban kívánatos), akkor a 15 kOhm körüli forrásimpedancia -2,7 db 20 Hz-es kigurulást eredményez. A 6 db-os fokozatos csatlakozásnál a maximális javasolt meghajtó impedancia nem haladja meg az 1,25 kOhm-ot, ami 20 Hz-en ismét 1 db körüli kigurulást okoz. Ha a 3 db 20 Hz-es kigördülés megengedett, legfeljebb 5k forrásimpedancia megengedett.

Az általános teljesítmény érdekében azonban erősen ajánlott a Silk SQ Supermalloy meghajtó impedanciáját olyan alacsonyan tartani, amennyire csak lehetséges.

Kimeneti szempontok

A Silk SQ Supermalloy kimeneti impedanciája meglehetősen összetett mintákat követ, de a legrosszabb eset alapvetően csillapítás nélkül van jelen. Ebben az esetben a forrásimpedancia és a rézveszteségek kizárólag az egységerősítő kapcsolat kimeneti impedanciáját határozzák meg. Így egy 200 ohmos kimeneti impedanciájú CD-lejátszó esetében a Silk SQ Supermalloy után a legrosszabb kimeneti impedancia 600 Ohm körül van. Ha a Silk SQ Supermalloyt 6 db-es emeléssel használjuk, akkor a forrásimpedancia is „növekszik”, mégpedig a fokozatossági arány négyzetével (2), így a 200 ohmos forrásimpedanciánk 800 ohm lesz, amit hozzáadunk a 400 Ohm rézveszteség, a legrosszabb esetben 1200 Ohm kimeneti impedanciához. Referenciaként a népszerű Audible Illusions Tube előerősítő vonalfokozatának kimeneti impedanciája 1200 Ohm. A magasan értékelt Conrad Johnson Premier 17LS vonali fokozat körülbelül 850 Ohm kimeneti impedanciával rendelkezik.

Az összes transzformátor esetében a végső kimeneti sávszélesség nagymértékben rendszer- és alkalmazásfüggő, de a korlátozott sávszélességű Silk SQ Supermalloy kellően alacsony impedanciáról (1 kOhm vagy annál kisebb) hajtva legalább 10 Hz – 100 kHz (+/-) használható sávszélességet biztosít. 1 db) vagy jobb (lásd a grafikont).

Egyes esetekben a tehermentes szekunder nagy rész jelenléte ultrahangos csúcs megjelenését okozhatja a válaszban. Az, hogy ez mekkora problémát jelent, sok tényezőtől függ. Ha ez problémaként merül fel, az egyszerű megoldás egy soros RC áramkör (snubber) biztosítása, amely a 0 db csillapítású Tap és a kapcsoló kimenete közé csatlakozik. A megfelelő értékeket laboratóriumi vizsgálatokkal és hallgatási tesztekkel kell meghatározni.

Felülvizsgálat 4.1