Szerelési kotta a Hibridhez

Az erősítő modul 6 lábon fog nyugodni. Ezekből 4 db a hűtőbordákat is tartja. Ezek is el lesznek a paneltől szigetelve teflongyűrűkkel. A panel fekvése miatt a két első láb is kap ilyen gyűrűket. A lábak rögzítését süllyesztve tervezem „C” fajta teflongyűrűkkel.

A csőbakokat 2x4 „B” fajta teflongyűrűvel rögzítem.

Az erősítő modul lábait a készülékház alján is el kell szigetelni, mivel abból 4 db a hűtőbordák fémes kivezetései. Vagyis a készülékház aljánál is szigetelni kell a lábakat.

A stabilizátorok szigetelése

A hátsó falon lesznek szerelve, (12mm-es falap), egyenként 4 db rögzítési ponton. Kívülről a bordák alá teflonszalag kerül, belülről 2x4 db „C” fajta teflongyűrűt kapnak. Mivel a stabilizátor panel üveggyöngyös szerelésű, ezért magában nem kellene további szigetelés, azonban a borda önálló földcsillagpontos földelésű, ezért nem szeretném, hogy ez találkozzon a stab-panellel fémesen. A megoldás 2x4 db, azaz 8 db „A”, és 8 db „B” falta teflongyűrű alkalmazása.

Szigetelőgyűrűk darabszáma

Erősítő                  A         B         C

16       12

Stabilizátor          8          8         8

összesen:   8         24      20