#### Tervezési feladat:

Csuklós autóbusz ajtóinak nyitását-zárását vezérlő logikai áramkör tervezése. A vezérlő egység elvi felépítése látható a mellékelt ábrán. A vezérlő logika fogadja a kezelő szervek jeleit és állítja elő a jelző és végrehajtó szervek jeleit.

Kezelő, jelző és végrehajtó szervek

- Vezérlőpult szervei szolgálnak a gépkocsivezető tájékoztatására, és az ajtók vezérlésére

- a JLi  ( i =1..4 ) jelzőlámpák szolgálnak az egyes ajtók nyitás kérésének jelzésére,

- az NALi  ( i =1..4 )  jelzőlámpák az ajtók állapotát jelzik a vezetőnek,

- az ajtók vezérlését látják al a  KI, ill. BE nyomógombok.

- Az ajtók - nál elhelyezkedő szervek

- a JGi  ( i =1..4 ) nyomógombok szolgálnak a nyitás kérésére,

- az ANi  ( i =1..4 ) helyzetjelzők az ajtók nyitott, míg

- az AZi  ( i =1..4 ) helyzetjelzők az ajtók zárt állapotakor zárnak.

- a VJLi  ( i =1..4 ) jelzőlámpák a nyitáskérés visszajelzésére szolgál,

- az RNi  ( i =1..4 ) relék az ajtók nyitást,

- az RZi  ( i =1..4 ) relék pedig a zárását vezérlik.

Vezérlési követelmények

- Az ajtó nyitásának kérése:

- Csukott ajtónál a JGi nyomógomb megnyomásakor ki kell gyulladnia a VJLi és a JLi jelzőlámpáknak.

- Az ajtók nyitása:

- A vezérlőpulton lévő KI nyomógomb megnyomása azon ajtók nyitását vezérlő reléket ( RNi ) huzatja meg, ahonnan nyitás kérés jelzés érkezett. A relék addig kell meghúzott állapotban legyenek, míg a megfelelő ajtó ki nem nyílik . Ekkor az ajtó JLi  és VJLi jelzőlámpái, el kell, aludjanak, és ki kell, gyulladjon a vezérlőpulton lévő NALi  lámpa.

- Az ajtók zárása:

- A nyitott ajtók zárását a vezérlőpult BE nyomógombjának megnyomása indítja el a megfelelő RZi relé meghúzatásával. Az ajtók bezáródásakor ki kell aludjanak az NALi  lámpák.

- Villamos adatok

- Tápfeszültségek: +24 V DC, +5 V DC közös a GND.

- Jelzőlámpák:  24 V 0,5 W.

- Relék: 24 V DC, 30 mA.

Logikai áramköri készlet:  Normál TTL áramkörök.