Budapesti MŰszaki ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI Egyetem

Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Tanszék

Budapest, XI. Egry József u. 18.,  Postacím: 1521 Budapest BME

Tel.: (+36-1-) 463-27-79,  Fax/Tdx.: (+36-1-) 463-32-31

E-mail: admin@ntb.bme.hu,  Http: www.ntb.bme.hu

Permittivitás és veszteségi tényező mérése.

## Mérési segédlet

9. Permittivitás és veszteségi tényező mérése.

IC0=UωC0 (A)Ha egy kondenzátor két elektródja közötti térben vákuum van és a kondenzátorra U(V) változó feszültséget kapcsolunk, az átfolyó

áram pontosan 90 fázisszöggel siet a feszültséghez képest. A képletben C0 (Farád) az ún. geometriai kapacitás csak az elektródok méretétől függ, mivel a szigetelőanyag helyén vákuumot feltételezünk.

Más a helyzet, ha az elektródok közé szigetelőanyagot helyezünk. Az anyagban fellépő polarizáció miatt egy olyan Ip áramkomponens jelenik meg, amelynek fázisszöge kisebb, mint 90. Az Ip áramot két komponensre: az Icp meddő és az Iw wattos komponensre lehet bontani. Mivel az anyagnak vezetőképessége is van, felléphet egy vezetési Iv áramösszetevő is. Ezek az áramkomponensek együtt adják a kondenzátor eredő Ik áramát. (9.1 ábra)

9.1 ábra

Az Ik áramnak a feszültséggel 90 fázisszöget alkotó kapacitív összetevője

IC=UωC=UωεC0

a feszültséggel fázisban levő összetevője pedig

IW=ICtgδ=UωεC0tgδ

Ezekben a kifejezésekben a C a kondenzátor kapacitása a szigetelőanyag dielektromos tulajdonságait is figyelembe véve.

9.1 A szigetelőanyag permittivitása, vagy más néven dielektromos állandója

ε=CC0

alakban fejezhető ki a kondenzátor adataiból.

tgδ=IWIC9.2 A szigetelőanyag veszteségi tényezője

annak a szögnek a tangense, amivel a feszültség és az Ik eredő áram közötti fázisszög kisebb 90-nál.

PV=UIW=UICtgδ=U2ωεC0tgδ	A kondenzátorban keletkező veszteség az előbbi összefüggések felhasználásával:

PV=PCtgδ (kW)	Az UIc = U2C tényező a kondenzátor kapacitív meddő teljesítménye, tehát egy Pc teljesítményű kondenzátor-telep vesztesége

9.3 A permittivitást és a veszteségi tényezőt befolyásoló jellemzők:

- a hőmérséklet,

- a frekvencia és

- a feszültség.

A hőmérséklet növekedésével a permittivitás csökkenhet, de helyi maximuma is lehet. Az  változását nem tudjuk egyértelműen megadni. A tg nőhet, csökkenhet, és helyi maximuma is lehet, a polarizációnak, mint a dielektromos veszteségek egyes forrásának következményeképpen. A veszteségek másik forrása a vezetés, emiatt viszont növekvő hőmérséklettel a tg is egyértelműen nő. Mivel általában mindkettő jelen van, a tg a két hatás eredőjének megfelelően változik.

A frekvencia növelésével a permittivitás egyes szakaszokon alig változik, más frekvencia-tartományokban viszont jelentősen csökken. (9.2 ábra) A tg az egy periódusra eső veszteséget jellemzi, ezért csak polarizációs eredetű veszteségek esetén azokon a frekvenciaszakaszokon, amelyeken  közel állandó, általában kicsi és nem változik.

9.2 ábra

Azokon a szakaszokon pedig, ahol a permittivitás csökken, a frekvencia függvényében helyi maximumot fut be tg.

A tisztán vezetési eredetű veszteség nem függ a frekvenciától. Ha mindkét veszteség fellép, a tg frekvenciafüggése aszerint alakul, hogy a polarizációs és vezetési arányú veszteségek milyen arányban vannak egymással.

A veszteség – wattban számítva – a frekvencia növekedésével növekszik, vagy túlnyomóan vezetési eredetű veszteség esetén közel állandó, mert a kondenzátor veszteségét szolgáltató kifejezésben a frekvencia, mint szorzótényező szerepel.

A 9.2 ábrával kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy annak frekvenciatartománya néhány Hz-től az ibolyántúli sugárzás frekvenciáján túl is terjed. 1013 Hz fölött a dielektromos állandó azonos dielektrikum optikai törésmutatójának négyzetével, mert ez a frekvencia már a fény frekvenciájával azonos.

A gyakorlatok során legfeljebb 300 kHz frekvenciáig mérünk, tehát a felvett görbék a 9.2 ábrán feltüntetett teljes képnek mindig csak az első, rövid szakaszát fedik.

A feszültség (térerősség) növelése elvileg az átütő térerősségekig nem befolyásolja sem a permittivitást, sem a veszteségi tényezőt. A technikai szigetelőanyagok azonban sohasem homogének. Egyrészt azért, mert azok gyakran szándékosan rétegzett szerkezetűek, másrészt viszont a gyártásból eredő véletlen inhomogenitások vannak bennük. (Nagyon gyakoriak pl. a gáznemű zárványok.)

Az inhomogén anyagban a térerősség nem egyenlő mértékben veszi igénybe az egyes összetevőket és így helyileg nagy igénybevételek jönnek létre, amelyek a veszteségek növekedését okozzák. A légzárványokban a nagy igénybevétel hatására részletörés keletkezik és a veszteség ennek megindulásakor ugrásszerűen nő. Ha a szigetelésben csak egy, vagy kevés légzárvány van, a tg görbéjén a 9.3 ábra 1. görbéjéhez hasonló törés észlelhető. Ha az egyenlőtlenségek eloszlása (pl. buborékok) egyenletes, vagyis az anyag egyenletesen inhomogén, a tg görbéje a 2. vonalnak megfelelően folyamatosan fut felfelé.

9.3 ábra

9.4 Helyettesítő kapcsolások

A mérések alkalmával a veszteséges kondenzátorokat csak úgy tudjuk a kapcsolási vázlatokban számításba venni, ha ideális kapacitással és ellenállással helyettesítjük. Ezek a helyettesítő kapcsolások mindig csak egy adott frekvenciára érvényesek.

A legegyszerűbb párhuzamos illetve soros helyettesítő kapcsolás közül mindig azt alkalmazzuk, amelyik a számítások szempontjából a legkönnyebben kezelhető.

Párhuzamos helyettesítő kapcsolás (9.4 ábra)

9.4 ábra

tgδ=IRIC=1RPωCP	A veszteségi tényezője ennek az elrendezésnek:

ahol figyelembe vettük, hogy a feszültség a kondenzátoron és az ellenálláson azonos.

Soros helyettesítő kapcsolás (9.5 ábra)

tgδ=URUC=RSωCS	A veszteségi tényező itt:

ahol figyelembe vesszük, hogy a soros elemeken átfolyó áram azonos.

9.5 ábra

9.5 A permittivitás és a veszteségi tényező mérése.

A mérési módszereket és a mérőberendezésre vonatkozó követelményeket az MSZ 4857 „Villamos szigetelőanyagok permittivitásának és veszteségi tényezőjének meghatározása” című szabvány írja elő.

C=CN⋅R2R1 [tankönyv 233. oldal]	1 MHz-nél kisebb frekvenciákhoz a Schering-hidat használjuk. A híd elvi kapcsolása a 9.6 ábrán látható. A CN  normálkondenzátor állandó és ismert kapacitású, lehetőleg veszteség nélküli. Többnyire nagynyomású gázzal szigetelt kondenzátorokat használunk. A hidat az R1 ellenállás és a C2 kapacitás változtatásával egyenlítjük ki. Mint minden váltakozóáramú hídnál, itt is csak úgy lehet kiegyenlíteni, hogy az ellenállást és a kapacitást felváltva változtatjuk. Kiegyenlített állapotban a szemben levő hídágak impedanciájának szorzata egyenlő. Ebből levezethető az ismeretlen CX kapacitás. A levezetést elvégezve a keresett kapacitás értékére

tgδX=R2ωC2a veszteségi tényezőre pedig

adódik.

(Megjegyzés: A levezetésnél a mérendő kondenzátort soros ellenállással és kapacitással helyettesítettük és a normálkondenzátort ideális, veszteségmentes kapacitásnak tekintettük.)

9.6 ábra

9.5.1 A Schering híd vektorábrája.

A híd egyes elemeinek szerepét és a normálkondenzátor esetleges veszteségének figyelembevételét a híd vektorábrája segítségével követhetjük nyomon. (9.8 ábra)

A CX és a CN kondenzátorokat a soros helyettesítő kapcsolásukkal vesszük számításba. Ezek szerint a rajtuk lévő feszültséget a 9.7 ábra szerint két egymásra merőleges összetevőre bontjuk. Mivel az eredő mindig adott, a két összetevő derékszögű illeszkedési pontja Thales körön mozog.

A kiegyenlített hídban a B és D pont feszültsége az A ponthoz viszonyítva azonos, tehát az UAB feszültségvektort a 9.8 ábrán látható módon bontjuk komponensekre a CX illetve CN kondenzátort tartalmazó ágakban.

A CX kondenzátoron átfolyó ID áram fázisban van az URx feszültségösszetevővel és mivel a D ponton a kiegyenlített hídban csak IR1 áram folyik át, az R1 ellenálláson fellépő UDE feszültségesés is fázisban lesz az ID árammal ill. URx feszültségeséssel. A CN kondenzátoron átfolyó IB áram az URN feszültségeséssel van fázisban és a BE ágon két összetevőre bomlik. Az UBE feszültség azonos az UDE feszültséggel, tehát az R2 ellenálláson átfolyó áram fázisban lesz ezzel a feszültséggel, a C2 kondenzátor árama pedig 90-kal siet hozzá képest.

A vektorábra szerint az IB és ID áram által bezárt szög tangense kifejezhető

tgδ=IC2IR2=R2ωC2

tgδX=tg(δ+δN)≃tgδ+tgδN=R2ωC2+tgδNalakban, tehát ez az érték a hídról leolvasott értékekből kiszámítható. A veszteségmentes normálkondenzátorral kiszámított előbbi képlet szerint ez a híd által mért tg érték. A vektorábrából viszont jól látható, hogy a merőleges szárú szögek egyenlőségének alapján ez a szög  =X -N. He tehát a CX kondenzátor veszteségi tényezőjét akarjuk meghatározni

ahol felhasználtuk, hogy a kis szögeknél a két szög összegének tangense helyett a két tangens összegét vehetjük.

A vektorábrából kapott eredmény azt is mutatja, hogy a Schering-híddal csak olyan kondenzátort mérhetünk, aminek a veszteségi szöge nagyobb, mint a normálkondenzátoré.

9.7 ábra

9.8 ábra

9.6 Nagyfeszültségű Schering-híd

A nagyfeszültségű szigetelések mérésére szolgáló hídnak az elvi felépítésű hídhoz képest néhány különlegessége van. A hídnál elvileg felcserélhető a feszültség csatlakozásának két pontja a galvanométer két csatlakozási pontjával. Nagyfeszültségű hídnál ez nem hajtható végre, mert a híd kezelést igénylő részeit a két nagyfeszültségű kondenzátor választja el a nagyfeszültségen levő pontoktól. Ez a helyzet méréstechnikai szempontból hátrányos, mert kisebb érzékenységet eredményez, de biztonsági szempontból szükséges.

9.9 ábra

9.10 ábra

A nagyfeszültségű kondenzátorok a kezelőtértől elválasztott nagyfeszültségű térben vannak. Ennek megfelelően a 9.9 ábra szerint hosszú bekötő vezetékek útján csatlakoznak a híd többi részéhez. Ezeknek a vezetékeknek a földhöz viszonyított Cf kapacitásán áram folyik a földbe és meghamisítja a mérést. Ezt a kapacitív áramot a 9.10 ábra szerinti árnyékolással küszöbölhetjük ki. A hosszú kábeleket és a híd kisfeszültségen levő részeit körülvevő árnyékolást a P különálló feszültségforrás segítségével a kábelekével azonos potenciálra emeljük a földhöz képest. A kábelerek és az árnyékolás között – mivel feszültség nincs – áram nem folyhat, tehát a zavaró áramot ki lehet küszöbölni. Kiegyenlítés után a galvanométer-ág is az előbbivel egyenlő potenciálon van, tehát a galvanométert külső zavaró áramok nem érik, illetve nem érhetik.

A P feszültségforrás olyan készülék, amivel két 90-ra eltolt és tetszés szerinti változtatható feszültség eredőjét lehet előállítani. A szabályozóval tehát bármilyen fázishelyzetű feszültség előállítható az árnyékolás számára. A hídnak a 9.11 ábrán látható teljes kapcsolási vázlata szerint a galvanométer-ágba iktatott T átkapcsolóval a galvanométert az árnyékolás és az egyik kábelér közé lehet kapcsolni (2 állás), amikor a potenciálkülönbség a P szabályozóval kiegyenlíthető. Ezt a kiegyenlítést célszerű a híd kiegyenlítésével felváltva többször is elvégezni.

A 9.11 ábra szerint a nagyfeszültségű Schering hídhoz a biztonság érdekében L jelű levezető szikraközök is tartoznak, amelyek azonnal átütnek, ha a híd kisfeszültségű részein a feszültség a megengedett határt túllépte. A szikraközökkel párhuzamosan gázkisülési csövek is vannak beépítve, amelyek azonnal jelzik, ha a híd kisfeszültségű részére eső feszültség túllépi a kb. 80 V gyújtófeszültséget. Az N jelű sönt a változtatható

9.11 ábra

R ellenállás tehermentesítésére szolgál, ha egy nagy kapacitású próbatest árama meghaladná az R ellenállás terhelhetőségét.

A nullázó műszer 50 Hz-re hangolt vibrációs galvanométer, ami a váltakozó feszültség hatására rezgésbe jön és a rezgő rendszerére szerelt tükör visszavert sugara széles sávot mutat. Kiegyenlítés alkalmával a rezgés megszűnik és az álló tükörről visszavert sugár keskeny vonalat ad a műszer skáláján. Külső mechanikai zavarok kiküszöbölése céljából a műszert rugalmas alapon kell elhelyezni.

Az R2 ellenállást a kiértékelés egyszerűsítése céljából 103/ illetve 104/ értékre lehet beállítani. Ezzel tg képletéből a  kiesik.

# Ellenőrző kérdések

- Veszteséges szigetelőanyag vektorábrája.

- Egységnyi térfogatban keletkező veszteségek számítása.

- Schering-híd elvi kapcsolási vázlata (A nagyfeszültségű és a kisfeszültségű híd kapcsolása között mi a különbség?)

- Nagyfeszültségű Schering-híd vektorábrája.

-  és tg frekvenciafüggése.