# Átütés, átütési szilárdság

Egy polarizált anyagban a térerősséget növelve a polarizáltság tovább fokozódik. Az elektron pályája egyre nyújtottabb lesz, végül az elektron leszakad az atomról. Szabad töltéshordozóvá válik, mely felgyorsul. Útja során további erősen polarizált atomokkal ütközik, így a szabad töltéshordozók száma rohamosan emelkedik, és a szigetelő anyag vezetővé válik. A folyamat egy kritikus térerősségnél és hirtelen következik be. Ezt a jelenséget átütésnek, azt a legnagyobb térerősséget pedig, amelynél a szigetelő még nem üt át, átütési szilárságnak nevezzük.

| Anyag | E [kV / cm] |
| --- | --- |
| Levegő | 21 |
| Száraz papír | 25-40 |
| Titánoxid | 20-100 |
| Alumíniumoxid | 100-150 |
| Transzformátor olaj | 80-200 |
| PVC | 100-300 |
| Polietilén | 200 |
| Polisztirol | 220-500 |

Néhány anyag átütési szilárdsága. (20 C és normál légköri nyomás mellett)

###### Forrás: Négyjegyû függvénytáblázat