Túlfeszültség és alacsonyfeszültség védelem

Vigyázat: Hálózati feszültség

Az áramkör a tápfeszültségét a TR1 impulzustranszformátor egyik szekunder tekercséről kapja.

A 10 V-os referencia feszültség 10,3 V-ra van stabilizálva a D2 és D5 diódák segítségével.

Az IC2 optocsatoló szolgál az egyéb áramkörök galvanikus leválasztására. Az egyenirányított hálózati feszültség az OP1 (+) és ON1 (-) pontokra csatlakozik. Feszültségosztón keresztül Az IC1 komparátor 6-os és 9-es bemenetére csatlakozik.

Ha a feszültség alatta, vagy felette van a határoknak, akkor IC2 optocsatoló aktiválásra kerül IC1 által és a kimenete letiltja az IGBT gate impulzusait. A kezelőlapon megjelenik az 5 hibakód (= DC feszültség határokon kívül)

Túlfeszültség védelem:

IC1 6-os lábán levő feszültség komparálásra kerül a 7-es lábon levő referencia feszültséggel, ami kb. 3,15 V-ra van beállítva, ami megfelel a kb 680 V-os bemenő tápfeszültségnek. A túlfeszültség védelem aktiválódása után a tápfeszültségnek 670 V alá kell esni, hogy a gate impulzusok újra engedélyezésre kerüljenek.

Alacsony feszültség védelem:

IC1 9-es lábán levő feszültség összehasonlításra kerül a 8-as lábon levő referenciával. Ez az érték 1,5 V +- 0,1V, ami 320 V-os bejövő feszültségnek felel meg. A tápfesznek 320 V fölé kell emelkednie, hogy a gate újra kapjon impulzusokat. Ez a védelem többek között megvéd a fázis kimaradás ellen, vagy az áramkörben levő tirisztor meghibásodása esetén.