|  |  |  |  |  |  | VAG 1551 => kijelzés eredményes diagnosztika után |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lépés | Diagnosztika megnevezése |  | Üzemi feltételek |  | Funkció/ Kijelzö csoport |  | pozició 1 | ### pozició 2 | pozició 3 | pozició 4 |
| 1,2 | Hibatárolót kiolvasni Hibatárolót törölni |  | Motor ki Gyújtás be |  | 02 05 |  | - | - | - | - |
| 3 | Folytószelep adaptáció |  | Motor ki Gyújtás be |  | 04 / 060 |  | 8 % ... 60% | 60 % ... 94 % | 0 ... 8 | ADP i.O. |
| 4 | Tanktömitettség vizsgálat |  | Motor be üresjárat |  | 04 / 071 |  | Reed be | - | Mérés vége | Syst i.O. |
| 5 | Tankszellöztetö (AKF) szelep vizsgálata |  | Motor be üresjárat |  | 04 / 070 |  | 0 % ... 10 % | < -7 % bzw. > 7 % | (kijelzés csak ideális mérési feltételek esetén) > 30% | TEV i.O. |
| 6 | Üzemanyagszabályozási rendszer vizsgálata |  | Motor be üresjárat |  | 04 / 107 |  | 700 ... 820 /min | -23 % ... +23 % | - | Syst. i.O. |
| 7 | -Szonda-Szondafütés |  | Motor be 1800…..2200/min** |  | 08 / 041 |  | < 2 kOhm | fütés.elsökat. be / ki | < 2 kOhm | fütés.hátsókat. be / ki |
| 8 | -Szonda-üzemkész állapot vizsgálata, Hátsó KAT szonda. |  | Motor be 1800…..2200/min** |  | 04 / 036 |  | < 0.4 V de > 0.5 V | B1-S2 i.O. | - | - |
| 9 | Szekunderlevegö rendszer diagnosztika |  | Motor be 1800…..2200/min** |  | 04 / 077 |  | 1800 ... 2200 /min** | 5 ... 12 g/s | 2 ... 5 g/s | Syst. i.O. |
| 9 | -Szonda-öregedésvizsgálat Elsö KAT szonda. |  | Motor be 1800…..2200/min** |  | 04 / 034 |  | 1800 ... 2200 /min** | > 350 C | 0 ... 3.3 s | B1-S1 i.O. |
| 10 | -Szabályozási rendszer TV-eltolás |  | Motor be 1800…..2200/min** |  | 04 / 037 |  | 12 % ... 30 % | 0.1 V ... 0.9 V | -1.2 s ... +1.2 s | Syst. i.O. |
| 11 | -Szonda-öregedésvizsgálat Hátsó KAT szonda. |  | Motor be 1800…..2200/min** |  | 04 / 043 |  | 1800 ... 2200 /min** | > 300 C | 0.1 ... 0.9 V | B1-S2 i.O. |
| 12 | KAT-Konvertálásvizsgálat |  | Motor be 1800…..2200/min** |  | 04 / 046 |  | 1800 ... 2200 /min** | > 400 C | 0.0 ... 0.35 | KAT B1 i.O. |
| 13 | hengerkihagyás felismerés (összes) (kip.gáz releváns) |  | Motor be üresjárat |  | 08 / 014 |  | 640 ... 820 /min | 12 ... 30 % | 0 | aktiválva |
| 14 | Hengerkihagyás felismerés (1.-3. henger) (kip.gáz releváns) |  | Motor be üresjárat |  | 08 / 015 |  | 0 | 0 | 0 | aktiválva |
| 15 | Hengerkihagyás felismerés (4. Henger) (kip.gáz releváns) |  | Motor be üresjárat |  | 08 / 016 |  | 0 | - | - | aktiválva |
| 16 | Readiness kódok ellenörzése |  | Motor be üresjárat |  | 08 / 086 |  | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |

** a diagnosztika elvégzéséhez szükséges fordulatszám