## Kódolási táblázat – Centrálzár Audi TTC

| Alkatrészszám | Ország |  | PR-Nr. |  | Kódolás | Mérési blokk 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8N8 962 267 | RDW |  | SZV / 5D1 |  | 4676 | 001 0010 0100 0100 |
|  | 433 Mhz |  | ZV / 5D1 |  | 4672 | 001 0010 0100 0000 |
| 8N8 962 267 | RDW |  | SZV / L0R / 5D1 |  | 4804 | 001 0010 1100 0100 |
|  | 433Mhz,jobbkormány |  | ZV / L0R / 5D1 |  | 4800 | 001 0010 1100 0000 |
| 8N8 962 267 | RDW |  | SZV / 9V7 / 5D1 |  | 4686 | 001 0010 0100 1110 |
| mit DWA | 433 Mhz |  | ZV / 9V7 / 5D1 |  | 4682 | 001 0010 0100 1010 |
| 8N8 962 267 | RDW |  | SZV / 9V7 / L0R / 5D1 |  | 4814 | 001 0010 1100 1110 |
| mit DWA | 433Mhz,jobbkormány |  | ZV / 9V7 / L0R / 5D1 |  | 4810 | 001 0010 1100 1010 |
| 8N8 962 267 | Ausztrália |  | SZV / L0R / 5D1 |  | 6788 | 001 1010 1000 0100 |
|  | 433 Mhz |  | ZV / L0R / 5D1 |  | 6784 | 001 1010 1000 0000 |
|  |  |  | SZV / 9V7 / L0R / 5D1 |  | 6798 | 001 1010 1000 1110 |
|  |  |  | ZV / 9V7 / L0R / 5D1 |  | 6794 | 001 1010 1000 1010 |
| Kulcs matricák : | 7CF = Tschechien |  |  |  | 5D1 = 433,92 Mhz (RDW) |  |  |
|  | 7CD = Norvégia, Dánia |  |  |  |  | 5D2 = 315 Mhz (USA) |  |  |
|  | 7CB = Franciao., Íro. |  |  |  |  | 5D3 = 315 Mhz (Japán) |  |  |
|  | 7CC = Nagy-Britannia |  |  |  |  | 9V7 = riasztó |  |
|  | 7CA = matrica nélkül |  |  |  |  | SZV = szelektív centrálzár (4K2) |  |  |
|  |  |  |  |  | ZV = normál centrálzár (4K4) |  |  |

# Kódolási táblázat – Centrálzár Audi TTC

| Alkatrészszám | Ország | PR-Nr. | Kódolás | Mérési blokk 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8N8 962 267 A | USA 315 Mhz | SZV / 9AG / 5D2 | 15884 | 011 1110 0000 1100 |
| 8N8 962 267 A | Japán 315 Mhz | SZV / 5D3 | 4612 | 001 0010 0000 0100 |
|  |  | ZV / 5D3 | 4608 | 001 0010 0000 0000 |
|  |  | SZV / 9V7 / 5D3 | 4622 | 001 0010 0000 1110 |
|  |  | ZV / 9V7 / 5D3 | 4618 | 001 0010 0000 1010 |
|  |  | SZV / L0R / 5D3 | 4740 | 001 0010 1000 0100 |
|  |  | ZV / L0R / 5D3 | 4736 | 001 0010 1000 0000 |
|  |  | SZV / 9V7 / L0R / 5D3 | 4750 | 001 0010 1000 1110 |
|  |  | ZV / 9V7 / L0R / 5D3 | 4746 | 001 0010 1000 1010 |

SZV = szelektív centrálzár (4K2)

ZV = normál centrálzár (4K4)

# Kódolási táblázat – Centrálzár Audi TTC

| Alkatrészszám | Ország | PR-Nr. | Kódolás | Mérési blokk 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8N8 962 267 A | RDW 315 Mhz | SZV / 5D2 | 4676 | 001 0010 0100 0100 |
|  |  | ZV / 5D2 | 4672 | 001 0010 0100 0000 |
|  |  | SZV / 9V7 / 5D2 | 4686 | 001 0010 0100 1110 |
|  |  | ZV / 9V7 / 5D2 | 4682 | 001 0010 0100 1010 |
|  |  | SZV / L0R / 5D2 | 4804 | 001 0010 1100 0100 |
|  |  | ZV / L0R / 5D2 | 4800 | 001 0010 1100 0000 |
|  |  | SZV / 9V7 / L0R / 5D2 | 4814 | 001 0010 1100 1110 |
|  |  | ZV / 9V7 / L0R / 5D2 | 4810 | 001 0010 1100 1010 |

SZV = szelektív centrálzár (4K2)

ZV = normál centrálzár (4K4)

## Kódolási táblázat – Centrálzár Audi TTC

Thatcham (Anglia)

| Alkatrészszám | Ország | PR-Nr. | Kódolás | Mérési blokk 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8N8 962 267 B | Anglia | SZV / 7AH / L0R / 5D1 | 4814 | 001 0010 1100 1110 |
|  | 433 Mhz jobbkormány | ZV / 7AH / L0R / 5D1 | 4810 | 001 0010 1100 1010 |

SZV = szelektív centrálzár (4K2)

ZV = normál centrálzár (4K4)

09 mérési blokk bitjeinek poziciói:

|  |  |  | 128 | jobbkormány |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16384 | Távir. ZV., mech SZV |  |  | 64 | ablakemelés távirányítóval |
| 8192 | nincs SAFE-funkció (USA) |  |  | 32 | lezárás seb.-jellel |
| 4096 | 2× villog távir. nyitáskor |  |  | 16 | automata tető |
| 2048 | USA ajtólogika |  | 8 | riasztó aktív |
| 1024 | nyugtázás kürttel |  |  | 4 | SZV aktív |
| 512 | nyugtázás fénnyel |  |  | 2 | riasztó nyugtázás indexxel |
| 256 | időzített csomagtérnyitás |  |  | 1 | LED 1Mhz |

## Kódolási táblázat – Centrálzár Audi TT Roadster

| Alkatrészszám | Ország | PR-Nr. | Kódolás | Mérési blokk 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8N7 962 267 | RDW | SZV / 5D1 / 3FM | 4676 | 001 0010 0100 0100 |
|  | 433 Mhz | ZV / 5D1 / 3FM | 4672 | 001 0010 0100 0000 |
|  |  | SZV / 5D1 / 3FN | 4692 | 001 0010 0101 0100 |
|  |  | ZV / 5D1 / 3FN | 4688 | 001 0010 0101 0000 |
| 8N7 962 267 | RDW | SZV / L0R / 5D1 / 3FM | 4804 | 001 0010 1100 0100 |
|  | 433 Mhz jobbkormány | ZV / L0R / 5D1 / 3FM | 4800 | 001 0010 1100 0000 |
|  |  | SZV / L0R / 5D1 / 3FN | 4820 | 001 0010 1101 0100 |
|  |  | ZV / L0R / 5D1 / 3FN | 4816 | 001 0010 1101 0000 |
| 8N7 962 267 | RDW | SZV / 9V7 / 5D1 / 3FM | 4686 | 001 0010 0100 1110 |
| mit DWA | 433 Mhz | ZV / 9V7 / 5D1 / 3FM | 4682 | 001 0010 0100 1010 |
|  |  | SZV / 9V7 / 5D1 / 3FN | 4702 | 001 0010 0101 1110 |
|  |  | ZV / 9V7 / 5D1 / 3FN | 4698 | 001 0010 0101 1010 |
| 8N7 962 267 | RDW | SZV/9V7/L0R/5D1/3FM | 4814 | 001 0010 1100 1110 |
| mit DWA | 433 Mhz jobbkormány | ZV/9V7/L0R/5D1/3FM | 4810 | 001 0010 1100 1010 |
|  |  | SZV/9V7/L0R/5D1/3FN | 4830 | 001 0010 1101 1110 |
|  |  | ZV/9V7/L0R/5D1/3FN | 4826 | 001 0010 1101 1010 |

#### SZV = szelektív centrálzár (4K2)                                                                                                                 3FM = mechanikus vászontető

ZV   = normál centrálzár    (4K4)                                                                                                                 3FN  =  elektromos vászontető

## Kódolási táblázat – Centrálzár Audi TT Roadster

| Alkatrészszám | Ország | PR-Nr. | Kódolás | Mérési blokk 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8N7 962 267 | Ausztrália | SZV / L0R / 5D1 / 3FM | 6788 | 001 1010 1000 0100 |
|  | ### 433 Mhz | ZV / L0R / 5D1 / 3FM | 6784 | 001 1010 1000 0000 |
|  |  | SZV/9V7/L0R/5D1/3FM | 6798 | 001 1010 1000 1110 |
|  |  | ZV/9V7/L0R/5D1/3FM | 6794 | 001 1010 1000 1010 |
| 8N7 962 267 A | RDW | SZV / 5D2 / 3FM | 4676 | 001 0010 0100 0100 |
|  | 315 Mhz | ZV / 5D2 / 3FM | 4672 | 001 0010 0100 0000 |
|  |  | SZV / 9V7 / 5D2 / 3FM | 4686 | 001 0010 0100 1110 |
|  |  | ZV / 9V7 / 5D2 / 3FM | 4682 | 001 0010 0100 1010 |
|  |  | SZV / L0R / 5D2 / 3FM | 4804 | 001 0010 1100 0100 |
|  |  | ZV / L0R / 5D2 / 3FM | 4800 | 001 0010 1100 0000 |
|  |  | SZV/9V7/L0R/5D2/3FM | 4814 | 001 0010 1100 1110 |
|  |  | ZV/9V7/L0R/5D2/3FM | 4810 | 001 0010 1100 1010 |

SZV = szelektív centrálzár (4K2)

ZV = normál centrálzár (4K4)

## Kódolási táblázat – Centrálzár Audi TT Roadster

| Alkatrészszám | Ország | PR-Nr. | Kódolás | Mérési blokk 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8N7 962 267 A | USA | SZV / 9AG / 5D2 / 3FM | 15884 | 011 1110 0000 1100 |
|  | 315 Mhz | SZV / 9AG / 5D2 / 3FN | 15900 | 011 1110 0001 1100 |
| 8N7 962 267 A | Japán | SZV / 5D3 / 3FM | 4612 | 001 0010 0000 0100 |
|  | ### 315 Mhz | ZV / 5D3 / 3FM | 4608 | 001 0010 0000 0000 |
|  |  | SZV / 9V7 / 5D3 / 3FM | 4622 | 001 0010 0000 1110 |
|  |  | ZV / 9V7 / 5D3 / 3FM | 4618 | 001 0010 0000 1010 |
|  |  | SZV / L0R / 5D3 / 3FM | 4740 | 001 0010 1000 0100 |
|  |  | ZV / L0R / 5D3 / 3FM | 4736 | 001 0010 1000 0000 |
|  |  | SZV/9V7/L0R/5D3/3FM | 4750 | 001 0010 1000 1110 |
|  |  | ZV/9V7/L0R/5D3/3FM | 4746 | 001 0010 1000 1010 |
|  |  | SZV / 5D3 / 3FN | 4628 | 001 0010 0001 0100 |
|  |  | ZV / 5D3 / 3FN | 4624 | 001 0010 0001 0000 |
|  |  | SZV / 9V7 / 5D3 / 3FN | 4638 | 001 0010 0001 1110 |
|  |  | ZV / 9V7 / 5D3 / 3FN | 4634 | 001 0010 0001 1010 |
|  |  | SZV / L0R / 5D3 / 3FN | 4756 | 001 0010 1001 0100 |
|  |  | ZV / L0R / 5D3 / 3FN | 4752 | 001 0010 1001 0000 |
|  |  | SZV/9V7/L0R/5D3/3FN | 4766 | 001 0010 1001 1110 |
|  |  | ZV/9V7/L0R/5D3/3FN | 4762 | 001 0010 1001 1010 |

Kódolási táblázat – Centrálzár Audi TT Roadster

Thatcham (Anglia)

| Alkatrészszám | Ország | PR-Nr. | Kódolás | Mérési blokk 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8N7 962 267 B | Anglia | SZV/7AH/L0R/5D1/3FM | 4814 | 001 0010 1100 1110 |
|  | 433 Mhz jobbkormány | ZV/7AH/L0R/5D1/3FM | 4810 | 001 0010 1100 1010 |
|  |  | SZV/7AH/L0R/5D1/3FM | 4830 | 001 0010 1101 1110 |
|  |  | ZV/7AH/L0R/5D1/3FM | 4826 | 001 0010 1101 1010 |

SZV = szelektív centrálzár (4K2)

ZV = normál centrálzár (4K4)