##### Verzió :1.2	Forrás : input.doc,	dátum : 08.07.1999

### Motor:	R4-1.8 ltr.-5VT, 110KW      (TLEV és D4-Norm, Quattro: D3)

Vezérlőegység:	06A 906 032 AA /-AC/-AD/-AQ/-AR/-AS/-AT/-BA/-CL/-CM

### Motorazonosító betük:	AQA / ARZ / ARX

### Motor:	R4-5VT-1.8ltr., 132kW      (TLEV és D4-Norm, Quattro’s: D3)

### Vezérlőegység:	8L0 906 018 J  /  -L

### 8N0 906 018 K 2 /  -M /  -P 2 /  -Q /  -S

### 06A 906 032 R / -S / -T / -BH / (-AE)2

### Motorazonosító betük:	AJQ / ARY / ATC

Figyelmeztetés:

Az első indításkor ill. újraindításkor feszültsékiesés után ( pl új akkumulátor behelyezése esetén), a gyújtást be kell kapcsolni 10 s-ig (a motor elindítása nélkül). Ekkor rögződik a folytószelep alsó/felső helyzete. Az adatbeállítás ellenőrizhető a VAG 1551/1552 –es teszterrel:

1	= Gyors adatátvitel

01	= Motorelektronika,

04	= Alapbeállítás

060	= Mérési blokk

Sikres memorizálás után az „ ADP i.O.“ felirat jelenik meg. Lehetséges okok ha a memorizálás nem lehetséges.

- A fojtószelep kábelezése

- A fojtószelep hibája (CSERE!)

- Pedálértékjeladó hibája

- Motor hőmérséklete  > +95°C / < +5°C

- Külső levegőhőmérséklet < +5°C

- Motor bemelegítése ( : +80°C -+105 °C)

- Klímaberendezés kikapcsolása

- Elektromos fogyasztók kikapcsolása ( Hátsóablakfűtés, ülésfűtés, stb.)

- Autómata váltó esetén ”N” vagy ”P” fokozatba állítás

- Diagnosztika csatlakoztatása, gyújtás bekapcsolása

- Választás:   1	=	Gyors adatátvitel

01	=	Motorelektronika (Kódolás ellenőrzése!)

Példa széria vezérlőegységen keresztül :

| 06A 906 032 AA (/-AC/-AD/-CL/...) | Vezérlőegység sorozatszáma |
| --- | --- |
| 1.8l R4T/5V MOTR | Hengerűrtartalom, motortípus, Motronic |
| G 0001 | GRA , Software-verzió |
| 05 5 0 0 | Kódolás D4; fronthajtás. ASR-el; HS; A-Plattform |

02	=	Hibatároló kiolvasása vagy nyomtatása

05	=	Hibatároló törlése ( Motor újraindítása !)

04	=	Alapbeállítás

001-150	=	Mérési blokk (KD)

200-255	=	Mérési blokk (TE)

Egyéb üzemi körülmények ellenőrzése (pl. futópróba)  a 04 alapbeállitással ill. a 08 mérési értékek olvasásával lehetséges, ahol a 04 választásával az AKF szelep zárva és a klímakompresszor kikapcsolt állapotban van.

-Alapjárati elvárt érték: - Előgyújtás kb.9 °Kwa felső holtpont előtt,  3° (kuplung nincs benyomva)

- CO-koncentráció a katalizátor előtt 0,3 - 1,2% CO

- HC- koncentráció a katalizátor előtt < 350 ppm

- Hűtővízhőmérsékletkijelzö:    VAG-1551:  -40,5-tól +135°C-ig

üzemmeleg motornál: kb. +90°C –tól  +105°C-ig

- Beszívott levegő hőmérsékletkijelzés : VAG-1551: -40,5-tól +135°C-ig

Üzemmeleg motornál,álló helyzetben: külsö hömérséklettöl +80°C-ig

( Felmelegedés max.  +110 °C –ig lehetséges )

Meghibásodott szenzor esetén a helyettesítő érték : +48 °C

Mérőblokkok :

| 000 |  |  | ......... | Alap mérési blokkok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | - | 009 | ......... | Általános rendszerállapot |
| 010 | - | 019 | ......... | Gyújtás |
| 020 | - | 029 | ......... | Kopogásszabályozás |
| 030 | - | 039 | ......... | Lambda-szabályozás |
| 040 | - | 049 | ......... | Katalizátor |
| 050 | - | 059 | ......... | Fordulatszám szabályozás |
| 060 | - | 069 | ......... | Folytószelepszabályozás |
| 070 | - | 079 | ......... | Üzemanyag-gáz redukálás |
| 080 | - | 089 | ......... | Különleges funkciók |
| 090 | - | 097 | ......... | Teljesítményszabályozás |
| 098 | - | 100 | ......... | Kompatibilitás blokkok |
| 101 | - | 109 | ......... | Üzemanyag befecskendezés |
| 110 | - | 119 | ......... | Terhelésérzékelés/feltöltö nyomás szabályozás |
| 120 | - | 129 | ......... | Kommunikáció vezérlőegységek között |
| 200 | - | 255 | ......... | Speciális sorozat részére MA , KD / TE / FE |

Külőnleges funkciók kijelzése

060	E-Gas-Folytószelep –Adaptáció   (csak a 04-es alapbeállítás alatt)

099	Kurztrip-aktiválás Lambda-szabályozás kikapcsolásához

(Kompatibilitás a régebbi rendszerekhez )

Alapbeállítás :

Üzemi elvárások :	- A motor alapjáraton üzemel

- Hűtővízhőmérséklet > +80°C

- Minden elektromos fogyasztó és klima kikapcsolt állapotban

- A kormány egyenes állásban

- Címszó               01  Motorelektronika

- Funkció              04  Alapbeállítás

- Kijelzőcsoport   000 (Mérőblokk)

Kijezőcsoport a 000-s üresjáráshoz :

| Pozíció | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jellemző Label: | Motor-hőmér-séklet Tmotlin | Ter-he-lés rl | Motor- Fordu-lat nmotll | Fe-szült-ség ub | Fojtó-szelep-szög wdkba | Üresjárási Szabályo-zó dmllri_w | Üresjárati nyoma-tékvesz-teség adap-táció dmvad | Lambda- szabályozó fr | Lambda Üresjárati tanult érték rkat | Lambda Részter-helés ta-nult érték fra |
| Kijelző értékek | 185 205 | 21 39 | 70 {70}64 {82}82 76 | 142 206 | 1 7 | 106 189 | 113 143 | 115 (103) 141 (153) | 78 178 | 103 153 |
| Fizikai egység | 85 [°C] 105 | 15 [%] 30 | 700 {700}3 640 [Upm] 820 {820} 760 | 10 [V] 14,5 | 0,4 [%] 2,75 | -4,3 bis 0 [%] 0 bis 12,2 | -3 [%] 3 | -10 (-20) 4 [%] 10 (20) | -10 [%] 10 | -10 [%] 10 |

Mérőblokkok az általános rendszerállapothoz :

Általános blokkok : 001-009

| 001 | (nmot, tmotlin, fr_w, Flagregister) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fordulatszám | Hűtővíz | Lambda-szabályozó | Alapbeállítás |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 max.: 6800 Alapjárat: min.: 700 {700} 640 5 max.: 820 {820} 760 | [°C] min.: 80 max.: 110 | [%] min.: -10 max.: 10 1:Feltétel kielégítve  0: Feltétel nincs kielégítve  | xxxxxxxx │││││││└ Hűtővíz- │││││││ hőm > 80°C ││││││└─ Fordulatszám ││││││ < 2000 1/min │││││└── Folytószelep ││││└─── Lambda szab. ││││ │││└──── Alapjárati │││ kapcsoló be ││└───── Klimakompressor ││ ki │└────── üres └─────── Hibaregiszter üres |
| 002 | (nmot, rl, ti_b1, mshfm) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Terhelés | Befecskendezési idő | Levegőtömeg |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 5 max.: 6800 Alapjárat: min.: 700 {700} 640 5 max.: 820 {820} 760 | [%] min.: 15 max.: 150 175 Alapjárat: min.: 15 max.: 25 | [ms] min.: 2 max.: 18 19 Alapjárat: min.: 2 max.: 4 | [g/s] min.: 2,0 max.: 145 170 Alapjárat: min.: 2,0 max.: 4,5 |
| 003 | (nmot, mshfm, wdkba, zwout) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Levegőtömeg | Folytószelep szög (Poti) | Gyújtásszög |
|  | [1/min] min.: 700 {700}640 5 max.: 6800 Alapjárat: min.: 700 {700} 640 5 max.: 820 {820} 760 | [g/s] min.: 2,0 max.: 150 175 Alapjárat: min.: 2,0 max.: 4,5 | [%] min.: 0 max.: 100 Alapjárat: min.: 0,2 max.: 4,0 | [°KW] min.: -12 max.: 45 Alapjárat: min.: 6 max.: 12 |
| 004 | (nmot, wub, tmotlin, tanslin) |  |  |  |
|  | #### Fordulatszám | Feszültség | Hűtővízhőmérséklet. | Beáramló levegőhőm. |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 5 max.: 6800 Alapjárat: min.: 700 {700} 640 5 max.: 820 {820} 760 | [V] min.: 12 max.: 15 | [°C] min.: 80 max.: 110 | [°C] min.: Külső hőm. max.: 110 |

| 005 | (nmot, rl, vfil, Flagregister) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fordulatszám | Terhelés | Sebesség | Üzemállapot |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 max.: 6800 | [%] min.: 15 max.: 150 175 | [km/h] min.: 0 max.: 250 | Text: LL / TL / SA / BA |
| 006 | (nmot, rl, tanslin, fho) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Terhelés | Beáramló levegő hőm. | Magasság korrekció |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 7 max.: 6800 Alapjárat: min.: 700 {700} 640 7 max.: 820 {820} 760 | [%] min.: 15 max.: 150 175 Alapjárat: min.: 15 max.: 25 | [°C] min.: Külső hőm. max.: 110 | [%] min.: -50 max.: 20 |

Gyújtás

Gyújtás/Kiesésfelismerés: 010-019

| 010 | (nmot, rl, wdkba, zwout) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fordulatszám | Terhelés | Folytószelep szög (Poti) | Gyújtásszögl |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 7 max.: 6800 Alapjárat: min.: 700 {700} 640 7 max.: 820 {820} 760 | [%] min.: 15 max.: 150 175 Alapjárat: min.: 15 max.: 25 | [%] min.: 0 max.: 100 Alapjárat: min.: 0.2 max.: 4 | [°KW] min.: -12 max.: 45 Alapjárat: min.: 5 max.: 15 |
| 011 | (nmot, tmotlin, tanslin, zwout) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Hűtővízhőmérséklet | Beáramló lev. Hőm.. | Gyújtásszögl |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 7 max.: 6800 Alapjárat: min.: 700 {700} 640 7 max.: 820 {820} 760 | [°C] min.: 80 max.: 110 Alapjárat: min.: 80 max.: 110 | [°C] min.: Külső lev. hőm. max.: 110 Alapjárat: min.: Külső lev. hőm. max.: 110 | [°KW] min.: -10 max.: 45 Alapjárat: min.: 5 max.: 15 |

Kopogásszabályozás

020-029

| 020 | Kopogásszabályozás (dwkrz 0, dwkrz 3, dwkrz 1, dwkrz 2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gyújtásszög visszaáll. Zyl. 1 | Gyújtásszög visszaáll. Zyl. 2 | Gyújtásszög visszaáll. Zyl. 3 | Gyújtásszög visszaáll. Zyl. 4 |
|  | [°KW] min.: 0 max.: 12,75 | [°KW] min.: 0 max.: 12,75 | [°KW] min.: 0 max.: 12,75 | [°KW] min.: 0 max.: 12,75 |
| 022 | (nmot , rl, dwkrz 0, dwkrz 3) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Terhelés | Henger 1 | Henger. 2 |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 max.: 6800 | [%] min.: 15 max.: 150 175 | [°KW] min.: 0 max.: 12,75 | [°KW] min.: 0 max.: 12,75 |
| 023 | (nmot , rl, dwkrz 1, dwkrz 2) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Terhelés | Henger 3 | Henger. 4 |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 11 max.: 6800 | [ms] min.: 15 max.: 150 175 | [°KW] min.: 0 max.: 12,75 | [°KW] min.: 0 max.: 12,75 |
| 026 | (rkrn 0, rkrn 3, rkrn 1, rkrn 2) |  |  |  |
|  | Henger. 1 | Henger. 2 | Henger 3 | Henger 4 |
|  | [V] min.: 0 max.: 31,25 | [V] min.: 0 max.: 31,25 | [V] min.: 0 max.: 31,75 | [V] min.: 0 max.: 31,25 |
| 028 | (nmot, rl, tmotlin, Flagregister) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Terhelés | Hűtővízhőmérséklet | Eredmény |
|  | [1/min] min.: 2200 max.: 6800 | [%] min.: 15 max.: 150 175 | [°C] min.: 40 max.: 110 | [Text] Test be / Test ki Syst. i.O. / Syst.n.i.O. |

Lambdaszabályozás

Lambda-szabályozás: 030-039

| 030 | Lambdaszonda, állapot (Flagregiszter) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lambda-szonda Kat. előtt | Lambda-Szonda Kat után csak USA és D4 kivitelnél |  | - | - |
|  | xxx ││└─ Szabályozásaktiv │└── Kat utáni szonda │ üzemkész └─── Szondafűtés bekapcsolva | xxx ││└─ Szabályozás aktiv │└── Kat utáni szonda │ üzemkész └─── Szondafűtés bekapcsolva |  |  |  |
| 031 | Lambdaszonda Feszültségek (usvk, ushk) |  |  |  |  |
|  | Feszültség Előkatszonda | Feszültség Utókatszonda |  | - | - |
|  | [V] min.: 0 max.: 1 | [V] min.: 0 max.: 1 |  |  |  |
| 032 | Lambdaszabályozó Memóriaérték (rkat, fra) |  |  |  |  |
|  | -Adaptációérték additiv | -Adaptációérték multiplikativ | - |  | - |
|  | Adaptáció alapjáraton [%] min.: -10 max.: 10 | Adaptáció terhelés alatt [%] min.: -10 max.: 10 |  |  |  |
|  | Bekapcsolódás Alapbeállítás 04 alaptt (Tanklevegőszelep zárva ,Klimakompresszor ki!) Memóriafunkció alapjárathoz : Hűtővízhőmérséklet>75°C, Beáramló lev.hőm.<90°C, Alapjárat Memóriafunkció terheléshez :Hűtővízhőmérséklet>75°C, Beáramló lev.hőm. <90°C, Terhelten |  |  |  |  |
| 033 | Lambda - Szabályzóérték(fr_w, usvk) |  |  |  |  |
|  | Lambda-Szabályozóért. | Előkat. szondafeszültség | - |  | - |
|  | min.: -10 [%] max.: 10 | [V] min.: 0 max.: 1 |  |  |  |
| 034 | Elő Kat Lambdaszonda-öregedésvizsgálat (nmot, tabgm, tpsvkm_w, Flagregister) !Csak USA kivitel esetén ! |  |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Kipgáz / Kat hőm. | Periódusidő |  | Eredmény |
|  | 1800 1/min 2200 1/min | 300°C 500°C | 0,0sec 2,7sec |  | Teszt Be / Ki B1- S1 i.O. /  n. i.O. |
| 036 | Utó Kat Lambdaszonda Üzemképességi vizsg (ushk, Flagregister) !Csak USA és D4 típusokhoz! |  |  |  |  |
|  | Utókat. Szondafesz. | Eredmény | - |  | - |
|  | 0,1 V 0,9 V | Teszt Be/ Ki B1 - S2 i.O. / n.i.O. |  |  |  |
| 037 | Lambda-Szabályozórendszer TV-eltolás (rl_w, ushk, atv, Flagregiszter) !Csak USA típusokhoz ! |  |  |  |  |
|  | Terhelés | Utókat.szondafeszültség | TV-eltolás |  | Eredmény |
|  | 12% 30% | 0,1 V 0,9 V | -1,2 sec +1,2 sec |  | Teszt Be/  Ki System i.O. /  n.i.O. |

| 041 | -Szondafűtés ( - , B_hsve) 1-Bank-Systeme |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Állapot | - | Állapot (! Csak USA és D4 típusoknál !) |
|  |  | Szöveg Hzg.v.K. Be/Ki |  | Szöveg Hzg.v.K. Be/Ki |
| 043 | UtóKat Szonda-Üzemképesség (nmot, tkatm, ushk, Flagregister) ! Nur bei USA-Varianten aktiv ! |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Kat-hőmérséklet | Utókat. Szondafesz. | Eredmény |
|  | 1800 U/min 2200 U/min | >300°C | 0,1V 0,9V | Teszt Be/ Ki B1- S2 i.O. / n. i.O. |
| 046 | #### Kat-Konvertálóellenőrzés (nmot, tkatm, ahkat, Flagregister) ! Nur bei USA-Varianten aktiv ! |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Kat-hőmérséklet | Meßwert Kat-Konvertierung | Eredmény |
|  | 1800 U/min 2200 U/min | >350°C | 0,0 0,35 | Teszt Be/ Ki Kat B1 i.O. / n.i.O. |

Fordulatszámszabályozás

Fordulatszám/Alapjárat: 050-059

| 050 | Fordulatszám(nmotll, nsol, B_koe) Alapjárati érték |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valós fordulatszám | Ideális forduletszám | Klímakészenlét | Klimakompresszor |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 max.: 820 {820} 760 | [1/min] AC Ki: 760 {760}70012 (AC Be: 760 {760}700) | Text: AC-Low / -High | Text: Kompressor Ki/ Kompressor Be |
| 051 | Fordulatszám, Schalteingriffe (nmotll, nsol, gangi, wub) |  |  |  |
|  | Valós fordulatszám | Ideális forduletszám | Fokozatfelismerés | Feszültség |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 12 max.: 2520 | [1/min] min.: 760 {760} 700 12 max.: 1510 | „0”-tól„5”vagy. „6“ 0 =alapjárat, sebesség 1-6 | (V) min.: 12 max.: 15 |
| 053 | Fordulatszám, Akkufeszültség AD átalakítótól (nmotll, nsol, wub, lbz) |  |  |  |
|  | Valós fordulatszám | Ideális fordulatszám | Feszültség |  |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 12 max.: 2520 | [1/min] min.: 760 {760} 700 12 max.: 1510 | [V] min.: 12 max.: 15 | [%] min.: 0 max.: 100 |
| 054 | Leerlaufsteller/-schalter bei E-Gas-System (nmotll, Flagregister, wped_w, wdkba_w) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Üzemállapotok | Pedalértékadó (Poti) | DK-Steller-Winkel (Poti) |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 12 max.: 2520 | (Text) LL / TL / SA / BA | [%] min.: 0 max.: 100 | [%] min.: 0 max.: 100 |
| 055 | Alapjárat stabilizálás (nmotll, dmllri_w, dmvad_w, Flagregister) Alapjárati értékek |  |  |  |
|  | Fordulatszám | LL-szabályozó Drehmomentänderung | LL - szabályozó Verlustmomentadapt. | Üzemállapotok 0 = Ki , 1 = Be |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 max.: 820 {820} 760 | [%] min.: -4,3 max.: 12,2 | min.: -3 [%] max.: 3 (Klima Be: min.: -6 max.: 6) | xxxxx ││││└─ Klimakompresszor │││└── Üzemlécső ││└─── Klímakészenlét │└──── üres └───── Szervokormánynyomáskapcsoló |
| 056 | Alapjárat stabilizálás (nmotll, nsol, dmllri_w, Flagregister) Alapjárati értékek |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Motorfordulatszám | LL-szabályozó | Üzemállapot 0 = Ki , 1 = Be |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 14 max.: 820 {820} 760 | [1/min] AC Ki: 760 {760}70014 (AC Be: 760 {760}700) | [%] min.: -4,3 max.: 12,2 | xxxxx ││││└─ Klimakompresszor │││└── Üzemlépcsoő ││└─── Klímakészenlét │└──── Üres └───── Szervokormánynyomáskapcsoló |

Folytószelep szabályozás

060-069

| 060 | E-Gas-állítási adaptáció (udkp1_w, udkp2_w, dveadast, Flagregister) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Folytószelep (Poti 1) | Folytószelep (Poti 2) | Lépésszámláló | Állapot |
|  | min..: 3 [%] max.: 93 | max.: 97 [%] min..: 3 | min..: 0 max.: 8 (Korábban: 9) | ADP működik/ ADP i.O./ ADP ERROR |
|  | A 04060 alpbeállítás csak a motor Ki és Bekapcsolása után lehetséges ! |  |  |  |
| 061 | E-Gas (nmot, wub, wdkba, Flagregister) |  |  |  |

|  | Fordulatszám | Feszültség ESB | Folytószelepszög | Üzemállapot (0 =Ki, 1 =Be) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 14 max.: 6800 | [V] min.: 12 max.: 15 | [%] min.: 0 max.: 100 | xxxxx ││││└─ Klimakompressor │││└── Fahrstufe eingelegt ││└─── Klimabereitschaft │└──── frei └───── Lenkhilfedruck- schalter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 062 | E-Gas-Potentiometerfeszültség (udkp1_w, udkp2_w, upwg1_w, upwg2_w) |  |  |  |  |
|  | Poti 1 Folytsz. szög | Poti 2 Folytsz. szög | Poti 1 PWG -hez |  | Poti 2 PWG-hez |
|  | [%] min.: 3 max.: 93 | [%] max.: 97 min.: 3 | [%] min.: 12 max.: 97 |  | [%] min.: 4 max.: 49 |
| 063 | #### Kick-Down-Adaptáció (upwg1_w, upwg2_w, Text ,Flagregister) |  |  |  |  |
|  | Poti 1 PWG-hez | Poti 2 PWG-hez | Szöveg |  | Állapot |
|  | -25% +25% | -25% +25% | „ – „ / „Kick Down“ |  | „ADP.Működ.“ /„  i.O.“/ „Haszn.“ / „ERROR“ |
| 066 | GRA / FGR ( szabad üzemben ) (vfil_w, Flagregister, vziel_w, Flagregister) |  |  |  |  |
|  | Tényleges sebesség | Kapcsolóállás 0=Ki , 1=Be | Ideális sebesség |  | Kapcsolóállás 0=Ki , 1=Be |
|  | [km/h] | xxxx │││└ Féklámpakapcs. ││└─ Fékpedálkapcs. │└── Kupplungkapcs. └─── GRA-Funkcio szabadonh. | [km/h] min.: 25 max.: 512 |  | xxxx │││└ GRA bekapcsolva ││└─ Memósia be de ││ GRA ki │└── helyez/visszavesz └─── Újfelvétel/ törlés |

| 70 | Tanklégtelenítőszelep(tateout, frm_w, rmstev_w, Flagregister) ! Csak egyes típusoknál használják ! |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEV nyitási szöge | Lambda szb. Középért.aktív diagnózisnál. | relativ TEV-Mérőáram (Kijelzés csak bizonyos kezelések esetén!) | Eredmény |
|  | 0% 10% | -7,0% +7,0% | ( 0% +30% ) | Teszt Be/  Ki TEV i.O. /  n.i.O. |
| 71 | Tanknyomásellenőrzés (Szöveg) !Csak USA modellek esetén! |  |  |  |
|  | Reed-Kontaktus | Hibajelentés | Tesztstátus | Eredmény |
|  | Reed Ki/ Reed Be | Finomáll. / durvaáll. Megszakít | Rendszerell./ Mérés megy/ - vége | Teszt fut/ Teszt Ki/ System i.O. /  n.i.O. |
| 72 | Tanknyomásellenőrzés(B_tal, tldppmw, kfflta, - ) !Csak USA típusok esetén! |  |  |  |
|  | „Tank : üres“ | Kísérő középérték periódusidő | Finomáll. periódusideje | - |
|  | i.O. / túl kicsi |  |  | - |
| 77 | Szekunder rendszerellenőrzés (nmot, mshfm, mslift, Flagregister %DSLSLR) !Csak bizonyos típusok esetén! |  |  |  |
|  | Fordulatszám | HFM feszültség | Tényl. Másodl.légtömeg | Eredmény |
|  | [U/min] | [g/s] | [g/s] | Teszt Be/  Ki System I.O. /  n.i.O. |

| 86 | Készenléti és ciklusbitek (Flagregister) !Csak OBD – vel felszerelt típusoknál! |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Készenléti bitek (Lezárt vizsgálat) 1 = nincs lezárva 0 = lezárva | Ciklus Flag (Futó vizsgálatok ) 1 = nincs lezárva 0 = lezárva | Ciklus Flag (Futó vizsgálatok )1 = nincs lezárva 0 = lezárva | Ciklus Flag (Futó vizsgálatok ) 1 = nincs lezárva 0 = lezárva |
|  | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ Katalizátor ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ -Kat fűtés ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ AKF-Syst. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ SL-System ¦ ¦ ¦ ¦_ Klima ¦ ¦ ¦_ -Szonda ¦ ¦_ -Szondafűtés ¦_ AGR | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ Kat Bank1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ Kat Bank2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ LDP ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ TEV ¦ ¦ ¦ ¦_.B1-S1 fűtés ¦ ¦ ¦_.B1-S2 fűtés ¦ ¦_.B2-S1 fűtés ¦_.B2-S2 fűtés | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ B1-S1 el. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ B1-S2 el. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ B1-S1 tv ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ B1-S2 sa ¦ ¦ ¦ ¦_ B1-S1 tp ¦ ¦ ¦_ SLS átfolyás ¦ ¦_ SLS Tömítetség ¦_ űres | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ B2-S1 el. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ B2-S2 el. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ B2-S1 tv ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ B2-S2 sa ¦ ¦ ¦ ¦_ B2-S1 tp ¦ ¦ ¦_ AGR Átfolyás ¦ ¦_ AGR Tömítetség ¦_ üres |
| 87 | Készenléti és ciklusbitek (Flagregister) !Csak OBD – vel felszerelt típusoknál |  |  |  |
|  | Készenléti bitek (Lezárt vizsgálat) 1 = nincs lezárva 0 = lezárva | Error-Flags (Futó vizsgálatok) 1 = Hiba 0 = Nincs hiba | Error-Flags (Futó vizsgálatok) 1 = Hiba 0 = Nincs hiba | Error-Flags (Futó vizsgálatok) 1 = Hiba 0 = Nincs hiba |
|  | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ Katalysatoren ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ Heiz-Kat ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ AKF-Syst. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ SL-System ¦ ¦ ¦ ¦_ Klimaanlage ¦ ¦ ¦_ -Sonden ¦ ¦_ -Sondenheizung ¦_ AGR | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ Kat Bank1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ Kat Bank2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ LDP ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ TEV ¦ ¦ ¦ ¦_ Hzg.B1-S1 ¦ ¦ ¦_ Hzg.B1-S2 ¦ ¦_ Hzg.B2-S1 ¦_ Hzg.B2-S2 | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ B1-S1 el. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ B1-S2 el. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ B1-S1 tv ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ B1-S2 sa ¦ ¦ ¦ ¦_ B1-S1 tp ¦ ¦ ¦_ SLS Durchfluß ¦ ¦_ SLS Dichtigkeit ¦_ frei | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ B2-S1 el. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ B2-S2 el. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ B2-S1 tv ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ B2-S2 sa ¦ ¦ ¦ ¦ B2-S1 tp ¦ ¦ ¦_ AGR Durchfluß ¦ ¦_ AGR Dichtigkeit ¦_ frei |
| 88 | Ciklusbitek (Flagregister) !Csak OBD – vel felszerelt típusoknál |  |  |  |
|  | Készenléti bitek (Lezárt vizsgálat) 1 = nincs lezárva 0 = lezárva | Készenléti bitek (Lezárt vizsgálat) 1 = nincs lezárva 0 = lezárva | Készenléti bitek (Lezárt vizsgálat) 1 = nincs lezárva 0 = lezárva | - |
|  | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_üres ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ üres ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ Vezérműteng. Állít..2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ Vez.teng. áll.t.1 ¦ ¦ ¦ ¦_ Kopogas szenz.4 ¦ ¦ ¦_ Kopogas szenz 3 ¦ ¦_ Kopogas szenz 2 ¦_ Kopogas szenz 1 | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_Féklámpakapcsoló ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ Kupplung kapcs. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ LL-Szab. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ Sebességjel ¦ ¦ ¦ ¦_ LL-kapcs. ¦ ¦ ¦_ Hűtőv. Hőm. Szenz. ¦ ¦_ Folytósz. poti ¦_ Légtömegmérő | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ üres ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ üres ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ üres ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ Termosztát ¦ ¦ ¦ ¦_ Feltöltőszab. ¦ ¦ ¦_ GRA-Szabkar. ¦ ¦_ -Adaptáció Bank 2 ¦_ -Adaptáció Bank 1 (= TRA + FRA) |  |
| 89 | Kilóméterszámláló „MIL“ (kmstmil_w, B_tal, - , - ) !Csak USA tíusoknál !! |  |  |  |
|  | Hátrahagyott távolság „MIL“ | „Tank üres“ | - | - |
|  | [km] | i.O. / Túl kicsi |  |  |

Vezérműtengelyállítás-/Szívótorokállítás:

:090-097

| 090 | Vezérműtengelyállítás, Bank 1 (nmot, b_nws, wnwi-w) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fordulatszám | Állítás | Állítás Bank 1 | - |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 max.: 6800 Alapjárat min.: 700 {700} 640 max.: 6800 | Text: NW-St. ein/aus | [°KW] min.: -3 max.: 25 Alapjárat min.: -3 max.: 6 |  |
| 091 | Vezérműtengelyállítás, Bank 1 (nmot, rl_w, B_nws, wnwi_w) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Terhelés | Állítás | Állítás |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 16 max.: 6800 | [%] min.: 15 max.: 150 175 | Text: NW-St. Be/ Ki | [°KW] min.: -3 max.: 25 |
|  | ”Vezérműtengelyállítás Be” pl. Ha a fordulat2000 és 3600 [1/min] és a terhelés 140 [%]  Kijelző ”Állítás ”: 17 -tól 25 ° KW |  |  |  |
| 093 | Vezérműtengelyállítás (nmotll, rl_w, dwnwsp) Alapjárati értékek |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Terhelés | Fázisállás Bank 1 | - |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 16 max.: 820 {820} 760 | [%] min.: 15 max.: 25 | [°KW] min.: -20,3 max.: 14,8 |  |

Kompatibilitásblokkok

Különleges funkciók: 098-100

| 098 | (üres) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - |
| 099 | Különleges funkció, Lambda szab. Kikapcsolása (nmot, tmotlin, fr_w, B_fr) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Hűtővízhőfok | Lambda-szabályozó | Lambdszabályozás |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 16 max.: 6800 | [°C] min.: 80 max.: 110 | [%] min.:-10 max.: 10 | Szöveg: -Szab. Be / -Szab Ki |

Üzemanyagbefecskendezés

Befecskendezés/Levegő fuvóka: 101-109

| 100 | Készenléti kódok (Flagregister, tmotlin, tnst_w, Flagregister) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bitek (0 =Ki, 1 =Be) | Motorhőmérséklet | Indítás utáni idő | Bitek (0 =Ki, 1 =Be) |
|  | xxxxxxxx ││││││││ │││││││└─ B_agrdy ││││││└── B_hsrdy │││││└─── B_lsrdy ││││└──── üres │││└───── B_slsrdy ││└────── B_tesrdy │└─────── üres └──────── B_katrdy | [°C] | [s] | xxxxxxxx │││││││└─ B_mil ││││││└── B_dcy │││││└─── B_trip ││││└──── mind. 1 Hiba ││││ a mem-ben │││└───── üres ││└────── üres │└─────── B_wuc └──────── B_nowuc |
| 101 | Befecskendezés (nmot, rl_w, ti_b1, mshfm_w) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Terhelés | Közép befecsk.i idő | légtömeg |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 max.: 6800 Alapjárat: min.: 700 {700} 640 18 max.: 820 {820} 760 | [%] min.: 15 max.: 150 175 Alapjárat: min.: 15 max.: 25 | [ms] min.: 1 (: 0,0) max.: 18 19 Alapjárat: min.: 1 max.: 4 | [g/s] min.: 2,0 max.: 145 170 Alapjárat: min.: 2,0 max.: 4,5 |
| 102 | Befecskendezés (nmot, tmotlin, tanslin, ti_b1) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Hűtővízhőm.. | Beáramló lev. hőm.. | Közép befecsk. idő |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 18 max.: 6800 | [°C] min.: 80 max.: 110 | [°C] min.: Külső lev. hőm. max.: 120 | [ms] min.: 1 max.: 18 19 |
| 104 | Hidegindítási szab. / Indítási mennyiségszab. (tmotst, ksta 0, ksta 1, ksta 2 ) ! Még nem aktiv ! |  |  |  |
|  | Motor ind. hőm. | Terület 0 | Terület 1 | Terület 2 |
|  | [ °C] | [%] | [%] | [%] |
| 106 | Átmenetkompenzálás-Adaptáció (fukabak_w, fukabaw_w, fukavak_w, fukafaw_w) |  |  |  |
|  | ÜK-Adaptációfaktor (hideg motor) BA | ÜK- Adaptációfaktor (meleg motor) BA | ÜK- Adaptációfaktor (hideg motor) VA | ÜK- Adaptációfaktor (meleg motor) VA |
|  | [ - ] | [ - ] | [ - ] | [ - ] |
| 107 | Üzemanyagellátórendszer ell. (Rövidteszt) (nmot, frm_w, - , Flagregister) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Lambda-szabályozó Középérték | - | Eredmény |
|  | 1800 1/min 2200 1/min | -23% +23% |  | Teszt Be/  Ki Syst. i.O. /  n.i.O. |
| 108 | Üzemanyagellátórendszer ell. (Alapjárat) (rkat_w, frm_w, Flagregister) ! Nur bei USA-Varianten aktiv ! |  |  |  |
|  | Lambda-Adaptációért. Additiv (alapjárat) | Lambda-szabályozó Középért. | Üzemállapot | Eredmény |
|  | min.: -10 [%] max.: 10 [%] | [%] | Text: LL / TL / SA / BA | Teszt Be/  Ki Syst. i.O. /  n.i.O. |
| 109 | Üzemanyagellátórendszer ell. (Terheléssel) (frao_w, frau_w, frm_w, Flagregister) ! Nur bei USA-Varianten aktiv ! |  |  |  |
|  | Lambda-Adaptáció fra Érték felett | Lambda-Adaptáció fra Érték alatt | Lambda-szabályozó Középért. | Eredmény |
|  | [%] | [%] | [%] | Teszt Be/  Ki Syst. i.O. /  n.i.O. |

Feltölő nyomásszabályozás

Terhelésérzékelés/Feltöltő nyomásszab.: 110-119

| 110 | Terhelés , teljes terhelés (nmot, tmotlin, ti_b1, wdkba) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fordulatszám | Hűtővízhőm. | Befecsk. középid. | Folytósz. szög (Poti) |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 max.: 6800 | [°C] min.: 80 max.: 110 | [ms] min.: 1 max.: 18 19 | [%] min.: 0 max.: 100 |
| 111 | Adaptált maximális feltöltő nyomásszabályozás (ldimxa_0_A, ldimxa_1_A, ldimxa_2_A, ldimxa_3_A,) |  |  |  |
|  | Terület 1 | Terület 2 | Terület 3 | Terület 4 |
|  | [%] | [%] | [%] | [%] |
| 112 | Kipufogógáz hőm.szenz. (SY_ATR=1), Kipufogógáz hőm. szab. ATR (tats_w, dlamatr_w) |  |  |  |
|  | Kipufogógáz hőm. | ATR | - | - |
|  | [°C] | [%] |  |  |
| 113 | Terhelés(nmot, rl_w, wdkba, pu_w) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Terhelés | Folytósz szög. (Poti) | Környező nyomás |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 20 max.: 6800 | [%] min.: 15 max.: 150 175 | [%] min.: 0 max.: 100 | [mbar] min.: 500 max.: 1200 |
| 114 | Feltöltő nyomásszab. (rlmx, rlmax_w, rl_w, ldtvm) |  |  |  |
|  | Szükséges terhelés szab. nélkül | Szükséges terhelés korrekció után | Tényleges terhelés | Ütemszelep LDR- |
|  | [%] max.: 150 175 | [%] max.: 150 175 | [%] min.: 15 max.: 150 175 | [%] min.: 0 max.: 100 |
| 115 | Feltöltő nyomásszab. (nmot, rl_w, plsol, pvdks) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Terhelés | Szükséges töltőnyomás | Tényleges töltőnyomás |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 20 max.: 6800 | [%] min.: 15 max.: 150 175 | [mbar] min.: körny. nyomás max.: 1800 2000 | [mbar] min.: körny. nyomás max. 1800 2000 |
| 116 | Feltöltő nyomásszab. (nmot, fldrxl_w, frxtm, frxta) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Korrekciós faktor üzemanyag | - | Feltöltő nyomásszab. Beszívott lev.hőm. |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 20 max.: 6800 | [%] min.: 0 max.: -20 |  | [%] min.: 0 max.: -20 |
| 117 | Feltöltő nyomásszab. (nmot, wped, wdkba, plsol) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Pedálállások | F.szelep szög (Poti) | Szükséges feltölt. ny |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 max.: 6800 | [%] min.:0 max.: 100 | [%] min.: 0 max.: 100 | [mbar] min.: 990 max.: 1800 2000 |
| 118 | Feltöltő nyomásszab. (nmot, tanslin, ldtvm, pvdkds) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Feltöltő levegőhőmérséklet | Kapcsolóállás LDR | Tényleges töltőnyomás |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 21 max.: 6800 | [%] min.: Außentemp. max.: 110 | [%] min.: 0 max.: 100 | [mbar] min.: Umgebungsdruck max.: 1800 2000 |
| 119 | Feltöltő nyomásszab. (nmot, ldimxak, ldtvm, pvdkds) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Aktuális maximált korlát LDR | TVH (=állapot): LDR-szelep | Szükséges töltőnyomás |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 21 max.: 6800 | [%] min.: max.: | [%] min.: 0 max.: 100 | [mbar] min.: Külső nyomás max.: 1800 2000 |

Vezérlőegységek közötti kommunikáció

ABS/Légzsák /ASR/Váltó /Műszerfal.: 120-129

| 120 | ASR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fordulatszám | Szükséges nyomaték ASR | Tényleges nyomaték | Állapot |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 21 max.: 6800 | [Nm] min.: 0 max.: 399 | [Nm] min.: 0 max.: 260 | Szöveg: ASR aktiv / ASR n. aktiv |
| 122 | Váltó (Csak autómata váltókra érvényes) |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Váltó szüks. nyomatéka | Motornyomaték | Állapot |
|  | [1/min] | [Nm] | [Nm] | Text: ( Motoreingriff / kein Eingriff ) |

| 125 | Váltó-SG, ABS-SG, Műszerfal (Felszereltségfüggő!) (Szöveg) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Váltó | ABS | Műszerfal | - |
|  | „Váltó. 1“ „Váltó. 0“ „0“ | „ABS 1“ „ABS 1“ „0“ | „Műszerfal 1“ „Műszerfal 0“ |  |
| 126 | Légzsák vezérlőegység (kialakításfüggő!) (Flagregister) |  |  |  |
|  | - | - | Légzsák | - |
|  |  |  | „Légzsák 1“ „Légzsák 0“ |  |

Blokkok a speciális KD-hoz és TE/FE-hez (a KD irodalomban nem szerepel!)

Spezialistenblöcke: 200-255

| 200 | Keverési adaptáció (frm_w, rkat_w, frau_w, Flagregister) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Középérték -Szabályozófaktor | -Adaptációérték additiv (LL) |  | -Adaptáció üres |  | Flagregister |  |
|  | [%] | [%] |  | [ - ] |  | xxxxxxxx (= Bitek) ││││││││ │││││││└─ R_rkat ││││││└── Z_frau │││││└─── E_rkat ││││└──── E_frau │││└───── B_dkvsf ││└────── B_gaefra │└─────── B_gaeing └──────── B_gasp |  |
| 201 | Kat-Konvertálás (atv, ahkat, dkatakt_w, tpsvkmf_w) |  |  |  |  |  |  |
|  | Utó Kat szabályozás integrált értéke | Utó Kat. Szondajel amplitúdó középértéke (korigált) |  | Aktív ellenőrzőidő DKAT-hoz |  |  | Elő Kat. Szonda periódusideje |
| 202 | -Szondaöregedésvizsgálat (Flagregister) |  |  |  |  |  |  |
|  | ( 0 =Ki, 1 = Be) | ( 0 =Ki, 1 = Be) |  | - |  |  | - |
|  | 12345678 xxxxxxxx (= Bitek) ││││││││ │││││││└ B_lamlash ││││││└─ B_lsahksp │││││└── B_teslash ││││└─── B_entes │││└──── B_dlash ││└───── B_sbbhk │└────── B_ushkm └─────── B_ushkf | 12345678 xxxxxxxx (= Bitek) ││││││││ │││││││└ B_steigm ││││││└─ B_ushsch │││││└── B_dushsch ││││└─── B_mldyn │││└──── Z_lash ││└───── E_lash │└────── B_enlash └─────── B_lamverg |  |  |  |  |  |
| 204 | Feltöltőnyomás szabályozás (nmot, ps_w, plsol, pvdkds) |  |  |  |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Számitott szívócső nyomás |  | Szükséges nyomás |  |  | Tényl. Nyomás folytósz. előtt |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 max.: 6800 | [mbar] min.: 100 max.: 1800 2000 |  | [mbar] min.: max.: 1800 2000 |  |  | [mbar] min.: max.: 1800 2000 |
| 205 | Feltöltőnyomás szabályozás (nmot, rl_w, ldtvm, ldimxa_0_A) |  |  |  |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Terhelés, relatív levegő páratartalom |  | Állapot LDR-szelep |  |  | Korrekciófaktor LDR Terület 1 |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 22 max.: 6800 | [%] min.: 15 max.: 150 175 |  | [%] min.: 0 max.: 100 |  |  | [%] min.: -25 max.: 25 |
| 206 | Feltöltőnyomás szabályozás (nmot, rl_w, ldimxa_1_A, ldimxa_2_A) |  |  |  |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Terhelés, relatív levegő páratartalom |  | Korrekciófaktor LDR Terület 2 |  |  | Korrekciófaktor LDR Terület 3 |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 22 max.: 6800 | [%] min.: 15 max.: 150 175 |  | [%] min.: -25 max.: 25 |  |  | [%] min.: -25 max.: 25 |
| 207 | Feltöltőnyomás szabályozás (nmot, rl_w, ldimxa_3_A, ldimxa_4_A) |  |  |  |  |  |  |
|  | Drehzahl | Terhelés, relatív levegő páratartalom |  | Korrekciófaktor LDR Terület 4 |  |  | Korrekciófaktor LDR Terület 5 |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 23 max.: 6800 | [%] min.: 15 max.: 150 175 |  | [%] min.: -25 max.: 25 |  |  | [%] min.: -25 max.: 25 |
| 208 | Feltöltőnyomás szabályozás (nmot, wped, wdkba, pvdkds) |  |  |  |  |  |  |
|  | Fordulaszám | Normalizált pedálszög |  | Folytószelepszög |  |  | Tényl. Töltőnyomás folyt.szelep előtt |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 23 max.: 6800 | [%] min.: 0 max.: 100 |  | [%] min.: 0 max.: 100 |  |  | [mbar] min.: Külső nyomás max.: 1800 2000 |
| 209 | Feltöltőnyomás szabályozás (nmot, rl_w, zwout, Flagregister) |  |  |  |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Relatív páratartalom | Gyújtásszög |  | ( 0 =Ki, 1 =Be) |  |  |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 23 max.: 6800 | [%] min.: 15 max.: 150 175 | [°KW] min.: -12 max.: 45 |  | xxxxxxxx (= Bits) ││││││││ │││││││└ LL-szabályozás, B_ll ││││││└─Kat.fűtés, B_kh │││││└── SzondafűtésB1S1, B_hsve ││││└─── SzondafűtésB2S2, B_hsve2 │││└──── -szab. Bank 1, B_lr ││└───── -szab. Bank 2, B_lr2 │└──────Bekapcsoló FRA, B_frao └─────── LDR-Overboost, B_ldob |  |  |
| 210 | Kopogásszabályozás (nmot, rl_w, ldimxa_1_A,wkrm) |  |  |  |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Terhelés, relatív levegő páratartalom |  | Tényl.Töltőnyomás folyt. Sz. előtt |  |  | Átlatolt gyújtásszög vissszavétel mind. Heng. |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 max.: 6800 | [%] min.: 15 max.: 150 175 |  | [mbar] min.: Külső nyomás max.: 1800 2000 |  |  | [°KW] min.: 0 max.: 12 |
| 211 | Töltésszabályozás (mshfm, msdk, fkmsdk, pvdkds) |  |  |  |  |  |  |
|  | HFM áram | Folytószelep árama |  | Korrekciófaktor folytószelep árama |  |  | Tényl. töltőnyomás |
|  | [g/s] | [g/s] |  | [%] |  |  | [mbar] |
| 212 | Tank (tateout, fkatei, ftead_w, ftefva_w) |  |  |  |  |  |  |
|  | AKF szelep állapot | AKF adaptációfaktor |  | AKF töltésfaktor |  |  | AKF mosóhányad |
|  | [%] min.: 0 max.: 100 | [%] min.: -1 max.: 70 |  | [%] min.: -1 max.: 32 |  |  | [%] min.: 0 max.: 65 |
|  | A lambda szabályozás kikapcsolása 04 alapbeállítás alatt, AKF szelepnek zárnia kell. (TVH = 0% ) . |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Töltés, Fő és mellékterhelőjel (rlzuhfs_w, rldkof_w, anzumrl_w, Flagregister) |  |  |  |  |  |  |
|  | Páratartalom szabályozás terhelésből | Páratartalom szab. Folyt. Szelp jelből |  | Átkapcsolások száma |  |  | Fő / Mellékterhelés |
|  |  |  |  | - 0: Hiba |  |  | HL / NL |
| 216 | Lambda-„Szabályozás“ (nmot, rl, lamsbg_w, lambts) !Csak bizonyos típusoknál érvényes ! |  |  |  |  |  |  |
|  | Fordulatszám | Terhelés |  | Szükséges. Lambdaért. (LSU) Bank 1 |  |  | Szükséges Lambda védelem |
|  | [1/min] min.: 700 {700} 640 max.: 6800 | [%] min.: 15 max.: 150 175 |  | [ - ] |  |  | [ - ] |
| 217 | Lambda-„Szabályozás“ (lamsbg_w, lambts_w, lamfa_w, tabgm) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tényl. Lambda (LSU) Bank 1 | Tényl Lambda védelem |  | Lambda-Vezetőigény |  |  | Kipufugógázhőmérséklet modellezett |
|  | [ - ] | [ - ] |  | [ - ] |  |  | [ °C ] |

| 220 | Általános (nmot, rl, rk_w, wdkba) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fordulatszám | Relatív töltés | Relativ üzemanyagm. Bank 1 | Folytószelepszög |
| 221 | Általános (wped_w, zwout, tmot, tans) |  |  |  |
|  | Nominált Pedálszög | Gyújtásszög | Motorhőmérséklet | Beáramló lev hőm. |
| 222 | Általános (nsol, mds_w, mdverl_w, dmvad_w) |  |  |  |
|  | Szükséges fordulat | * MDNORM | Vesz. nyomaték | Motornyomaték eltérés a veszt.nyomatékból |
| 223 | Általános (Flagregister, ub, vfzg, dveadast) |  |  |  |
|  | Bit 0: = B_koe Bit 1: = B_fs Bit 2: = B_nac Bit 3: = 0 Bit 4: = B_sl | Akku feszültség | Gépjármű sebesség | DVE-Adaptációstátusz (lekérdezés 10 ms-ként) ...lásd funkciókeret |
| 224 | (rkat_w, fra_w, lamsbg_w, Flagregister) |  |  |  |
|  | Lambda-adaptáció B_plra = 0 | Lamda-adaptáció fra (0,5.....1,5) | Szükséges Lambda ért (LSU) Bank1 | Bit 0: = B_lr Bit 1: = B_sbbvk Bit 2: = B_hsve |
| 225 | Általános (Flagregister, wkrdyna_0_A, wkrdyna_1_A, wkrdyna_2_A,) |  |  |  |
|  | Bit 0: = B_lrhk= 1 Bit 1: = B_sbbhk = 1 Bit 2: = B_hshe = 1 | Adaptált gyújtásszög dinamika Terület 0 | Adaptált gyújtásszög dinamika Terület 1 | Adaptált gyújtásszög dinamika Terület 2 |
| 226 | Általános (wkrdyna_3_A, wkrdyna_4_A, fho, rlmax) |  |  |  |
|  | Adaptált gyújtásszög dinamikus n-Terület 3-on | Adaptált gyújtásszög dinamikus n-Terület 4-on | Korrekciófaktor nypmás (Turbo) (0....2) | Maximális töltés turbónál SY_TURBO=1 |
| 227 | Általános (rlsol, Flagregister, msndko_w, tkatm) |  |  |  |
|  | Szükséges nyomás | Bit 0: = B_ldb = 1 Bit 1: = B_ldr = 1 Bit 2: = B_lds = 1 Bit 3: = B_ldob = 1 Bit 4: = B_ldobsp = 1 Bit 5: = B_brlmx = 1 | Nominált levegőtömegátáramlás a folytószelepen keresztül | Katalizátorhőmérséklet Ki Modell |
| 228 | Általános (tpsvkmf_w, atv, dmllri_w, ml_w) |  |  |  |
|  | Periódusidő Előkatszonda | Integrálért. UtóKat. szabályozás | Nyomatékváltozás LL-szabályozás | Légtömegáramlás |
|  | [s] | [ms] | [%] | [g/s] |

| 229 | Általános (ahkat, avdtev, ftead_w, Flagregister) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kat-Konvertálás | A sikertelen DTEV vizsgálatok száma | AKF - töltése | (0 =Ki, 1=Be) |
|  | [-] | [-] | [%] | Bit 0: = B_katrdy Bit 1: = 0 Bit 2: = B_tesrdy Bit 3: = B_slsrdy Bit 4: = 0 Bit 5: = B_lsrdy Bit 6: = B_hsrdy Bit 7: = B_agrdy |
| 230 | Általános (Flagregister) |  |  |  |
|  | (0 =Ki, 1=Be) | (0 =Ki, 1=Be) | (0 =Ki, 1=Be) | (0 =Ki, 1=Be) |
|  | Bit 0: = not Z_kat Bit 1: = not Z_kat2 Bit 2: = not Z_ldp Bit 3: = not Z_tes Bit 4: = not Z_hsv Bit 5: = not Z_hsh Bit 6: = not Z_hsv2 Bit 7: = not Z_hsh2 | Bit 0: = E_kat Bit 1: = E_kat2 Bit 2: = E_ldp Bit 3: = E_tes Bit 4: = E_hsv Bit 5: = E_hsh Bit 6: = E_hsv2 Bit 7: = E_hsh2 | Bit 0: = not Z_lsv Bit 1: = not Z_lsh Bit 2: = not Z_latv Bit 3: = not Z_lash Bit 4: = not Z_latp Bit 5: = not (Z_sls & Z_slv) Bit 6: = not (Z_sls2 & Z_slv2) SY_STERVK=1 | Bit 0: = not Z_lsv2 Bit 1: = not Z_lsh2 Bit 2: = not Z_latv2 Bit 3: = not Z_lash2 Bit 4: = not Z_latp2 Bit 5: = not Z_agre |
| 231 | Általános (Flagregister, drlfue_w, ldimxa_0_A) |  |  |  |
|  | (0 =Ki, 1=Be) | (0 =Ki, 1=Be) | Terhelésszabályozás | Adaptált érték a maxim. LDR határolóhoz |
|  | Bit 0: = E_lsv Bit 1: = E_lsh Bit 2: = E_latv Bit 3: = E_lash Bit 4: = E_latp Bit 5: = E_sls v E_slv Bit 6: = E_sls2 v E_slv2 | Bit 0: = E_lsv2 Bit 1: = E_lsh2 Bit 2: = E_latv2 Bit 3: = E_lash2 Bit 4: = E_latp2 Bit 5: = E_agre |  |  |
| 232 | Általános (ldimxa_1_A, ldimxa_2_A, ldimxa_3_A, ldimxa_4_A,) |  |  |  |
|  | Adaptált érték a maxim. LDR határolóhoz | Adaptált érték a maxim. LDR határolóhoz | Adaptált érték a maxim. LDR határolóhoz | Adaptált érték a maxim. LDR határolóhoz |
|  | [%] | [%] | [%] | [%] |
| 233 | Általános (uagro, frm_w, katbf, katbfs) |  |  |  |
|  | Offset AGR-Poti SY_AGR=1 | Lambda szabályozófaktor középértéke (0...2) | Jel a rögzítés után, nominált összehasonlítás ushk -val | Rögzítés utáni jel (Kat-Modell) |
| 234 | Általános (ahkatn, akatbn, ahkati_w, dkatakt) |  |  |  |
|  | Nominált szondajel amplitúdó a kat. után | Katalizátorjel amplitúdója |  | Aktív figyelőidő DKAT |
| 235 | Általános (dmletan_w, rmstev_w, tabgm, fkpvdk_w) |  |  |  |
|  | {ml_w * (ZW)} | & B_rmsval = 1 & B_rmsval = 0 | Előkat. kipufogógáz hőmérséklete | Korrekciós faktor lassú áramősszehasonlítás |
| 236 | Általános (dmvadll_w, dmvadko_w, dmvadfs_w, dmvadfk_w) |  |  |  |
|  | Adaptációfaktor veszt. Nyomaték LL-ben kikapolt Klímával | Adaptációfaktor veszt. Nyomaték LL-ben bekapolt Klímával | Adaptációfaktor veszt. nyomaték Wandler FS kikapcsolt klíma | Adaptációfaktor veszt. nyomaték Wandler FS bekapcsolt klíma |
| 237 | Általános (miszul, Flagregister) |  |  |  |
|  | Maximális engedélyezett nyomaték | (0 = Ki, 1= Be) | (0 = Ki, 1= Be) | (0 = Ki, 1= Be) |
|  |  | Bit 0: = B_gasp Bit 1: = B_gaeing Bit 2: = B_gaefra Bit 3: = B_dkvsf Bit 4: = E_frau Bit 5: = E_rkat Bit 6: = Z_frau Bit 7: = R_rkat | Bit 0: = E_md1 Bit 1: = E_md2 Bit 2: = E_md3 Bit 3: = E_md4 Bit 4: = E_md5 Bit 5: = E_md6 Bit 6: = B_mdstopi Bit 7: = B_mdarv | Bit 0: = Z_md1 Bit 1: = Z_md2 Bit 2: = Z_md3 Bit 3: = Z_md4 Bit 4: = Z_md5 Bit 5: = Z_md6 Bit 6: = B_mdkat Bit 7: = B_forn_m |

| 238 | Általános (Flagregister) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (0 = Ki, 1= Be) | (0 = Ki, 1= Be) | (0 = Ki, 1= Be) | (0 = Ki, 1= Be) |
|  | Bit 0: = B_for11 Bit 1: = B_for21 Bit 2: = B_for31 Bit 3: = B_for41 Bit 4: = B_for51 Bit 5: = B_for61 Bit 6: = B_for71 Bit 7: = B_for81 | Bit 0: = B_for12 Bit 1: = B_for22 Bit 2: = B_for32 Bit 3: = B_for42 Bit 4: = B_for52 Bit 5: = B_for62 Bit 6: = B_for72 Bit 7: = B_for82 | Bit 0: = B_for13 Bit 1: = B_for23 Bit 2: = B_for33 Bit 3: = B_for43 Bit 4: = B_for53 Bit 5: = B_for63 Bit 6: = B_for73 Bit 7: = B_for83 | Bit 0: = B_fofstp Bit 1: = B_fodo Bit 2: = Bit 3: = B_fodon Bit 4: = Bit 5: = Bit 6: = Bit 7: = B_fohe |
| 239 | Általános (Flagregister) |  |  |  |
|  | (0 = Ki, 1= Be) | (0 = Ki, 1= Be) | (0 = Ki, 1= Be) | (0 = Ki, 1= Be) |
|  | Bit 0: = B_ushf Bit 1: = B_ushkm Bit 2: = B_sbbhk Bit 3: = B_dlash Bit 4: = B_entest Bit 5: = B_teslash Bit 6: = B_lsahksp Bit 7: = B_lamlash | Bit 0: = B_lamverg Bit 1: = B_enlash Bit 2: = E_lash Bit 3: = Z_lash Bit 4: = B_mldyn Bit 5: = B_dushsch Bit 6: = B_ushsch Bit 7: = B_steigm | Bit 0: = B_fkmsmx Bit 1: = B_enlash Bit 2: = E_lash Bit 3: = Z_lash Bit 4: = B_mldyn Bit 5: = B_dushsch Bit 6: = B_ushsch Bit 7: = B_steigm | Bit 0: = B_madll Bit 1: = B_madko Bit 2: = B_madfs Bit 3: = B_madfk Bit 4: = B_madfk Bit 5: = B_dllr Bit 6: = E_llr Bit 7: = Z_llr |
| 240 | Általános (Flagregister) |  |  |  |
|  | Bit 0: = B_lrnws Bit 1: = B_lrnerf Bit 2: = B_nlperf Bit 3: = B_fprzok Bit 4: = B_fprrdy Bit 5: = B_fprzab Bit 6: = Z_dvef Bit 7: = Z_dvev | Bit 0: = Z_dven Bit 1: = Z_dveu Bit 2: = E_dvef Bit 3: = E_dvev Bit 4: = E_dven Bit 5: = E_dveu Bit 6: = B_mibeg Bit 7: = frei | Bit 0: = B_falsh Bit 1: = B_lamlash Bit 2: = B_kh Bit 3: = B_fasla Bit 4: = B_lamka Bit 5: = B_lamnswl Bit 6: = B_lambts Bit 7: = B_lamfas | Bit 0: tmot > 80 C Bit 1: nmot < 2000 U/min Bit 2: wdkba < 5% Bit 3: B_lr = 1 Bit 4: B_ll = 1 Bit 5: B_koe=0 Bit 6: tkatm > 350 C tkatm > 350 C & tkatm2 > 350 C SY_STERVK=1 Bit 7: kein Fehler im Speicher |
| 241 | „MIL“-Indikáció (dmdmilst, dmdlfmb, dmdsfmb_w, dmdafmb) !Csak USA típusok esetén! |  |  |  |
|  | MIL-státusz | Leghoszabb menetidő villogó „MIL“-el | Összes menetidő villogó „MIL“-el | Menetidők száma villogó „MIL“-el |
|  | x x │ └─ MIL világít │ └── wg. Sérült katalizátoros | [ sec ] | [ sec ] | [ - ] |
| 242 | Tankleckdiagnose (tpfifo, tc61pws, tc61dps, Text) !Csak USA típusok esetén! |  |  |  |
|  |  | „ID komponens „ | „ ID komponens “ | Eredmény |
|  | [ sec ] | [ sec ] | [ sec ] | Teszt Be /  Ki Syst. i.O. /  n.i.O. |

Csatlakozás  (”01” -> ”10” -> ...):

| Csatorn | KLOGIN | SLOGIN | Név | Funkció | Csatlakozás | alsó | felső |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr.: | Nr.: |  |  |  | Határért. | Határért. |
| 1 | Login-kód nélkül |  |  | vstnls | %LLRNS | LL-Szüks.ford.sz. | -50 | 50 |
| 2 | X | X | vstfba | %ESUK | BA Faktor | 1,0 | 1,1 |
| 3 |  | X | vstfva | %ESUK | VA Faktor | 0,9 | 1,0 |
| 4 | X | X | vstfns | %ESNST | Indítás utáni faktor | 1,0 | 1,1 |
| 5 |  | X | vstfwl | %ESWL | Bemelegedési fakt. | 1,0 | 1,1 |
| 6 |  | X | vstlr | %LR | TV-eltolás | -0,1s | 0,1s |
| 7 |  | X | vstvvr | %VMAXMD | V-zárás | -80 | 0 |
| 8 | X | X | vstfst | %ESSTT | Start Faktor | 1,0 | 1,1 |
| 9 |  | X | vstdzw | %ZUE | ZW Aditiv | 0 | 0 |
| 10 |  | X | vstfrk | %ESGRU | Faktor csoport | 1,0 | 1,0 |
| 11 |  | X | vstagr | %AGR | AGR-hányad | 0 | 0 |
| 12 |  | X | vstrlx | %LDRLMX | Max. töltőnyomás | 1,0 | 1,0 |
| 13 | Login-kód nélkül |  |  | vstcns | %LLRNS | CW LL- Szüks.ford.sz. | 0 | 3 |
| 14 |  | X | vstmdr | %LLRMR | Md-Res. nyomatékszabályozás | 0 | 15% |

Csatlakozási csatorna ”13”:  LL –Szükséges ford. sz . – Átkapcsolás (N2 =  50 1/min)

| Csat.13: | BIT | 2 | 1 | 0 | VAG 1551/1552 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N-Soll2 LL-ben, nincs üzem |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | N-Soll2 LL-ben , AC-használat |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 2 | N-Soll2 LL -ben,Kompresszor be |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 3 | N-Soll2 LL-ben , AC és Kompresszor be |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 4 | N-Soll2 mindíg LL-el |

Minden 132kW-ra vonatkozó érték szürkével bekeretezve !!!

)  AG5-Jatco-Automata verzió még előkészületben

) A {} jeben található érték a  Quattro-ra vonatkozik, a zárójelben lévő az autómatára

)Amennyiben a 9. és a 10. Pozicióbanmég az alpérték, azaz 128-as digitális érték áll, ( adaptáció még nem következett be ), úgy a kiszélesített határértékek érvényesek a zárójelben.

) A {} jeben található érték a  Quattro-ra vonatkozik, a zárójelben lévő az autómatára

) Mindíg elvárt érték

A {} jeben található érték a  Quattro-ra vonatkozik, a zárójelben lévő az autómatára

8) Kijelző : „alapjárat“ , „részterhelés“,

) Mindíg elvárt érték

) A {} jeben található érték a  Quattro-ra vonatkozik, a zárójelben lévő az autómatára

) A {} jeben található érték a  Quattro-ra vonatkozik, a zárójelben lévő az autómatára

) Kijelző :” Alapjárat”, ”Félterhelés”,

) A {} jeben található érték a  Quattro-ra vonatkozik, a zárójelben lévő az autómatára

) ADP ERROR = a tartalékprogrammban

) A {} jeben található érték a  Quattro-ra vonatkozik, a zárójelben lévő az autómatára

) (A hallszenzor eltolása), 0 = állapot i. O.

) A {} jeben található érték a  Quattro-ra vonatkozik, a zárójelben lévő az autómatára

) Kijelző :” Alapjárat”, ”Félterhelés”,

) A {} jeben található érték a  Quattro-ra vonatkozik, a zárójelben lévő az autómatára

) A {} jeben található érték a  Quattro-ra vonatkozik, a zárójelben lévő az autómatára

) A {} jeben található érték a  Quattro-ra vonatkozik, a zárójelben lévő az autómatára

) A {} jeben található érték a  Quattro-ra vonatkozik, a zárójelben lévő az autómatára

) A {} jeben található érték a  Quattro-ra vonatkozik, a zárójelben lévő az autómatára