# Vizsgálat TEVES ABS/EDS/ASR és ESP

TARTALOMJEGYZÉK

1	Variációáttekintés ABS/EDS és ASR	2

1.1.	ABS	2

1.2.	EDS front und quattro	2

1.3.	ASR	2

2	Variációáttekintés ESP	2

2.1.	ESP  KW27/99-ig (nem Family)	2

2.2.	ESP-Family  27/99-től	2

3	Vezérlők kódolása

3.1.	Általános	3

3.2.	Kódolás ABS/EDS/ASR	3

3.3.	Kódolás ESP	3

4	EDS quattro szenzorok kalibrálása	3

4.1.	Hosszúsági-gyorsulásérzékelő szenzor

5	ESP szenzorok kalibrálása és kiegyenlitése	3

5.1.	Általános	3

5.2.	Kormányszög-kitérésszenzor	3

5.3.	Oldalgyorsulásszenzor (Y-tengely)	3

5.4.	Nyomásszenzorok	3

5.5.	Hosszúsági-gyorsulásszenzor (X-tengely)	3

6	Mérési blokkok: ABS/EDS/ASR	4

6.1.	Általános	4

6.2.	Mwb 01, Keréksebesség VL, VR, HL és HR	4

6.3.	Mwb 02, Kerékszenzorok "Start-sebességei"	4

6.4.	Mwb 03, Féklámpakapcsoló	4

6.5.	Mwb 06, Hosszúsági-gyorsulásérzékelő szenzor (csak EDS quattro)	5

6.6.	Mwb 125, CAN-Kommunikáció státusza	5

7	Mérési blokkok: ESP	5

7.1.	Általános

7.2.	Mwb 01, Keréksebesség VL, VR, HL és HR	5

7.3.	Mwb 02, Kerékszenzorok "Start-sebességei"	5

7.4.	Mwb 03, Féklámpakapcsoló és oldókapcsoló	5

7.5.	Mwb 04, Kormányszögszenzor, oldalgyorsulásszenzor, Gierrate-szenzor	5

7.6.	Mwb 05, Nyomáskapcsoló 1 és 2	5

7.7.	Mwb 06, Hosszúsági-gyorsulásérzékelő szenzor 	5

7.8.	Mwb 125, CAN-Kommunikáció státusza	5

8	Hibatároló	5

## Variációáttekintés  ABS/EDS und ASR

### ABS

Steuergerät 	ZSB		Megjegyzés

A3 ABS:	 	1J0 907 379 G	1J0 614 117 C	CAN 2 x 60 Ohm

A3ABS: 		1J0 907 379 P	1J0 614 117 D	CAN 2 x 1300 Ohm

W10 ABS:	8Z0 907 379 	8Z0 614 117	CAN 2 x 1300 Ohm

### EDS front és quattro

A3 EDS front:	1J0 907 379 H 	1J0 614 217 C	CAN 2 x 60 Ohm

A3 EDS front:	1J0 907 379 Q 	1J0 614 217 E	CAN 2 x 1300 Ohm

A3 EDS quattro:	1J0 907 379 L	1J0 614 217 D	CAN 2 x 60 Ohm

A3 EDS quattro:	1J0 907 379 AA	1J0 614 217 F	CAN 2 x 1300 Ohm

TT EDS quattro:	8N0 907 379 A 	8N0 614 217	CAN 2 x 60 Ohm

TT EDS quattro:	8N0 907 379 C 	8N0 614 217 A	CAN 2 x 1300 Ohm

### ASR

A3 ASR front:	1J0 907 379 J	1J0 614 417	CAN 2 x 60 Ohm

A3 ASR front:	1J0 907 379 R	1J0 614 417 A	CAN 2 x 1300 Ohm

TT ASR front:	8N0 907 379  	8N0 614 417	CAN 2 x 60 Ohm

TT ASR front:	8N0 907 379 B 	8N0 614 417 A	CAN 2 x 1300 Ohm

## Variációáttekintés ESP

### ESP  KW27/99 –ig (nem Family)

A3 front ESP:	1J0 907 379 S	1J0 614 517	CAN 2 x 60 Ohm

A3 quattro ESP:	1J0 907 379 N	1J0 614 517 A	CAN 2 x 60 Ohm

A3 quattro ESP:	1J0 907 379 AB	1J0 614 517 B	CAN 2 x 1300 Ohm

### ESP-Family  27/99-től

A3 front ESP:	1C0 907 379 	6X0 614 517	CAN 2 x 1300 Ohm

A3 quattro ESP:	1C0 907 379 A	6X0 614 517 C	CAN 2 x 1300 Ohm

TT front ESP:	8N0 907 379 D	8N0 614 517	CAN 2 x 1300 Ohm

TT quattro ESP:	8N0 907 379 E	8N0 614 517 A	CAN 2 x 1300 Ohm

W10 front ESP:	8Z0 907 379 X	8N0 614 517	CAN 2 x 1300 Ohm

## Vezérlőegységek kódolása:

### Általánosan:

ABS/EDS/ASR vezérlők a VAG-Teszterrrel ill. az MPS (Siemens) rendszerrel kódolhatók. A szoftwerkódolás mellett még egy a vezetékrendszert érintő kódolás szükséges. A fordulatszám-kimenetek  VL, VR, HL, HR és az un. Pincodecheck-bemenetek PCC1 és PCC2 között egy, a gépkocsi-tipushoz illesztett  kódrövidzár szükséges a vezetékkötegben.

Az ESP vezérlőknél  KW27/99-től  (un.. Family-Steuergeräte) a fordulatszámkimeneti

kódolás mellett még az un.  Pin2 kódolása (megkülönböztetésül  Front/Quattro) szükséges.

ESP-vezérlőknek KW 27/99 előtt (nem Family) még nincs Hardwarekódolásuk a vezetékkötegben.

A kiadott kódértékek:

### ABS/EDS/ASR vezérlők kódolása:

Funkció 11, Loginsequenz, Logincode „40168“ beadása

Funkció 07, Vezérlő kódolása , kódszámot beadni:

Code TT ASR front:			13204

Code TT EDS quattro:			13504

Code W10 ABS Basis és Öko F06:	04531

Code W10 ABS Basis F07:		08928

Code W10 ABS Öko F07:		09929

### ESP vezérlők kódolása:

Funkció 11, Loginsequenz, Logincode „40168“ beadása

Funkció 07, Vezérlő kódolása , kódszámot beadni:

Code TT ESP front F06:		            23049

Code TT ESP quattro F06:	            18446

Code W10 ESP Basis és Öko F06:	            00241

Code W10 ESP Basis F07 Family:		2566

Code W10 ESP Öko F07 Family:		2572

## EDS quattro szenzorok kalibrálása:

### Hossszúsági-gyorsulásszenzor (X-tengely):

Funkció 11, Loginsequenz, Logincode „40168“ beadása

Funktció 4, Alapbeállitás

069, Gyorsulásszenzor kalibrálása

Megjegyzés: A kalibrálást álló, vizszintes helyzetű gépkocsinál végezzük!

## Az ESP szenzorok kalibrálása és kiegyenlitése:

### Általánosan:

Minden szenzor kalibrálásához un. Login-kód beadása, mint előfeltétel szükséges.

### Kormányszög-jeladószenzor:

Funkció 11, Loginsequenz, Logincode „40168“ beadása

Funkció 04, alapbeállitás

A szenzor inicializálásához a kormánykereket   5° -al folyamatosan mozgassuk  a középpont körül.

A kormányt vigyük középállásba.

060, Kormányszög-jeladószenzor kalibrálása.

A beállitott kormányközépállás tolarenciája  4.5 ° megengedett.

### Oldalirányú-gyorsulásérzékelő szenzor: (Y-tengely)

Funkció 11, Loginsequenz, Logincode „40168“ beadása

Funkció 04, Alapbeállitás

063, Oldalirányú-gyorsulásérzékelő szenzor kalibrálása:

Figyelem: A kalibrálást álló gépkocsinál, vizszintes talajon végezzük.

Megengedett tolarencia:  0.5m/s2

### Nyomásszenzorok:

Funkció 11, Loginsequenz, Logincode „40168“ beadása

Funkció 04, Alapbeállitás

066, Fékrendszernyomás-érzékelő szenzor kalibrálása.

Figyelem: A fékpedált ne működtessük!

Megengedett tolarencia < 8 bar

### 5.5        Hosszúsági-gyorsulásérzékelő szenzor: (X-tengely)     csak quattro-nál!

Funkció 11, Loginsequenz, Logincode „40168“ beadása

Funkció 04, Alapbeállitás

069, Hosszúsági-gyorsulásérzékelő szenzor kalibrálása

Figyelem: A kalibrálást álló gépkocsinál, vizszintes talajon végezzük.

Megengedett tolarencia:  0.5m/s2

## Mérési blokkok  ABS/EDS/ASR

### Általánosan:

Funkció 08, Mérési blokkok

### Mwb 01, keréksebesség VL, VR, HL és HR

001, Az aktuális keréksebesség megjelenitése: bal első ; jobb első ; bal hátsó ; jobb hátsó.

### Mwb 02, Kerékszenzorok „START-sebessége“:

002, Az első felismert jelszinthez tartozó sebesség a kerékszenzoroktól: bal első ; jobb első ;

bal hátsó ; jobb hátsó

Figyelem: Ha a kijelzett érték 255 , eredményes mérés nem történt meg.

### Mwb 03, Féklámpakapcsoló:

003, Féklámpakapcsoló kimenet:  Kijelzett érték 0: féklámpakapcsoló nem működtet,    kij.érték 1: működtet

### Mwb 06, Hosszúsági-gyorsulásérzékelő szenzor (csak EDS quattro)

006, Hosszúsági-gyorsulásérzékelő szenzor

Figyelem: kijelzett érték   0.5 m/s2  álló gépkocsinál vizszintes talajon.

### Mwb 125, CAN-kommunikáció státusza:

125 Status der Kommunikation über CAN

Kijelzett érték 1: CAN i.O. (rendben)

## Mérési blokkok ESP

### Általánosan

Funkció 08, mérési blokk behivása

### Mwb 01, keréksebesség VL, VR, HL és HR

001, Az aktuális keréksebesség megjelenitése: bal első ; jobb első ; bal hátsó ; jobb hátsó.

### Mwb 02, Kerékszenzorok „START-sebessége“:

002, Az első felismert jelszinthez tartozó sebesség a kerékszenzoroktól: bal első ; jobb első ;

bal hátsó ; jobb hátsó

Figyelem: Ha a kijelzett érték 255 , eredményes mérés nem történt meg.

### Mwb 03, Féklámpakapcsoló és oldókapcsoló

003, Féklámpakapcsoló és oldókapcsoló

Érték 0: féklámpakapcsoló nem működtet, Érték 1: működtet

Érték 0:  oldókapcsoló nem működtet , Érték 1: működtet

Figyelem: Fékpedált lassan müködtessük, a fék és oldókapcsoló értékei időbeli eltolással

egymás után kell hogy változzanak.

### Mwb 04, Kormányszögszenzor, Oldalirányú-gyorsulásszenzor, Gierrate-szenzor

004, 	Kijelzés: kormányszögszenzor ( 4.5°)

Kijelzés: oldalgyorsulásszenzor ( 0.5 m/s2)

Kijelzés: Gierrate-szenzor ( 2.5 °/s)

Figyelem: A határértékek a zárójelben álló gépkocsira, vizszintes talajon érvényesek!

### Mwb 05, Nyomásszenzor 1 és 2

005, Kijelzés:  Nyomásszenzor 1 és 2

Figyelem:  Nyomásérték nem működtetett fékpedálnál <   7 bar

### Mwb 06, Hosszúsági-gyorsulásérzékelő szenzor (csak EDS quattro)

006, Hosszúsági-gyorsulásérzékelő szenzor

Figyelem: kijelzett érték   0.5 m/s2  álló gépkocsinál vizszintes talajon.

### Mwb 125, CAN-kommunikáció státusza:

125 Status der Kommunikation über CAN

Kijelzett érték 1: CAN i.O. (rendben)

## Hibatároló

Funkció 02, Hibatárolót kiolvasni

- Utómunka elvégzését követően a  3. és 4. vagy a 3. és 5. pontok értelem szerinti elvégzése ill. ellenőrzése szükséges!