Szalagvég- ellenőrzés

TLEV kipufogógáznormás

OnBoardDiagnózis

támogatottságú járművekhez

Motorvariáns:

1.8l-Turbo-5V-keresztbeépített

110/132 KW TLEV

(Melléklet a 9515-MC-2001 sz. munkautasitáshoz.)

31.07.2026	OBDUSA.doc	Version 08

Tartalomjegyzék

1	Vezérlőegységek és adatállapot	1

2	Alapbeállítások vizsgálATA	1

2.1	Kódolás ellenőrzése	1

2.2	GRA (sebességszabályozó) (de-)aktiválása	1

2.3	Variánskódolás TLEV kipufogógáznorma-határértékhez	2

2.4	Alapbeállítás: fojtószelep-adaptáció	2

2.5	Kick-Down-adaptáció automata váltónál	2

3	„000„ alap mérési blokk vizsgálata	3

4	Hibatároló kiolvasása és törlése	3

5	OBD Kurztrip-ellenőrzés	4

5.1	Tanktömítettség vizsgálat	4

5.2	Aktivszénszűrő-szelep vizsgálat (TEV-ellenőrzés)	4

5.3	Üzemanyagszabályozási rendszer vizsgálata	5

5.4	Lambda-szonda fűtés	5

5.5	Hátsó-Kat.-Lambdaszonda-üzemkészkész-állapot	5

5.6	Első-Kat-Lambdaszonda-öregedésvizsgálat	6

5.7	Lambda-szabályozási rendszer TV-eltolás	6

5.8	Hátsó-Kat-Lambdaszonda-öregedésvizsgálat	6

5.9	Kat-konvertálásvizsgálat   (előtte a 34-es mérési blokk i.O. vizsgálata szükséges!)	7

6	OBD információs mérési blokkok	7

6.1	Gyújtáskihagyásvizsgálat (összes)	7

6.2	Gyújtáskihagyásvizsgálat Hengerszelektiv 1-3	7

6.3	Gyújtáskihagyásvizsgálat Hengerszelektiv 4-6	8

6.4	Lambda-Szondafűtés	8

6.5	Készenléti  (Ready) és ciklusbitek	8

6.6	Készenléti (Ready) és hibabitek	9

# 1	Vezérlőegységek és kódolásaik:

| Típus | Teljesítmény | Hajtás | Kipufogó | Kódolás | Vezérlőegység-szám |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | gáz- |  | ( v.c. = variánskódolható, |
|  | (kW) |  | norma |  | HR = főrelével ) |
| Audi TT | 132 | 5f.k.-front | TLEV | 06500 | 8N0 906 018 C |
|  | 132 | 5f.k.-front | TLEV | 06500 | 8N0 906 018 M (HR, v.c.) |
|  | 132 | 5f.k.-Quattro | TLEV | 06600 | 8N0 906 018 S (HR, v.c.) |
|  | 132 | 5f.aut.-front | TLEV | 06550 | 8N0 906 018 K (HR) |
|  | 132 | 5f.aut.-Quattro | TLEV | 06650 | 8N0 906 018 P (HR) |
|  | 132 | 6f.k.-front | TLEV | 06510 | 8N0 906 018 M (HR, v.c.) |
|  | 132 | 6f.k.-Quattro | TLEV | 06610 | 8N0 906 018 S (HR, v.c.) |
| VW Golf / | 110 | 5f.k.-front | TLEV | 06500 | 06A 906 032 CL (HR) |
| VW Jetta | 110 | 4f.aut.-front | TLEV | 06530 | 06A 906 032 CM (HR) |

Adatállapot:  21DFxxxx . HEX   és  következők

# Alapbeállítások ellenőrzése

Vizsgálat:		VAG 1551/VAG 1552	diagnózisteszterrel

Vizsgálati feltétel: 	jármű állva, motor leállíva, gyújtás bekapcsolva, automata váltó “P„ helyzetben legyen

## 2.1	Kódolás ellenőrzése

- címszó		01	(motorelektronika)					Q

®

## 2.2	GRA (sebességszabályozó) (de-)aktiválása

- címszó		01		(motorelektronika) 				Q

®

- funkció		11		(bejelentkezési eljárás)			Q

11463		aktiválás					Q

{ 16167		deaktiválás					Q }

Aktivált GRA-nál a  01 címszó (motorelektronika) alatt a VAG-teszter kijelző első sorában egy “G“ bető jelenik meg.

## 2.3	Variánskódolás TLEV kipufogógáz határértékhez

|  |  | Hajtóműtipus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Speciális funkció | Automata | Automata | Kéziváltó | Kéziváltó |
|  | AG4 | AG5 | M5 | M6 |
|  | (csak Golf/Jetta) |  |  |  |
| Front ASR-rel és CAN-busszal | 06530 | 06550 | 06500 | 06510 |
| Quattro ASR nélkül, CAN-busszal | - | - | 06600 | 06610 |

## 2.4	Alapbeállítás: fojtószelep adaptáció

- címszó		01	(motorelektronika) 					Q

®

- funkció		04	(alapbeállítás)						Q

- csoportszám		060	(fojtószelep adaptáció végrehajtása)			Q

| 060 | Fojtószelep adaptáció |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jellemző | DK-szög-Poti 1 | DK-szög-Poti 2 | Tanult érték számláló | Státusz |
| Kell-érték | 8%-tól 60%-ig | 60%-tól 94%-ig | 0-tól 8-ig | „ADP.fut„ „ADP.i.O.„ vagy „HIBA„ |

®

- funkció		02	(hibatároló kiolvasása)				Q

®

{ - funkció		06	(befejezés)						Q }

## 2.5	Kick-Down-adaptáció automata váltónál

- císzó			01	(motorelektronika) 					Q

®

- funkció		04	(alapbeállítás)						Q

- csoportszám		063	(Kick-Down-adaptáció végrehajtása)

Gázpedált ütközésig lenyomni amig a kijelzőn a “Státusz“ <ADP fut> megjelenik!

| 063 | Kick-Down-adaptáció |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jellemző | Poti 1 Pedáljeladó | Poti 2 pedáljeladó | - | státusz |
| Kell-érték | -25%-tól +25%-ig | -25%-tól +25%-ig |  | „ADP.fut„/ „ADP .i.O.„ vagy „HIBA„ |

®

- funkció		02	(hibatároló kiolvasása)				Q

®

{ - funkció		06	(befejezés)						Q }

# 3	„000„ alap mérési blokk vizsgálata

Vizsgálat:		VAG 1551/VAG 1552	diagnózisteszterrel

Vizsgálat feltételei: 	motor alapjáraton; minden elektromos fogyasztó és a klíma-berendezés kikapcsolva; motorhőmérséklet Tmot > 80°C legyen

- címszó		01	(motorelektronika)					Q

®

- funkció		04	(alapbeállítás)						Q

- mérési blokk		000	(10 vezérlőegység jellemző nem fizikai formában)	Q

| 000 | Rendszer alapbeállításban / mérési blokk olvasása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | üresjárati szabályozás |  | Lambda-szabályozás |  |  |
| Jellemző cimke | Motorhőmér-séklet tmotlin | Ter-helés rl | Motor-fordulat- szám 1) nmot | akkumulá-tor feszültség ub | Fojtószelep-szög wdkba | Delta-nyomaték üresjárati szabályozás dmllri_w | Nyomaték-veszteség adaptáció üresjáraton dmvad | Lambda-szabályzó fr | Lambda-tanultérték üresjárat rkat | Lambda tanultérték rész-terhelés fra |
| Kijelző: Kell- érték | 185 -től 205 -ig | 21 -től 39 -ig | 801) -tól 92 -ig | 142 -től 206 -ig | 1 -től 7 -ig | 106 -tól 189 -ig | 113 -tól 143 -ig | 103 -tól 153 -ig | 78 -tól 178 -ig | 103 -tól 153 -ig |
| Fizikális egység Mértékegys: | 85 -től 105 -ig [°C] | 15 -től 30 -ig [%] | 8001) -tól 920 -ig [1/min] | 10 -től 14,5 -ig [V] | 0,4 -től 2,75 -ig [%] | -4,3 -tól 12,2 -ig [%] | -3 -tól +3 -ig [%] | -20 -tól +20 -ig [%] | -10 -től +10 -ig [%] | -10 -től +10 -ig [%] |

®

1) : Az alapjárati fordulatszámok eltérőek a Quattro-hajtású (720-840 1/min) és az automata váltós- (640-760 1/min) variánsoknál!  A főrelé  bevezetésétől  (Mod.j.: 00) minden kézi kapcsolású változatnál az üresjárati fordulatszám : 700-820 1/min.

# 4	Hibatároló kiolvasása és törlése

- funkció	02	(hibatároló kiolvasása)					Q

®

- funkció	05	(hibatároló törlése; FIGYELEM!: törli a l- és

töltőnyomás-adaptációs értéket is! => adott esetben

ezeket előzőleg olvassuk ki)       							                                                           Q

®

{ - funkció	06	(befejezés)							Q }

# 5	OBD Kurztrip-ellenőrzés

Vizsgálat:		VAG 1551/VAG 1552	diagnózisteszterrel

Vizsgálat feltételei: 	motor alapjáraton; motorhőmérséklet Tmot > 80°C;

alapbeállításnál (04) a tankszellőztető AKF szelep zárva

és a klímakompresszor lekapcsolva legyen.

## 5.1	Tanktömítettség vizsgálat

- funkció		04	(alapbeállítás)						Q

- mérési blokk		071	(tanktömítettség vizsgálat)				Q

- fordulatszám: alapjárati

- várni a RENDSZER. i.O. kijelzésig

- beszívott levegő hőmérséklete < 95°C

- motor hőmérséklete < 105°C

| 071 | Tanktömítettség vizsgálat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jellemző |  | REED kontaktus | hibajelentés | tesztstátusz | eredmény |
| Kell érték |  | Reed auf / Reed zu | kisrés/ nagyrés/ SYS. N.i.O./ Megszakítás | Rendszerteszt/ Mérés/ Mérés vége | Teszt BE/KI Rendszer i.O./ Rendszer n.i.O. |

®

## 5.2	Tankszellőztető (AKF)-szelep vizsgálat (TEV-ellenőrzés)

- funkció		04	(alapbeállítás)						Q

- mérési blokk		070	(tankszellőztető AKF)-szelep vizsgálat)			Q

- fordulatszám: alapjárati

- motorhőmérséklet > 80°C

- várni a „TEV i.O.„ kijelzésig

| kijelző | Tankszellőztető (AKF)-szelep vizsgálat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 070 | Nyitási fok (szelep) | Lambdaszabályzó értéke aktív diagnózisnál | TEV 1) tömegáram százalékban | eredmény |
| kell érték | 0%-tól 10%-ig | -7,0%-tól +7,0%-ig | 0%-tól +30%-ig | teszt BE / KI TEV i.O. / TEV n.i.O. |

®

1):  A kijelző csak az ellenőrzés  vége után jelenik meg.

## 5.3	Üzemanyagszabályozási- rendszer vizsgálata

- funkció		04	(alapbeállítás)						Q

- mérési blokk		107	(üzemanyagszabályozási rendszer vizsgálat)		Q

- Lambda-szabályozás aktív

- keverékadaptációt a rendszer már megkezdte

- fordulatszám: alapjárati

| 107 | Üzemanyagszabályozási rendszer vizsgálat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jellemző | Fordulatszám | Lambda-szabályzó középérték | - | eredmény |
| Kell érték | 800 1/min 1) -től 920 1/min -ig | -23%-tól +23%-ig |  | Teszt BE/KI Rendszer i.O./ Rendszer n.i.O. |

1) : Az alapjárati fordulatszámok eltérőek a Quattro-hajtású (720-840 1/min) és az automata váltós- (640-760 1/min) variánsoknál!  A főrelé bevezetésétől (Mod.j.: 00) minden kézi kapcsolású változatnál az üresjárati fordulatszám : 700-820 1/min.

## 5.4	Lambda-szonda fűtés

- funkció		08	(mérési blokk olvasása)				Q

- mérési blokk		041	(Lambda-szonda fűtés)				Q

- fordulatszám: 1800...2200 1/min tartása addig, amíg   az első Kat-szonda „ellenállás-értéke„ a kijelzőn meg nem jelenik.

| 041 | Lambda-szonda fűtés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| jellemző | Ellenállás ® | állapot | Ellenállás ® | állapot |
| kell érték | kisebb mint 2kOhm | fűtés e. kat. BE/ fűtés e. kat. KI | kisebb mint 2kOhm | fűtés h. kat. BE/ fűtés h. kat. KI |

®

## 5.5	Hátsó-Kat-Lambdaszonda üzemkész-állapot vizsgálat:

- funkció		04	(alapbeállítás)						Q

- mérési blokk		036	(jelaktivitás vizsgálata)				Q

- motor alapjáraton

- szondafűtés aktív

| 036 | Hátsó-Kat-Lambdaszonda üzemkészenléti-állapot |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jellemző |  | szondafeszültség nach Kat. | eredmény | - | - |
| kell érték |  | < 0,4V vagy > 0,5V | teszt BE/KI B1-S2 i.O./ B1-S2 n. i.O |  |  |

®

## 5.6	Első-Kat-Lambdaszonda-öregedésvizsgálat

- funkció		04	(alapbeállítás)						Q

- mérési blokk		034	(Első-Kat-Lambdaszonda-öregedésvizsgálat)	Q

- Várjunk amig a mérési blokk 41-ben , az első pozicióban az első katalizátor belső

ellenállásértéke megjelenik!   ( feltétel: üzemi hőmérséklete a szondának kb. 350 °C,

ettől alacsonyabb szondahőmérsékletnél a mező még üres).

- fordulatszám: 1800...2200 1/min, tartani amíg az „S1-B1 i.O.„ meg nem jelenik.

| 034 | Vor-Kat-Lambdaszonda-öregedésvizsgálat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| jellemző | Fordulatszám | Kipufogógáz-/ kat-hőmérséklet | Periódusidő | Eredmény |
| Kell érték | 1800 1/min -től 2200 1/min-ig | 300°C -tól 500°C-ig | 0,0sec -tól 2,7sec-ig | teszt BE/KI B1-S1 i.O./ B1-S1 n. i.O. |

®

## 5.7	Lambda-szabályozási rendszer TV-eltolás

- funkció		04	(alapbeállítás)						Q

- mérési blokk		037	(Lambda-szabályozási rendszer tv-eltolás)		Q

- motor alapjáraton

- Lambda-szabályozó első és hátsó katalizátorra vonatkozóan aktív.

| 037 | Lambda-szabályozási rendszer TV-eltolás |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jellemző |  | terhelés | szondafeszültség hátsó Kat | TV-eltolás | eredmény |
| kell érték |  | 12%-tól 30%-ig | 0,1V-tól 0,9V-ig | -1,2sec-től +1,2sec-ig | teszt BE/KI Rendszer i.O./ Rendszer n. i.O. |

®

## 5.8	Hátsó-Kat-Lambdaszonda-öregedésvizsgálat

- funkció		04	(alapbeállítás)						Q

- mérési blokk		043	(jelaktivitás vizsgálata)				Q

- fordulatszám: 1800...2200 1/min

- Szondafűtés diagnosztika a hátsó Katalizátorra vonatkozóan i.O.

- Hátsó-kat. szonda üzemkész

| 043 | Nach-Kat-Lambdaszonda-üzemkész-állapot |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jellemző |  | fordulatszám | Kat-hőmérséklet | Szondafeszültség hátsó Kat. | eredmény |
| kell érték |  | 1800 1/min -től 2200 1/min-ig | >300°C | 0,1V -tól 0,9V-ig | teszt BE/KI B1-S2 i.O./ B1-S2 n. i.O |

®

## 5.9	Kat-konvertálásvizsgálat   (előtte a 34-es mérési blokk i.O. vizsgálata szükséges!)

- funkció		04	(alapbeállítás)						Q

- mérési blokk		046	(Kat-konvertálás vizsgálat)				Q

- fordulatszám: 1800...2200 1/min, tartani amíg a “Kat B1  i.O.“ meg nem jelenik

| 046 | Kat-konvertálás vizsgálat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| jellemző | fordulatszám | Kat-hőmérséklet | Kat-konvertálás mérési értéke | eredmény |
| kell érték | 1800 1/min -tól 2200 1/min-ig | >350°C | 0,0 -tól 0,35-ig | teszt BE/KI Kat B1 i.O./ Kat B1 n.i.O. |

®

# 6	OBD információs mérési blokkok

Vizsgálat:		VAG 1551/VAG 1552	diagnózisteszterrel

Vizsgálat feltételei: 	Motor alapjáraton; minden elektromos fogyasztó és a klímaberendezés kikapcsolva; motorhőmérséklet Tmot > 80°C legyen.

## 6.1	Hengerkihagyásfelismerés-vizsgálat (összes)

- funkció		08	(mérési blokk olvasása)				Q

- mérési blokk 	014	(hengerkihagyásfelismerés)					Q

| 014 | Hengerkihagyásfelismerés, (kipuf.gáz releváns) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| jellemző | fordulatszám | terhelés | Kihagyás összesen | Kihagyásfelismerés |
| Kell érték | 800 1/min 1) bis 920 1/min | 12% bis 30% | 0 | aktiválva |

1) : Az alapjárati fordulatszámok eltérőek a Quattro-hajtású (720-840 1/min) és az automata váltós- (640-760 1/min) variánsoknál!  A főrelé bevezetésétől (Mod.j.: 00) minden kézi kapcsolású változat üresjárati fordulatszáma : 700-820 1/min.

## 6.2	Hengerkihagyásfelismerés-vizsgálat, hengerszelektiv 1-3

- gomb			3-at	az 1551-en     vagy gomb     -at    az 1552-n megnyomni

- mérési blokk		015	(hengerkihagyásfelismerés) 				Q

| 015 | Hengerkihagyásfelismerés (kipuf.gáz releváns) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| jellemző | számláló Zyl. 1 | számláló Zyl. 2 | számláló Zyl. 3 | Kihagyásfelismerés |
| kell érték | 0 | 0 | 0 | aktiválva |

## 6.3	Hengerkihagyásfelismerés, hengerszelektiv 4-6:

- gomb			3-at	az 1551-en     vagy gomb     -at    az 1552-n megnyomni

- mérési blokk		016	(kihagyásfelismerés) 				Q

| 016 | Hengerkihagyásfelismerés (kip.gáz. releváns) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jellemző |  | számláló Zyl. 4 | számláló Zyl. 5 | számláló Zyl. 6 | kihagyásfelismerés |
| kell érték |  | 0 |  |  | aktiválva |

®

## 6.4	Lambda-Szondafűtés

- funkció		08	(mérési blokk olvasása)				Q

- mérési blokk		041	(Lambda-Szondafűtés)				Q

| 041 | Lambda-Szondafűtés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| jellemző | Üzemi ellenállás | állapot | Üzemi ellenállás | állapot |
| kell érték | kisebb mint 2kOhm | fűtés v. kat. BE/ fűtés v. kat. KI | kisebb mint 2kOhm | fűtés n. kat. BE/ fűtés n. kat. KI |

®

## 6.5	Készenléti (Ready) és ciklusbitek

- funkció		08	(mérési blokk olvasása)				Q

- mérési blokk		086	(készenléti- és ciklusbitek)				Q

| 086 | Készenléti (Ready)- és ciklusbitek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| jellemző | készenléti bitek (lezárt vizsgálatok) 1=nincs lezárva 0=lezárva | ciklus bitek (lefutott részvizsgálatok) 1=nem futott le 0=lefutott | ciklus bitek (lefutott részvizsgálatok) 1=nem futott le 0=lefutott | ciklus bitek (lefutott részvizsgálatok) 1=nem futott le 0=lefutott |
| kell érték | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_katali- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ zátorok ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_fűtés-Kat ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_AKF-rendszer ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_SL-rendszer ¦ ¦ ¦ ¦_klímaberendezés ¦ ¦ ¦_l-Szondák ¦ ¦_l-Szondafűtés ¦_AGR (kip.gáz.visszav) | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_Kat Bank1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_Kat Bank2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_LDP (Leck.D.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_TEV (AKF) ¦ ¦ ¦ ¦_fűtés B1-S1 ¦ ¦ ¦_ fűtés.B1-S2 ¦ ¦_ fűtés.B2-S1 ¦_ fűtés.B2-S2 | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_B1-S1 el. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_B1-S2 el. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_B1-S1 tv ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_B1-S2 sa ¦ ¦ ¦ ¦_B1-S1 tp ¦ ¦ ¦_SLS légtömegáram ¦ ¦_SLS tömítettség ¦_szabad | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_B2-S1 el. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_B2-S2 el. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_B2-S1 tv ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_B2-S2 sa ¦ ¦ ¦ ¦_B2-S1 tp ¦ ¦ ¦_AGR légtömegáram ¦ ¦_AGR tömítettség ¦_szabad |

## TV – TV Eltolás

## SA – Jelalakpróba

TP -- Periódusidő

## 6.6	Készenléti (Ready) és hibabitek

- gomb			3-at	az 1551-en     vagy gomb     -at    az 1552-n megnyomni	- mérési blokk		087	(készenléti- és hibabitek)				Q

| 087 | Készenléti (ready) és hibabitek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| jellemző | készenléti bitek (lezárt vizsgálatok) 1=nincs lezárva 0=lezárva | hiba bitek (lefutott részvizsgálatok) 1=hiba 0=nincs hiba | hiba bitek (lefutott részvizsgálatok) 1=hiba 0=nincs hiba | hiba bitek (lefutott részvizsgálatok) 1=hiba 0=nincs hiba |
| kell érték | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_katali- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ zátorok ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_fűtés-Kat ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_AKF-rendszer ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_SL-rendszer ¦ ¦ ¦ ¦_klímaberendezés ¦ ¦ ¦_l-Szondák ¦ ¦_l-Szondafűtés ¦_AGR (kip.gáz.visszav) | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_Kat Bank1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_Kat Bank2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_LDP (Leck P.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_TEV (AKF) ¦ ¦ ¦ ¦_fűtés B1-S1 ¦ ¦ ¦_ fűtés.B1-S2 ¦ ¦_ fűtés.B2-S1 ¦_ fűtés.B2-S2 | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_B1-S1 el. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_B1-S2 el. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_B1-S1 tv ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_B1-S2 sa ¦ ¦ ¦ ¦_B1-S1 tp ¦ ¦ ¦_SLS légtömegáram ¦ ¦_SLS tömítettség ¦_szabad | xxxxxxxx ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_B2-S1 el. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_B2-S2 el. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_B2-S1 tv ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_B2-S2 sa ¦ ¦ ¦ ¦_B2-S1 tp ¦ ¦ ¦_AGR légtömegáram ¦ ¦_AGR tömítettség ¦_szabad |

®

- funkció	02	(hibatároló kiolvasása)					Q

®

{ - funkció	06	(befejezés)							Q }

TV --  TV Eltolás

SA --  Jelalakpróba

TP --  Periódusidő