Stecker 1 (kék)



| Stecker 1 - kék |  |  | irány. | 0V/test | 12V | megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kl. 15 | BE | KI | BE | Kimenet az összes CAN számára |
| 2 | Fékkopásvisszajelzés | BE | i.O. nincs hiba | hiba(offen) | Kijelzö 100%, törölni csak Kl 15 ki-vel |
| 3 | Tacho kimenet 1 | KI | hiba | frekvenciafüggö 400Hz-ig | 12V kimeneti jel és minden CAN számára |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Tankadó | BE | hiba | 5V analog | Analog 0-5V jelszint Kimenet az A-CAN-ra |
| 6 | Tankfigyelmeztetés ODB 2 | KI | Tanktartalom < 8L | Tanktartalom > 8L | 12V kimenet, aktiv a tankfigyelmeztetéskor kimenet az-CAN-ra |
| 7 | Kl. 31 Szenzor | GND |  |  | Belül huzalozva a KL31-re |
| 8 | Hütövizhömérséklet | BE | 40=130°C | 741=30°C | Ellenállásérték a Kl 31 és a Szenzor között. Kimenet az A-CAN-ra |
| 9 | Kl. 31 (nagy fogyasztók) | GND |  |  | gépkocsitest |
| 10 | Olajnyomás 2 (hoch) | BE | olajnyomás i.O. | olajnyomás n.i.O. | Kapcsolás a testre |
| 11 | Fordulatszámjel | BE | Hiba és a mutató a 0-án | frekvenciafüggö | 12V bemeneti jel vagy az A-CAN-ról |
| 12 | Klimakikapcsolás | KI | T>120°C kikapcsolás | T<120°C | >120°C nincs jel kimenet az A-CAN-ra |
| 13 | E-Gas/izzításkontroll | BE | be | ki | Test a kombiban vagy Jel az A-CAN-ról |
| 14 | Magasságszabályozás / vászontetö | BE | Mag. Áll. KI / Tetö zárva | Mag.áll aktiv/ Tetö nyitva | Test a kombiban |
| 15 | Kl. 58d | KI | hiba | 150 Hz | 12V PWM kimenet Dimmung 6%-100%, Kimenet minden CAN számára |
| 16 | Utánfutóvisszajelzö | BE | világít | ki (offen) | Kontroll LED |
| 17 | Távolsági fény | BE | KI | BE | Kontroll LED |
| 18 | Irányjelzö bal | BE | KI | BE | Kontroll LED |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 | Kl. 58s | KI | hiba | 150Hz | 12V PWM kimenet megvilágítás. 6%-100% Kimenet minden CAN-ra |
| 21 | Ajtókontakt vezetö oldal | BE | Ajtó nyitva | Ajtó zárva | Kijelzö a display-en Kimenet az A-CAN-ra |
| 22 | Hütövizmennyiség | BE | hiba |  | >65K hiba P1 kimenet az A-CAN-ra |
| 23 | Kl. 30 | +12V | KI | BE |  |
| 24 | Kl. 31 Last | GND |  |  |  |
| 25 | FAS Fogyasztási jel | BE | Nincs fogyasztás | kábelszakadás | 12V PWM bemenet, bemenet az A-CAN-röl |
| 26 | Parkfény jobb | BE | KI | BE | Helyzetjelzö bemenet |
| 27 | Parkfény bal | BE | KI | BE | Helyzetjelzö bemenet |
| 28 | Tacho bemenet | BE | hiba | frekvenciafüggö | 12V bemeneti jel |
| 29 | Fékolajszint | BE | hiba | i.O | Kijelzö a középdisplay-on |
| 30 | S-Kontakt | BE | KI | BE | Kontakt a gyújtáskapcsolóban |
| 31 | Tacho kimenet 2 | KI | hiba | frekvenciafüggö 400Hz-ig | 12V kimeneti jel, kimenet minden CAN-ra |
| 32 | ESP/ASR | BE | A4,C5=BE TT,A3 =KI | A4,C5=KI TT, A3 =BE | Kontroll-LED |

## Stecker 2 (Zöld)

| Stecker 2 - zöld |  |  | Irány | 0V/test | 12V | megjegyzés. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ajtókontakt (minden ajtó) | BE | nyitva | zárva | Bemeneti jel A3, A4 Midline Kimeneti jel A3, A4 Highline |
| 2 | Transzponder 1 | BE |  |  | Tekercs a gyújtáskapcsolóban |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | W-vezeték | BI | hiba |  | K-vezeték a MSG-töl a kombiig ,csak a kulcskód számára |
| 6 | Csomagtérajtó | BE | felhajtva | lecsukva | Kijelzö a müszerfalon Bemenet az A3 és A4 -ben |
| 7 | Irányjelzö jobb | BE | KI | BE | Kontroll LED |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | Airbag | BE | KI | BE | Kontroll LED |
| 11 | Àllófütés kimenet | KI |  |  | 12V kimeneti jel Kl.15 be esetén /UPM>300 |
| 12 | Kl. 61 / töltéskontroll | BE | BE | KI | Kontoll LED |
| 13 | Kézifék /BRAKE | BE | BE | KI | Kontroll LED |
| 14 | Motorcheck | BE | BE | KI | Kontroll LED Bemenet az A-CAN-ra |
| 15 | Olajszint/ Olajhömérséklet | BE | Hiba |  | 12 bemenet PWM-jel a TOG-szenzortól, kimenet az A CAN-ra |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 | Transzponder 2 | BE |  |  | Tekercs a gyújtáskapcsolóban |
| 18 | CAN high speed (meghajtó +) | BI | hiba |  | 5V–os jelszint |
| 19 | CAN high speed (meghajtó -) | BI | hiba |  | 5V-os invertált jelszint |
| 20 | CAN high speed (meghajtó) árnyékolás | GND |  |  | Ezidötájt nincs bekábelozva |
| 21 | ABS-kontroll | BE | KI vagy taktolt jel az ABS-töl | BE vagy taktolt jel az ABS-töl | Kontroll LED és Kijelzö a müszerfalon |
| 22 | CAN low speed (Comfort +) | BI | hiba |  | 5V –os jelszint |
| 23 | CAN low speed (Comfort -) | BI | hiba |  | 5V –os jelszint invertált |
| 24 | CAN low speed (Comfort ) | GND |  |  | Ezidötájt nincs bekábelezve |
| 25 | Motorházkapcsoló | BE | Tetö fennt | Tetö zárva | A DWA és olajminimum figyelmezetetés részére |
| 26 | Tankfedélkapcsoló | BE | Fedél kinyitva | Fedél bezárva | Szimbólum villog ha a fedél kinyitva |
| 27 | Bizt.öv zárkapcsoló | BE | Nincs becsatolva | becsatolva | LED a kapcsolótól függöen aktiv |
| 28 | K-vezeték | BI | hiba |  | Diagnosztikai vezeték ( VAG ) |
| 29 | Külsö hömérséklet bemenet | BE | hiba |  | Digitális jel a klimától vagy analógszenzortól. |
| 30 | KL58de(ext. Dimmpoti) | BE | hiba |  | 10 K Poti a testre kapcsolva |
| 31 | Fokozatkijelzö | BE | hiba |  | 12V PWM bemeneti jel vagy bemeneti jel az „A-CAN“-on |
| 32 | LWR Fénysz. mag.áll. | BE | hiba | i.O. | Kijelzö a középdisplay-en |

## Stecker 3 (szürke) csak Highline 9Q2

|  | Stecker 3 - szürke (HL) | irány | 0V/kar.test | 12V | megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nyomókapcsoló navigáció (Menü) | BE | Aktiv | kiesett | a ”Menü” csak állófütésnél vagy guminyomáskontrollnál |
| 2 | Forgó/Nyomókapcsoló navigáció (Out A) | BE | kiesett | Feszültség kódolás | Multifunkciós kapcsoló |
| 3 | Forgó/Nyomókapcsoló navigáció (Out B) | BE | kiesett | Feszültség kódolás | Multifunkciós kapcsoló |
| 4 | Forgó/Nyomókapcsoló navigáció (Enter) | BE | Aktiv | kiesett | Forgó/nyomókapcsoló: nyomófunkció |
| 5 | CAN high speed (Display +) | BI | hiba |  | 5V jelszint |
| 6 | CAN high speed (Display -) | BI | hiba |  | 5V jelszint invertálva |
| 7 | CAN high speed (Display ) | GND |  |  | Ezidötájt nincs behuzalozva |
| 8 | Ajtókontakt vezetö mellet | BE | Ajtó kinyit | Ajtó becsuk | Kijelzö a középdisplay-en |
| 9 | Ajtókontakt jobb hátsó | BE | Ajtó kinyit | Ajtó becsuk | Kijelzö a középdisplay-en |
| 10 | Ajtókontakt bal hátsó | BE | Ajtó kinyit | Ajtó becsuk | Kijelzö a középdisplay-en |
| 11 | Enable | BI |  |  | 3-vezetékes csatolás a Rádio és NAV között (nem NSLOW) |
| 12 | Clock | BI |  |  | 3-vezetékes csatolás a Rádio és NAV között (nem NSLOW) |
| 13 | Data | BI |  |  | 3-vezetékes csatolás a Rádio és NAV között (nem NSLOW) |
| 14 | Féklámpa | BE | i.O. | hiba | Kijelzö a középdisplay-en |
| 15 | Mosóvíz | BE | i.O.<200K | hiba>200K | Stift-Senzor a mosóvízban |
| 16 | Tolatófény/tompított fény | BE | i.O. | hiba | Kijelzö a középdisplay-en |
| 17 | BC bal | BE | aktiv | 5V | Bordcomputer kapcsoló |
| 18 | BC jobb | BE | aktiv | 5V | Bordcomputer kapcsoló |
| 19 | BC Reset | BE | aktiv | 5V | Bordcomputer kapcsoló |
| 20 | Rádióbemenet állófütés | BE | inaktiv | aktiv | Állófütés aktiválása |
| 21 | Téli/nyári átkapcsolás | KI | nyár/hüteni | tél/füteni |  |
| 22 | Állófütés be | KI | KI | BE | Bekapcsolás a menün keresztül a középdisplay-en. |
| 23 | Nyomókapcsolópár 1 navigáció (Info/Stau) | BE | Kb. 1,5V=INFO | kb.3,5v = Stauinfo | A bemenet duplaérintkezövel |
| 24 | Nyomókapcsolópár 2 navigáció (Nav/Return) | BE | Kb.. 1,5V = NAV be | kb. 3,5V= Return | A bemenet duplaérintkezövel |
| 25 | Nyomókapcsolóegység Telematik | BE |  | bekapcsolva | Telematik BE |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |