A Rest der Welt- (RdW) , Anglia- (GB) Kombiknál  a TT, A3, A4, A6, A8 gépkocsik számára a következö illesztési értékek állitandók:

|  | Otto-motor | 4 hengeres Diesel | 6 hengeres Diesel | Pumpe Düse & W11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WIV-országok: Németország, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Nagy-Britannia, Irország, Izland, Olaszorsz., Kanári-szigetek, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Málta, Ausztria, Portugália, Svédorsz., Svájc / Lichtenstein, Spanyolo. / Andorra, Ciprus | Nem illesztendö: értékek gyárilag beállítva Olajminöség: 2 Max. Km-határ: 30.000km/19.000ml Max. futási napok : 730 | Nem illesztendö: értékek gyárilag beállítva olajminöség: 4 Max Km-határ : 50.000km/31.000ml Max. futási napok: 730 | Illesztést elvégezni: Olajminöség: 3 Max Km-határ: 35.000km/22.000ml Max. futási napok: 730 | Illesztést elvégezni: Olajminöség: 1 Max. Km-határ: 15.000km/9.000ml Max futási napok: 365 |
| Egyéb országok: | Illesztést elvégezni: Olajminöség: 1 Max. Km-határ: 15.000km/9.000ml Max. futási napok: 365 | Illesztést elvégezni: Olajminöség: 1 Max. Km-határ: 15.000km/9.000ml Max. futási napok: 365 | Illesztést elvégezni: Olajminöség: 1 Max. Km-határ: 15.000km/9.000ml Max. futási napok: 365 | Illesztést elvégezni: Olajminöség: 1 Max. Km-határ: 15.000km/9.000ml Max. futási napok: 365 |

Olajminöség: Illesztési csatorna 45;       Max. Km-határ : Illesztési csatorna 43;        Max. futási napok: Illesztési csatorna 44

A kombikat az USA, Canada (CDN) és Ausztrál (AUS) piacok számára a  WIV/SIA funkcióra nem kell illeszteni (beállítani). Ezek a  kombik a következö elöbeállított értékekkel lesznek leszállítva:

|  | Olalminöség | Szervizintervallum | Megjegyzés: A szervizintervallum redukálása az USA és CDN 1,8l- Turbo esetén 5.000 mls ill. 8.000 km–re lehetséges. Az ausztrál kombik annak ellenére is fix intervallumban futnak hogy ellentétben az ‚USA‘ és ‚Kanada‘ kombikkal az „olaj minimum figyelmeztetés“ aktiválva van. . |
| --- | --- | --- | --- |
| USA | 1 | SIA: 8.000 mls |  |
| CDN | 1 | SIA: 12.000 km |  |
| AUS | 1 | WIV: 15.000 km |  |

Egyéb csatornák értelmezése:

Kanal 40: megtett km az inspekciótól

Ez a csatorna számlálja a megtett kilométereket egy elvégzett szerviz ill. 0 km után .

A felbontás 100 km.

Ezen a csatornán keresztül lesz a maradék-útszakasz a WIV számára kiszámítva.

Pl. ha egy maradék-útszakasz 27.000 km-re lenne kiszámítva, akkor lép a szervizigény

fel amikor ez a csatorna a ‚270‘ értéket eléri.

A maximálisan elérhetö maradék-útszakasz az, amikor a 40-es csatorna eléri a 43-as

csatorna értékét .

Kanal 41: eltelt idö az inspekciótól

Ez a csatorna számlálja a megtett napokat egy elvégzett szerviz ill.az akkumulátor elsö

rákapcsolása (szalagvég) óta. A felbontás 1 nap.

Ezen a csatornán keresztül lesz az idöhatár a WIV számára kiszámítva.

Ez az  érték minden WIV ország számára 2 év (730 napot) és a nem WIV országok számára

1 év (365 napot) érhet el.

Kanal 42: minimális km-teljesítmény

Ez a csatorna elöbeállítva a 15 = 15.000 km-re  (felbontás 1000km) .

Ez azt jelenti , hogy a minimális útszakasz egy szervizciklus alatt 15.000 km .

Mérföldben az elöbeállítás értéke: 9 = 9300 Mile.

Kanal 46: elfogyasztott üzemanyagmennyiség

Ezen a csatornán lesz az össz elfogyasztott üzemanyag mennyisége az olajhömérséklet, a pillanatnyi fogyasztás

és a megtett km futás arányában kiszámítva.

A csatorna csak az Otto-motoroknál használatos.

A illesztésekhez használt csatornák értelmezése:

Kanal  43:  Maximálisan elérhetö  km-teljesítmény

A csatorna motorspecifikusan 30.000 km és 50.000 km közötti értékekre van  elöbeállítva.

(felbontás: 1.000 km)

Ez az érték az egy szervizciklus alatt elérhetö maximális km- teljesítménynek felel meg

Kanal 44:  Maximálisan elérhetö idö-intervallum

Ez a csatorna egy szervizciklus alatt elérhetö maximális napok számát tartalmazza.

Kanal 45:  Olajminöség

Az olajminöség értékmutatója meghatározó tényezö a 43-44 csatornák beállitásában.

A motorfüggö faktor értéke 1és 4 között változhat.

Kanal 02:  ‚Szerviz‘ visszaállítás

Amennyiben a ‚maradék útszakasz‘  elérte a 40-es csatornában letárolt értéket,  ( Display-en: ‚SERVICE‘),

akkor a csatorna értéke ‚00001‘-et vesz fel.

A ‚SERVICE‘ visszaállítása az érték ‚00000‘-ra való írásával lehetséges.

A visszaállítással a 40-es (megtett km insp-tól), a 41-es (eltelt idö insp.-tól), a 46-os ( összfogyasztás) csatornák

automatikusan alaphelyzetbe kerülnek.

Az óraállító gomb megnyomásával a display-en  megjelenik a ‚SERVICE IN 15.000 km‘ és az intervallum elölröl

startol.

VAG teszter nélkül:

- Gyújtás ki

- Megnyomott km-visszaállító gombnál a gyújtást bekapcsolni: A display-en megjelenik: ‚SERVICE‘.

- Az óraállító gombot < 2 sec. müködtetni         szerviz visszaállítva.

A display-en megjelenik ‚SERVICE IN 15.000 km‘

Figyelem: A kombigombokkal való visszaállítással a WIV 15.000 km és  1 év fix értékre áll be.