Egy koraszülött elektronika

Nagyon röstelljük, hogy a sajátmagunk által ajánlott elektronikát,

a HFM I-et is meg kell idéznünk a MOD rovatban. Szolgáljon ha  nem  is

mentségünkre, de legalább magyarázatul,  hogy  a  tervező  annakidején

több   ízben   is   javított   az   áramkörön   (amit   végül is   csak

helyeselhetünk). Mivel a készülék lényeges paraméterei eközben nemigen

változtak, a legutolsó verzión - amelyet aztán magunk is megépítettünk

- már csak a legfontosabb méréseket végeztük el; ezeknek az eredményét

publikáltuk is.

Így kerülhette el  a  figyelmünket,  hogy  ellentétben  az  összes

addigi  változattal,   a   végleges   áramkör   kényes   rá,   mekkora

impedanciával terhelik.  Természetesen,  aki  szabványos,  220  kohmos

lezáró impedanciával fogadja a HFM I jelét, annak így sem  lesz  semmi

gondja, de akiknek az erősítőjén a nagyszintű  bemenetek  impedanciája

alacsonyabb  a   szabványban   előírt   értéknél,   illetve   akik   a

fono-elektronikát    közvetlenül    a    (tengerentúli)     magnójukra

csatlakoztatják, mélyhangesést tapasztalhatnak.

Az erősítők  bemeneti  impedanciáját  a  legtöbb  esetben  a  Line

kimenetre kötött magnó is befolyásolja. Ha berendezésünk  nem  európai

eredetű, az előerősítőt  terhelő  impedancia  ritkán  haladja  meg  az

50-100 kohmot. A HFM I-nek viszont, ha 100 kohm  alatti  impedanciával

terhelik, már esni fognak a mélyhangjai.  Sajnos,  erre  mi  is  későn

figyeltünk fel, ugyanis  -  szerencsére  -  a  mélyhang-veszteség  nem

vészes: 20Hz-en 2 decibel 50 kohm, és 4,5  decibel  15  kohm  terhelés

hatására.  Mulasztásunkat  most  igyekszünk   jóvátenni,   az   alábbi

módosítással, amely szélesebb körű használatra teszi alkalmassá a  HFM

I előerősítőt.

Hangsúlyozzuk,   hogy   az   általunk    választott    megoldásnál

korrektebbet is el tudunk képzelni  (maga  Huszti  Gábor  is  ajánlott

néhányat), mégis ennél maradtunk,  mert  ez  a  legegyszerűbb,  ezt  a

legkönnyebb kivitelezni - különös  tekintettel  arra,  hogy  a  panelt

többen   is   kicsinyítették   (lásd   Havasi   György    levelét    a

Hangszervizben).

A  túloldalon  az  elvi  kapcsolási  rajz,  a  2.  ábrán  pedig  a

nyomtatott áramkör kritikus részlete látható; mindkettőn kísérőszínnel

jeleztük a módosítást. (Harmadik ábránkon, amelynek  ezen  az  oldalon

sikerült helyet szorítani, ugyanígy korrigáljuk a NAD fono-előerősítőn

elkövetett hibát.)

Az átalakítás menete:

1. Távolítsuk el az R11 pozíciószámú 47 ohmos ellenállást.

2. Forrasszuk ki a T6 tranzisztort.

3.  Fúrjuk  fel  a  nyomtatott  áramköri  rajzon  "C"-vel   jelölt

pontokat, akkorára, hogy még egy alkatrész lába elférjen (kb.  1,8mm),

de a fólia még ne sérüljön meg. Mivel az eredeti méreteket  többen  is

megváltoztatták, pontos méretezést itt nem adhatunk.

4. A "B"-vel jelölt helyekre is fúrjunk lyukakat, és szereljünk be

egy-egy 2mm-es csőszegecset.

5. Fúrjunk átmérőt 1,3mm-es furatokat az "A" pontokban.

6. Forrasszuk ki a C7 pozíciószámú elkó pozitív felét,  és  ezt  a

lyukat is fúrjuk fel az előbbiek szerint.

7.  Forrasszuk  be  az  R11  pozíciószámú,  most  már  2,2  kohmos

ellenállást a "B" pont és az eredeti R11-es, 47 ohmos ellenállásnak  a

T6 tranzisztor emitterére vezető pontja közé. (A "B" pontot majd a T01

tranzisztor bázisával együtt forrasszuk be.)

8. Forrasszuk be  az  újonnan  beépítendő,  R01  pozíciószámú  4,3

kohmos ellenállást (a C7-es elkó  pozitív  pontja  és  az  "A"  pontok

közé).

9.  Helyezzük  vissza  az  eredeti  helyére  a   T6   pozíciószámú

tranzisztort és forrasszuk be az emittert és a bázist.

10. Helyezzük be a T01 tranzisztort. Az  emitter  az  eredeti  R11

másik végére, a bázis a "B"  pontba,  a  kollektor  a  T6  tranzisztor

kollektora mellé kerül. Forrasszuk be mindkét tranzisztor lábát.

Az átalakítást természetesen mindkét csatornán el kell végezni.

Alkatrészjegyzék:

2 db BC 182B tranzisztor

2 db 2,2 kohmos fémréteg-ellenállás (0,1W, 5%)

2 db 4,3 kohmos fémréteg-ellenállás (0,1W, 5%)

D. E.