Ez egy nagyon régi működőképes áramcsatolt (A 741 IC átviteli hibáit kiküszöbölő, olcsó de jó  kapcsolás. A T3,4 tranzisztorok is 100 Ft-ból beszerezhetőek) Motorola kapcsolás. A következő hibákra lehet számítani: IC bekötés hibás ismerete. Beforrasztásnál tükörkép hiba miatti rossz bekötés, vakforrasztás. Darlingtonok hibás bekötése – gyártók katalógustól eltérő lábkiosztása. (Kézi műszerrel leellenőrizni – kimérni a tranzisztorokat. A PNP és NPN darlingtonok felcserélése is gyakori. Használjunk IC foglalatot

Vizsgálódjunk az áramkörben a bemenet leföldelése után és a  darlingtonok helyett az emitter és kollektorok helyére kötött  egy-egy 1  3Kohmos ellenállás alkalmazásával. (A bázisok R9, R12-vel egyenlőre nem funkcionálnak) Igy az R7, R8 ellenállásokkal párhuzamosan kötve a mérőműszert mérjünk feszültséget. Ezeknek az értéke 1,5-1,6V-nál kisebbnek kell lennie. 1V viszont kevés(darlingtonok nem nyitnak ki – nincs nyugalmi áram) Másik fontos dolog: R7, R8 ellenállásokon a feszültségnek teljesen meg kell egyeznie. Eltérés esetén R13 potméterrel megegyező értéket kell beállítani, ha ez nem teljesíthető, akkor R14-t a +Vcc-re kötjük és úgy állítunk R13-mal vagy R13 cseréje ha az hibás. A 741 IC 6-s lábán testhez képest 0V-t, 4 és 7-s lábakon kb a +Vcc vagy –Vcc/2-1,4V kell mérni Ha teljesültek a leirtak akkor kivehetjük a 3 Kohmos segédellenállásokat és betehetjük a darlingtonokat HELYES bekötéssel, közös hűtőfelületre elszigetelten szerelve – gyöngyök csillámlapok, szilikozsírozás, csavarozás.(Ohm mérős leellenőrzés) Első próbánál a hűtés akár egy alulemez is lehet. A hűtőfelületet is testre kell kötni a gerjedések és zúgások elkerülése céljából.

Az eddigi mérésekkel és beállításokkal sikerült megvédeni a végtranzisztorokat a tönkremeneteltől. Most a végső símítások következnek: kimenetre 8Ohm/5W ellenállást tenni a hangfal helyett , a T3, T4 közös kollektorain kell a föld ponthoz viszonyítva mérni a feszültség mérővel és 0V-t kell mérni. Mást tapasztalva R13-mal finoman beállítjuk a 0V-t. Utána a nyugalmi áramot mérjük meg a T3, T4 közös kollektorát tetszőlegesen megszakítva és beiktatva az árammérőt  100mA-s állásban mérünk kb. 10 – 30mA-t kell mérnünk. Nagyobb áramnak nem szabad lennie, mert ebben a kapcsolásban nincs termikus visszacsatolás.

A próbák ideje alatt a tápegység trafó 230V-s primerébe biztosíték helyett érdemes egy 40W-s izzót foglalatba helyezve beszerelni. Jó esetben bekapcsolásnál egy rövid felvillanás és elalvás. Zárlat esetén pedig folyamatosan világít.

Amennyiben sikeresen leküzdöttük az akadályokat a bemenetre csatlakoztassunk egy 10 – 22Kohmos hangerő szabályozó potenciométert „lehalkított – lecsavart” helyzetben és a kimenetre a 8 Ohmos hangrendszert. Adjunk bemenő jelet a potenciométerre árnyékolt hangfrekvenciás kábelen keresztül és értékeljük, használjuk munkánk gyümölcsét.