1. Le fonctionnement:

Comme on voit le schéma de principe, le fonctionnement est assez simple.

Le circuit comporte deux entrées audio (stéréo) et une sortie audio (stéréo).

Il y a deux alimentations, une pour le digital (+5V) et l’autre pour l’audio (+12V).

Le coeur de ce projet est le microcontrôleur PIC16C84 qui traite les informations reçues de la télécommande ou le bouton-poussoir RESET et puis le processeur audio TDA8421 qui lui traite l’audio.

Le récepteur I.R. 36kHz (IC4) sert à lire les informations envoyées par la télécommande RC5, la led (D2) s’illumine quand il y a réception d’information I.R. même si ce n’est pas du RC5.

L’afficheur 7 segments permet au microcontrôleur d’afficher la valeur en hexadécimale du volume, aigu, bass, balance et il sert à afficher certains signes qui représentent les commandes reçues (EFFET, NORMAL, SELECT),  ou certaines commandes en cours comme RESET, MEMO, CHANGE.

Le bouton-poussoir RESET servant à initialiser les touches de la télécommande si on a effectué des changements des touches de la télécommande qui ne sont plus récupérables (ex: changer l’adresse de la télécommande sans changer d’autres touches importantes).

Toutes les commandes reçues par le PIC16C84 sont envoyées après un traitement via l'I²C au TDA8421, le module I²C du PIC16C84 utilise une fréquence de 100kHz.

Le traitement de l’audio est effectué par le processeur audio TDA8421, ce processeur reçoit ses commandes du microcontrôleur.

2. Le circuit imprimé:

Le circuit imprimé a été dessiné pour être le plus petit possible mais pour ça il y a un inconvénient qu’est le connecteur K2 (6 fiches cynch), sans ce connecteur le circuit serais trop grand et inutile.

Ce composant K2 risque de présenter un problème de disponibilité étant donné que ce composant n’a été trouvé que chez «M.B. TRONICS S.A. à chaussée de Louvain, 637  1030 Bruxelles».

Et n’ayant pas trouvé de boitié adapté pour ce genre de circuit d’où les trous de fixation n’ont pas été mis sur le circuit imprimé.

3. Le programme:

Le programme a été conçu pour le PIC16C84 parce qu’il a des EEPROM et un compteur avec interruption permettant de gérer les temps en tache de fond.

L’assembleur utilisé est le ‘MPASM V1.50’ de Microchip et le fichier de sortie est en INHX16.

Le coeur de ce projet repose sur le programme du microcontrôleur qui fait tout le travail que ça soit la lecture des codes RC5 ou l'I²C.

Dans le programme, le plus important c’est de gérer les temps des touches (appuyée et non appuyée) qui permettent de savoir si c’est une nouvelle touche qui vient d’être appuyée ou c’est une répétition de l’ancienne et de savoir pendant combien de temps cette touche a été appuyée, le module d’interruption (tout les 65,536 mili-secondes) permet de gérer ces temps.

Il n’y avait pas assez de place (1K) pour le programme dans le PIC16C84, alors certaines opérations ont été rassemblées en petit module pour réduire la taille du programme.