Cette carte permet de commander 2 sources audio provenant soit du tuner, deck, vidéo ou T.V. avec une télécommande RC5 de Philips.

On peut effectuer plusieurs opérations sur la source audio:

1) réglage du volume

2) réglage des l'aigues

3) réglage des basses

4) réglage de la balance (gauche-droite)

5) choix de la source d'entrée (l'entrée 1 ou 2)

6) choix du mode d'entrée (stéréo, mono L ou mono R)

7) effectuer des effets (stéréo, pseudo-stéréo ou spatial)

8) permet de couper (Mute)

9) mettre en normal (volume, aigue, effet, ...)

Les touches de la télécommande qui permettent de faire ces opérations peuvent être déplacées (assignées à d'autres touches de la télécommande) et on peut aussi passer à une autre télécommande par exemple d'une télécommande de T.V. (définie au départ) à une télécommande vidéo ou récepteur satellite.

Il y a aussi 10 mémoires d'état (volume, aigue, effet,...)  qui peut être mémorisé et rechargé.

Le normal peut être modifié (volume, aigue, effet,...) et mémorisé séparément aussi.

Tout étant enregistrée en mémoire EEPROM, après une coupure de l’alimentation rien n'est perdu.

Il y a moyen d’initialiser les touches de la télécommande avec le bouton-poussoir RESET pour récupérer les touches initiales (télécommande T.V.).

Il est aussi écologique, car après 17 secondes d’inactivité l’afficheur 7 segments s’éteint pour réduire la consommation.

L’alimentation est un simple transfo 12V 300mA.

1. Les touches de la télécommande (définies au départ):

VOLUME+ [0-31]: permet d’augmenter le volume et désactiver MUTE

VOLUME- [0-31]: permet de diminuer le volume

BASSE+ [0-15]: permet d’augmenter les basses

BASSE- [0-15]: permet de diminuer les basses

AIGUE+ [0-15]: permet d’augmenter les aigues

AIGUE- [0-15]: permet de diminuer les aigues

BALLANCE+ [1-16-31]: permet de diminuer le canal gauche

BALLANCE- [1-16-31]: permet de diminuer le canal droit

NORMAL : permet de mettre l’état normal

MUTE: couper le son

MUTE ON: mute actif

MUTE OFF: mute non actif

MODE: permet de changer le mode d’entrée

STEREO: la source est prise en stéréo

MONO L: la source est prise seulement du canal gauche

MONO R: la source est prise seulement du canal droit

EFFET: permet d’effectuer des effets

STEREO: sans effet

PSEUDO-STEREO: effet pseudo-stéréo

SPATIAL: effet spatial

SELECT: permet de sélectionner la source d’entrée

ENTREE1: la source provient de l’entrée 1

ENTREE2: la source provient de l’entrée 2

CHANGE : permet de changer les touches de la télécommande

MENU+: permet de choisir la commande à changer dans le menu de changement 	des touches de la télécommande

MENU-: permet de choisir la commande à changer dans le menu de changement 	des touches de la télécommande

MEMO : permet de mémoriser ou charger les 10 mémoires et le normal

2. Le bouton-poussoir RESET:

Ce bouton RESET sert à initialiser les touches de la télécommande.

Il suffit d’appuyer sur RESET pendant 10 secondes alors les touches de la télécommande sont remises comme au début (télécommande T.V.).

Ce bouton peut être utilisé n’importe où sauf dans le menu de changement des touches de la télécommande.

3. Les données EEPROM:

Au départ les données EEPROM ont les valeurs normales (pour les 10 mémoires, le NORMAL et les touches de la télécommande).

Les données EEPROM peuvent être modifiées en changeant les paramètres des 10 mémoires, du normal ou en assignant les commandes à d’autres touches de la télécommande.

Seules les touches de la télécommande sont récupérables en appuyant sur le bouton-poussoir RESET pendant 10 secondes.

4. Mémoriser dans normal:

Pour mémoriser l’état dans lequel se trouvent tous les réglages effectués sur la touche NORMAL, il faut appuyer sur la touche MEMO et puis appuyer sur la touche NORMAL pendant 3 secondes.

Vous avez 3 secondes pour appuyer sur NORMAL après avoir appuyé sur MEMO.

5. Charger l’état normal:

Il faut appuyer sur la touche NORMAL ou bien appuyer sur MEMO et puis NORMAL.

Rem: Vous avez 3 secondes pour appuyer sur NORMAL après avoir appuyé sur MEMO.

6. Mémoriser dans les 10 mémoires:

Pour mémoriser l’état dans lequel se trouvent tous les réglages effectués, il faut appuyer sur la touche MEMO et puis appuyer sur un des chiffres (0 à 9) pendant 3 secondes.

Rem: Vous avez 3 secondes pour appuyer sur un des chiffres (0 à 9) après avoir appuyé sur MEMO.

7. Charger à partir des 10 mémoires:

Pour reprendre l’état enregistré dans une des 10 mémoires, il faut appuyer sur la touche MEMO et puis appuyer sur un des chiffres (0 à 9).

Rem: Eviter d’appuyer plus de 3 secondes sur les chiffres sinon il va enregistrer au lieu de charger.

Vous avez 3 secondes pour appuyer sur un des chiffres (0 à 9) après avoir appuyé sur MEMO.

8. Pour changer les touches de la télécommande:

Pour effectuer des changements des touches, il faut aller au menu de changement en appuyant sur la touche CHANGE pendant 10 secondes et puis appuyer sur MENU+ et MENU- pour choisir la commande que l’on veut changer.

Pour mémoriser une fois dans le menu de changement, il suffit de choisir la commande à affecter et d’appuyer sur la touche à mémoriser (une touche non utilisée pour une autre commande) pendant 3 secondes.

Rem: Une fois dans le menu de changement si on n’appuie sur rien du tout (inactif) pendant plus de 17 secondes, alors on est mis en dehors du menu de changement.

Si on désire affecter une commande à une touche déjà utilisée pour une autre commande, cette affectation ne sera pas prise en considération et on sera mis en dehors du menu de changement sauf pour le changement de télécommande car il y a que changement d’adresse et non de donnée.

Les commandes (affiché par le 7 segments) pouvant être affectées à des touches:

ADRESSE: adresse de la télécommande pour changer de télécommande

VOLUME+: augmenter le volume et désactiver MUTE

VOLUME-: diminuer le volume

BASSE+: augmenter les basses

BASSE-: diminuer les basses

AIGUE+: augmenter les aigues

AIGUE-: diminuer les aigues

BALANCE+: diminuer le canal gauche

BALANCE-: diminuer le canal droit

EFFET: effectuer des effets

MODE: changer le mode d’entrée

SELECT: sélectionner l’entrée

MUTE: couper le son

NORMAL: mettre l’état normal

CHANGE: changer les touches de la télécommande

MEMO: mémoriser ou charger les 10 mémoires et le normal

MENU+: menu+ dans le menu de changement des touches de la télécommande

MENU-: menu- dans le menu de changement des touches de la télécommande

9. Pour changer de télécommande:

Cette opération est la même que ‘changer les touches de la télécommande’ mais pour éviter de faire de fausses manoeuvres il vaut mieux procéder comme indiqué ci-dessous.

La première chose est de changer ADRESSE (l’adresse de la télécommande), CHANGE, MENU+, MENU- et puis utiliser la 2ème télécommande pour changer les autres commandes.

Pour plus de simplicité, on va appeler ‘2ème télécommande’ la télécommande vers laquelle on veut aller.

1)	Pour effectuer des changements des touches, il faut appuyer sur la touche 	CHANGE pendant 10 secondes.

2)	Se mettre sur la commande  (l’adresse de la télécommande) avec MENU+ et 	MENU- et puis appuyer sur une touche (n’importe laquelle) de la 2ème 	télécommande pendant 3 secondes, là on vient de changer l’adresse de la 	télécommande.

3)	Se mettre sur la commande  (changer les touches de la télécommande) avec 	MENU+ et MENU- et puis appuyer sur la touche à mémoriser (appelé CHANGE2) de 	la 2ème télécommande pendant 3 secondes.

3)	Se mettre sur la commande  (menu+ dans le menu de changement des touches 	de la télécommande) avec MENU+ et MENU- et puis appuyer  sur la touche à 	mémoriser (appelé MENU2+) de la 2ème télécommande pendant 3 secondes.

4)	Se mettre sur la commande  (menu- dans le menu de changement des touches 	de la télécommande) avec MENU2+ (la touche de la 2ème télécommande) et 	MENU- et puis appuyer  sur la touche à mémoriser (appelé MENU2-) de la 2ème 	télécommande pendant 3 secondes.

5)	Maintenant, on peut mémoriser toutes les autres commandes (volume+-, basse+-, ...) 	avec la 2ème télécommande, car on a plus besoin de la 1ère télécommande.

Mais attention on risque d’être mis en dehors du menu de changement car une 	touche de la 2ème télécommande pourrai bien avoir la même donnée RC5 tout en 	servant à une autre fonction qui peut être déjà utilisé pour une autre commande, la 	seule manière est de passer les commandes par des touches (tampon) non utilisée.

6)	Pour sortir du menu de changement, il suffit d’essayer de mémoriser sur une touche 	déjà utilisée pour une autre commande ou rester inactif pendant 17 secondes.

Si vous avez des problèmes dus aux données RC5 qui correspondes à des commandes déjà utilisées et que vous n’arrivez pas à assigner toutes les commandes sur la 2ème télécommande, la seule manière très rapide pour récupérer les touches initiales sans passer par le menu de changement, il faut appuyer sur le bouton-poussoir RESET pendant 10 secondes.

10. Pour initialiser les touches de la télécommande:

Si une fausse manoeuvre a été effectuée, pour récupérer les touches initiales (télécommande T.V), il faut appuyer pendant 10 secondes sur le bouton-poussoir RESET.

L’afficheur 7 segments affichera pendant ces 10 secondes.

La fausse manoeuvre est qu’on change l’adresse de la télécommande (pour passer à une autre télécommande) sans changer les autres touches qui permettent d’effectuer le changement des touches de la télécommande (CHANGE, MENU+, MENU-).

11. Astuce pour augmenter le nombre d'entrées à 4:

En utilisant le mode stéréo on a 2 entrées mais si on l’utilise en mode mono on a 4 entrées donc il y a moyen d’entrer 4 sources différentes qu’on peut mémoriser dans des mémoires après avoir sélectionné l’entrée grâce à SELECT (entrée 1 ou 2) et MODE (mono L ou mono R).

12. Erreur due à I²C:

Si une erreur est due à l’I²C alors l’afficheur 7 segments affichera .