DOS-os Eagle használatáról:

Tartalomjegyzéket azért készítettem, hogy a keresett témát könnyen meg lehessen találni a Word kereső programmal.

Egy „URES" rajzlap létrehozása:

Eredeti rajzméret és pozíció visszaállítása: F1

Rajz újrarajzoltatása: F2

Raszterháló ki-be kapcsolása: F6, F5

Egy meglévő rajz betöltése:

Egy meglévő rajz elmentése:

Egy meglévő rajz, és File-jának kitörlése:

Panel keret meghúzása:

Alkatrész elhelyezése a panelre:

Egy alkatrész értékének a megadása:

Alkatrész, vezetősáv, légvezeték átnevezése:

Egy meglévő rajz alkatrészeinek azonosítása:

Egy alkatrész megkeresése:

Nets Highlight (vezetősáv, vagy légvezeték világossá változtatása):

Alkatrész kiválasztáshoz példák:

A panel nézete:

A panel rétegének beállítása:

Légvezeték húzása:

Alkatrész lábak raszterre helyezése:

Légvezetékek újraterveztetése a programmal:

Autoroute-tól elzárt terület létrehozása:

Zoom-olás, Terület kinagyítása, kicsinyítése:

Routolás utáni változtatások a panelon:

Egyoldalas tervezés:

Átkötések készítése kétoldalas panel helyett:

Vezetősáv visszaalakítása légvezetékké: F7 Ripup

Légvezeték vezetősávvá alakítása: F8 Route

Vonal vagy vezetősáv vezetési stílusának megváltoztatása:

Vonal vagy vezetősáv szélességének megváltoztatása:

Új érték felvétele a Change Width listára:

Felírat készítése:

Újra rajzoltatás: F1

Távolság mérés:

Funkcióbillentyűk:

Rajzrészlet másolása:

Ellenőrzés, DRC:

Az összes parancs megjelenítése: F7 HELPH.

Forrpad kialakítása:

Új könyvtár létesítése:

Új alkatrész szerkesztése egy adott könyvtárba:

Egy elko megszerkesztése:

Egy alkatrész átnevezése egy adott könyvtárban:

Egy alkatrész törölése egy adott könyvtárból:

Alkatrész átmásolása egyik könyvtárból a másikba nem sikerült:

SMD:

Egy „URES" rajzlap létrehozása:

Betöltöm az „Untitled" rajzlapot, és elmentem „URES" néven: F8 Write, az ablakban az eredeti File nevet átírom „URES"-re, Enter.

Egy meglévő rajz betöltése:

F8, Edit, Ablakból kiválasztom.

Egy meglévő rajz elmentése:

F8, Write, az ablakba beírom a File nevet, Enter. Ha van már ilyen, akkor rákérdez a felülírásra.

Egy meglévő rajz, és File-jának kitörlése:

Begépelem: Remove név.BRD, Enter. Rákérdez, bejelölöm. Ekkor kitöröli a kért File-t, és az „EDIT" menüt átírja „REMOVE" menüvé. Ekkor újabb File-okat lehet törölni, befejezve F7, F8 gombokkal (oda- vissza váltás) lehet visszaállítani a menü rendet.

Panel keret meghúzása:

Change Widt 50 (vonal szélesség beállítása),   F8, Change Layer Dimension, vagy Layer Dimension (a húzott vonal keret lesz).  Wire, körbekeretez, a vonal végét kiviszem a ;-re, vagy F8-at nyomok, vagy az utolsó pontnál duplaklikk.

Panelkeret készítése vastagított lila sarkokkal: begépelem, hogy SCRIPT, kiválasztom, hogy EURO, vagy HALFEURO, Enter. Ez valószínűleg az Euro kártya mérete, vagy annak a fele.

Alkatrész elhelyezése a panelre:

F10, USE, Például. DEVICE (könyvtár megnyitása). F8 ADD, alkatrész kiválasztása. Bal gomb: leteszi, jobb gomb: fordítja, elhagyás a ;-nél, vagy F8-at nyomok.

Egy alkatrész értékének a megadása:

Value parancsot kiadom, és az alkatrészre klikkelek. A kijövő ablakra értéket írok, vagy a meglévő értéket felülírom. Nem írható érték az alkatrészre, ha a könyvtárban lévő alkatrészre nincs előírva a >VALUE felírat. Ez editáláskor válik láthatóvá, illetve itt pótolható.

Alkatrész, vezetősáv, légvezeték átnevezése:

F8, Name, klikk.

Alkatrész esetén E$ szám, ez átírható.

Vezetősáv (Wire), vagy légvezeték (Signal) esetén S$ szám, ez átírható.

Egy meglévő rajz alkatrészeinek azonosítása:

F8, Show.

Ha alkatrészt akarok azonosítani, akkor a pozicionáló keresztre klikk, kiírja a pozíciószámot, alkatrész nevét, könyvtárat.

Ha vezetősávot akarok azonosítani, akkor a vezetősávra, vagy az illető alkatrészlábra klikkelek, kiírja a számát.

Egy alkatrész megkeresése:

Ha bonyolultabb áramkör esetében meg akarok találni egy alkatrész, begépelem, hogy SHOW ALKATRÉSZPOZÍCIÓSZÁM.

Általában egy vezetősávokkal megrajzolt, vagy Route-olt rajznál nem könnyen lehet az alkatrészt kiíratni, ilyen esetben az alkatrész kiíratáshoz ki kell kapcsolni a vezetősávok rajzolatát: Display menüben a Solder, és a Component kijelölését meg kell szüntetni. Ezután az alkatrész pozícionáló keresztjére klikkelve az alkatrész adatait kiírja.

Nets Highlight (vezetősáv, vagy légvezeték világossá változtatása):

F8, Show. Ha a vezetősávra, vagy az illető alkatrészlábra klikkelek, akkor világossá válik a vezetősáv, és a vele összekötött összes alkatrészláb, akár vezetősáv állapotban (Wire), akár légvezeték szintjén van (Signal).

Alkatrész kiválasztáshoz példák:

Óracsipogó (raszter: 6.5), ilyen méretet nem találtam, csak megközelítőt: Elko12  SNT, vagy HELPH, vagy E5-13  DEVICE.

Ellenállás: R5  DEVICE,   R2.5  DEVICE

Sorkapocs: RN7  DEVICE, vagy W6  EAGLE.

P7272: TO5  DEVICE, vagy P7272  SAJAT

DIL8: DIL8  EAGLE, vagy DIL8  SAJAT

DIL6: DIL6  SAJAT

Tranzisztor: T2  EAGLE

Kondenzátor 100n: C10-5  DEVICE.

Elko 220u: E5-10  DEVICE, vagy ELKO 12  SNT.

Elko 4.7u: ELKO 2.5  KUT.

Elko 2u: XC10X27  SNT, vagy HELPH.

R1: C15  SNT.

D1: D10  SNT, vagy HELPH.

LED álló: LED 3  SNT, vagy HELPH.

Nem tette raszterre  BR15  SNT-t!!!!

A panel nézete:

A panelt fentről, az alkatrészek felől látom. Ezt figyelembe kell venni az alkatrész lábak számozásánál, és a huzalozásnál.

A panel rétegének beállítása:

F8, Change Layer, vagy Layer, itt 11  dolgot lehet választani. Például: Solder,  Component..stb.

Légvezeték húzása:

F8, Signal. Az alkatrészek lábait kell ezzel összekötni a kapcsolási rajz értelmében. Ezt fogja majd vezetősávvá alakítani az Autoroute.

Meghúzása: F8, Signal. Kezdő forrpadra balklikk, húzom a légvezetéket a célforrpadra, balklikkel rácsatlakoztatom, a légvezeték továbbhúzását meg tudom szüntetni egy újabb bal klikkel.

Alkatrész lábak raszterre helyezése:

F7, Snap.

Légvezetékek újraterveztetése a programmal:

F7, Ratnest. Ha a légvezetékezés után az alkatrészeket áthelyezgetem, akkor válik szükségessé.

Autoroute-olás és feltételei:

F7, Auto, és  ;  .Ekkor lerakja a vezető sávokat, alapvetően két rétegben.

Nem hajtja végre az Autoroutolást, ha:

Nincs megrajzolva a panelkeret.

Nem történt meg az alkatrész lábak raszterre helyezése: Snap

Ha a Grid nem mil-re (Imperial) van állítva. (Az alkatrészlábak  ebben a mértékegységben

vannak.)

Ha egy Route-olt rajzon elmozdítok egy alkatrészt. A vezetősávokat ez húzza maga után.

De ha ilyen panelon egy további rajzrészletet akarok Routoltatni, az nem fog menni

addig, amíg az előző elmozdított alkatrész lábaihoz vezető vezetősávokat fel nem

szedem az F7 Ripup menüvel, majd ezt is újra fogja Routolni a program

Autoroute-tól elzárt terület létrehozása:

Két módszert találtam.

1, A panel belsejébe keretet húztam, mint a panel keret meghúzásánál.

( Change Widt 50 (vonal szélesség beállítása),   F8, Change Layer Dimension, vagy Layer

Dimension (a húzott vonal keret lesz).  Wire, körbekeretez, a vonal végét kiviszem a ;-re,

vagy F8-at nyomok. )

2, F8, Layer, Restrict S, Circle.     Itt kört lehet rajzolni.     Vagy

F8, Layer, Restrict S Rect.        Itt négyzetet lehet rajzolni.

Mind a kettőbe belemászott egy picit a fóliarajzolat.

Zoom-olás, Terület kinagyítása, kicsinyítése:

F8, Window, a kiemelni kívánt terület közepére és oldalára klikkelek, majd egy harmadikat távolabb, a klikkelések távolságának arányai határozzák meg a nagyítás mértékét.

Be is lehet gépelni: WINDOW 2, Enter. (A 2 előtti térköz kell!)

F3: minden megnyomásra kétszeresére nagyít.

F4: minden megnyomásra felére kicsinyít.

Routolás utáni változtatások a panelon:

Kétoldalas Route-olás esetén ha egy elkó lábához a fólia felül fut, azt át kell szerkeszteni alulra a forrasztási oldalra.  Vagy.

Fölösleges rétegváltások vannak, azokat át kell tenni a forrasztási oldalra, amelyeket lehet.

Művelete: Kinagyítom ( Window ), rácsméretet finomra, de láthatóra állítom ( Grid ). Törölöm a rossz helyen lévő NYÁK vezetést ( Dlete, vonalra 2X klikk. Az első töröli a vezető sávot, a második pedig a légvezetéket. ). Új vezető sávot rajzolok ( Change, Width, szélesség megadás, Layer, Solder, Wire, a vonal megrajzolása, elhagyása:  ;  ,vagy F8-at nyomok, vagy az utolsó pontnál duplaklikk. ).

Az új rajzolatot ellenőrzöm a kapcsolási rajz szerint (Show).

Egyoldalas tervezés:

Ha már kétoldalasra megterveztem, és egyoldalassal próbálkozok, akkor a vezetősáv rajzolatot vissza kell alakítani légvezetékké (Ripup).

A felső réteget (Componenet) elzárom a Route-olástól (Layer, Restrict C, F7 Recht). Az egész felső réteget elzárom a téglalappal, jobb, ha az elzáró réteg nagyobb, mint a NYÁK lemez, így később biztosan ki tudom törölni az elzáró réteget. Ehhez előbb F4-gyel le kell kicsinyíteni a NYÁK lemezt.

Újraterveztetem ( Snap, (Ratnest), Auto, ; .

Eltüntetem a felső rétegről a téglalapot ( Delete, téglalapra klikk ).

Újra rajzoltatom (F1, vagy F2).

Átkötések készítése kétoldalas panel helyett:

Helyet lehet csinálni az átkötéseknek a vezetősávok elhúzgálásával (F8, Split).

Forrpontokat lehet elhelyezni átkötésnek (K1.4  DEVICE).

Vonal vagy vezetősáv vezetési stílusának megváltoztatása:

A vonal húzásának megkezdésekor (F8, Wire ) a jobboldali egérgomb nyomkodásával váltható a vonalvezetés stílusa.

Vonal vagy vezetősáv szélességének megváltoztatása:

F7, Change Width. Kiválasztom a szélességet, azután a megváltoztatni kívánt vezetősávra

klikkelek.

Új érték felvétele a Change Width listára:

SET WIRE SZÁMÉRTÉK. Enter. Ezután az új érték megtalálható a listán. Memorizálni kellene a Write menüvel, de ezt nem tettem meg, újraindítva el is felejtette a program.

Felírat készítése:

Először a réteg helyét kell meghatározni (F8, Layer, (Solder...Component)),

majd a betű méretét (f8, Change Size, itt méretet kell adni).

A szöveg elkészítése: F7, Text, begépelni a szöveget, amely a bal alsó sarokba kerül. A panelre egér bal klikk, a kurzor nyilán lesz egy keret, a szöveg kerete, ezt elhelyezem, közben jobb klikk-el forgatgathatom. Bal klikk-el leteszem.

Tükröztetni F7 Mirror, és a tükrözendő szövegre klikk.

Távolság mérés:

F7, Mark. A keresztet a kezdeti pontra teszem bal klikk-el, innen fog mérni, megjelenik a kiegészítő mérőpáros balra fent.

Közben a rajzolatot nagyíthatom, kicsinyíthetem, mértékegységet, mértékegység kvantálást ( F7, Grid, Size ) változtathatok, a Mark keresztje a helyén marad. Legjobb, ha kinagyítom a rajzot a kereszt elhelyezéséhez, elmegyek a mérendő helyre, majd azt is kinagyítom.

Elhagyása: Mark, majd ; vagy F7.

Funkcióbillentyűk:

F7, begépelem: ASSIGN, F7. Megjelennek a billentyűk aktuális funkciói. Kilépés F7, vagy Enter.

Rajzrészlet másolása:

Próbára egy félig Route-olt, félig légvezetékkel összekötött rajzrészlettel alkalmaztam.

A rajzrészletet kijelölöm: F8 Group, bekeretezem egy négyzettel, jobb gombbal lépek ki a keretezésből, az alkatrészlábak kivilágosodnak. F7, Cut. Az eredeti rajzrészlet is megmarad.

Ezután Paste, a kurzor nyilán megjelenik a rajzrészlet, amit bal gombbal le lehet tenni.

Ez úgy is működik, hogy a Cut után abból a File-ból kilépek, másik File-be belépek, és oda beillesztem a rajzrészletet.

Ellenőrzés, DRC:

F8, begépelem: DRC, Enter, kijön egy ablak. Start. Az eredményt kiírja. Lehet más dolgokat is vizsgálni.

Forrpad kialakítása:

F8, Pin, leteszek egy forrpontot. (Ehhez a forrponthoz nem „ragad" a Signal légvezeték, csak ha könyvtárba viszem, és onnan hívom elő.) Window menüvel kinagyítom. Ebben az állapotában kör alakú, és adottak a méretei. Megváltoztatható az

Alakja: Change Shape, (és például négyzet) Square.

Átmérője: Change, Diameter (méretet kell adni).

Furat átmérője: Change, Drill (méretet kell adni).

Ezeket sorban beállítom a menüben, majd mindig a forrpontra klikkelek.

Új könyvtár létesítése:

Az új könyvtárba rögtön kell készíteni egy új alkatrészt, mert az új könyvtárat máskén nem lehet elmenteni. De ha a könyvtárból minden alkatrészt kitörölök, attól még a könyvtár megmarad.

Könyvtár létesítése: Begépelem, hogy OPEN KÖNYVTÁRNÉV. A köz fontos.

Pl.: OPEN SZ2, Enter. Kiírja: LibSZ2   Macro:-

Első alkatrész elkészítése: Begépelem, hogy EDIT ALKATRÉSZNÉV. A köz fontos.

Pl.: EDIT PAD1, Enter. Ablak: Create Macro: PAD1. Y.

Beállítom a Grid-et, mert az alkatrész lábak Imperialban (Mil-ben) vannak.

Grid beállítása: Mil, Disp, Lines, On.

A „0" helyzetű keresztet ( bal alsó sarok) kinagyítom: Window.

Az első jelölést a „0" helyzetű keresztre teszem, a másodikat tőle jobbra Kb. 10 mm-re, a harmadikat Kb. 80 mm-re.

Forrpontot elhelyezek a keresztre: F8, Pin, elhelyez, F8.

A forrpont alakját és méretét a szükségesre változtatom. Pl.:

Change, Shape, XLongOct, Pin-re bal klikk.

Change, Diameter, 85, Pin-re bal klikk.

A Grid-et a legfinomabbra állítom, hogy a szöveget a szükséges helyre tudjam tenni: Grid Finest.

Szöveg: Layer, Placeplan. Change Size 70 (40 már jól látszik, de a többi alkatrészen 70-es méretet találtam). F7, Text, begépelem: >NAME (a > = Alt2 y), a szöveget elhelyezem az alkatrészre, vagy az alkatrész mellé, majd begépelem: >VALUE, ezt is elhelyezem a szükséges illetve a lehetséges helyre. Ez utóbbi azért kell, mert ennek segítségével a rajzon értéket adhatok meg.

Elmentem: F8 Write, ablak: Drawing SZ2,   Enter.

Bezárom a könyvtárat: begépelem, hogy CLOSE, majd nyomok egy Entert.

Új alkatrész szerkesztése egy adott könyvtárba:

Ugyanúgy, mint a „Új könyvtár létesítése:" címszó alatt.

A meglévő rajzokon találtam még 10 RestrictV rétegből Viá-tól elzárt területű négyzetet. Találtam még lila tömör felületet, de arra nem tudtam rájönni, hogy az mi.

Körív szerkesztésre módot nem találtam, csak teljes kör szerkesztésre.

Egy elko megszerkesztése:

Begépelem, hogy OPEN KÖNYVTÁRNÉV. A köz fontos. Enter.

Begépelem, hogy EDIT ALKATRÉSZNÉV. A köz fontos.

A „0" helyzetű keresztet ( bal alsó sarok) kinagyítom: Window.

Az első jelölést a „0" helyzetű keresztre teszem, a másodikat tőle jobbra Kb. 10 mm-re, a harmadikat Kb. 80 mm-re.

Beállítom a Grid-et: Mil, Disp, Lines, On, Size 50.

Készítek egy szálkeresztet a „0" helyzetű kereszt tetejére: Change Width 0, Layer 11 Origins. Wire, a keresztet megrajzolom, a pálcák méretei 100 mil szimmetrikusan.

Leteszek két forrpadot a szükséges helyre: Pin, 2 x klikk, F8. Praktikus, ha az egyik forrpad a szálkereszt tetejére kerül, ez lesz az alkatész lerakásakor a megfogási pont.

Change Diameter (pl.) 75, Change Shape a "+" kivezetőnél Square, a „-„ kivezetőnél Round.

A beállított méretekkel és formákkal a megfelelő forrpadra klikkelek, az a beállításnak megfelelően megváltozik.

F7, Mark, a két forrpad szakaszfelezési pontját megjelölöm a Mark-al, ez lesz majd a kontúr kör közepe.

F8, Change Size (Pl.) 40 (esetleg 70), Change Width 10. Layer 6 Placeplan

Grid MM Finest.

F7, Circle, a Mark jelölésének közepét bejelölöm a kör középpontjának, Húzom a kurzort vízszintesen, közben olvasom a számskálát. Most 3.25 mm kell, elérhető a 3.2766. Balklikk.

Text +, a szögletes kivezető mellé elhelyezem a „+" jelzést. A Text parancs továbbra is érvényes, begépelem, hogy >NAME, elhelyezem, begépelem, hogy >VALUE, elhelyezem.

F8, Write, balklikk, Close, Enter.

A szálkereszt utólag könnyen elhelyezhető:

Először kiírom a könyvtárból a változtatandó alkatrészek neveit.

OPEN KÖNYVTÁRNÉV, EDIT ALKATRÉSZNÉV.

Beállítom a Grid-et: Mil, Disp, Lines, On, Size 50.

Készítek egy szálkeresztet a „0" helyzetű kereszt tetejére: Change Width 0, Layer 11 Origins. Wire, a keresztet megrajzolom, a pálcák méretei 100 mil szimmetrikusan.

Ezután újra EDI: KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZ NEVE. A Grid-et és a réteget most nem kell újra beállítani. Felrakom a szálkeresztet, majd az újabb alkatrészt hívom be Edit-tel. Ha minden alkatrészen megtörtént a módosítás, akkor elmentem: F8, Write, balklikk, Close, Enter.

Egy alkatrész átnevezése egy adott könyvtárban:

Begépelem, hogy OPEN KÖNYVTÁRNÉV. A köz fontos. Enter.

Begépelem, hogy RENAME RÉGIALKATRÉSZNÉV ÚJALKATRÉSZNÉV. A közök

fontosak. Enter.

Memorizálom: F8 Write. Enter.

A könyvtárat bezárom: Close. Enter.

Kipróbálom: begépelem USE. Enter, a könyvtárat kiválasztom. Add ÚJALKATRÉSZNÉV.

Egy alkatrész törölése egy adott könyvtárból:

Begépelem, hogy OPEN KÖNYVTÁRNÉV. A köz fontos.

Begépelem, hogy REMOVE ALKATRÉSZNÉV. Rákérdez.

Eltávolítom: F8 Write, ablak: Drawing KÖNYVTÁRNÉV,   Enter.

Bezárom a könyvtárat: begépelem, hogy CLOSE, majd nyomok egy Entert.

Alkatrész átmásolása egyik könyvtárból a másikba nem sikerült:

Próbálkozás: OPEN FORRÁSKÖNYVTÁR, EDIT ALKATRÉSZ.

Write átjavítom a forráskönyvtár címét a célkönyvtárra. Rákérdez. CLOSE.

De Ekkor az egész forráskönyvtár tartalmat átírja a célkönyvtárba.

SMD:

F8, Layer, a réteget kiválasztom. SMD, leteszem, F8-cal kilépek. Kizoomolom, Window.

SMD forrpad méretét beállítom: Change, SMD, a méretet kiválasztom, SMD-re klikk.

Windows-os Eagle használatáról:

A vizsgált program típusa:

EAGLE Layout Editor. Version 3.55r3 for Windows 95/NT Light Edition

Tartalomjegyzéket azért készítettem, hogy a keresett témát könnyen meg lehessen találni a Word kereső programmal.

Tartalomjegyzék:

Mekkora NYÁK lap készíthető a lebutított változattal?

Board program

Egy munkalap létesítése:

Rács állítás:

Forrpont lerakása:

Vonal, vagy vezetősáv húzása:

Réteg kiválasztása:

Visszavonás. Undo, Redo:

Újra rajzoltatás:

Keret:

Könyvtár megnyitása, bezárása:

Új könyvtár létesítése:

Rajzjel szerkesztése:

Melyik rétegben helyezkednek el egy tranzisztor dolgai?

Lábak összejelölése:

Másolás, egyik könyvtárból a másikba:

Csoportos tükrözés és mozgatás:

Alkatrészek lerakása:

Alkatrész kiválasztáshoz példák:

Összekötés Signal vezetékkel:

Signal vezeték újraterveztetése:

Autoroute:

Egyoldalas NYÁK terveztetés:

Schematic program:

Vonalhúzás, összekötés:

Konvertálás Schematic programról PCB-re (Board):

Leírás:

Sok tekintetben hasonlít a DOS-os Eagle programhoz, megnevezésekben, parancsokban, stb. Ez egy demo jellegű lebutított program, az internetről lett letöltve, és csak (100x100mm-es) 99.96x78.74 mm-es lemezre hajlandó alkatrészeket lerakni. De forrasztási pontokat, vezetékeket bárhova le lehet rakni, az így kinyomtatható, és ezzel a módszerrel NYÁK végülis készíthető.

Mekkora NYÁK lap készíthető a lebutított változattal?

Ha a Schematic programban megnyomom az eszközsorban a Switch to Board gombot, akkor átkapcsol PCB-re, és kijelöli a felhasználható területet, amely x=99.6, y=78.74 mm nagyságú.

Board program

Egy munkalap létesítése:

Beléptem az Eagle-be. File, New, Board. Itt kapok egy fekete asztalt.

Rács állítás:

Bal fent az eszközsorban Select Grid. Ez egy pöttyös gomb.

Forrpont lerakása:

Bal alsó sarokban zöld pötty, Via felirat jön ki infónak

Forrpont szerkesztése: Alakja, mérete, furat, stb. változtatható. Villáskulcs, Change object properties, itt Shape, Diameter, Drill.

Vonal, vagy vezetősáv húzása:

Balra lent egy per jelzésű gomb, Wire: draw lines. Ezzel lehet összekötni pl. a forrpadokat. A réteg megváltoztatásával a meghúzandó vonal helye is megváltozik. A vonal vezetési stílusa itt is a jobb gombbal váltható. Ha egy forrpadot a vezetősávhoz akarok kötni, akkor nem elég a forrpadon áthúzni a vezetősávot, hanem rá is kell klikkelni. Ha nincs ráklikkelve, hanem csak át van vezetve rajta, akkor a Show object nem világosítja ki, és ha használom a Ripup routed traks to airwires parancsot, akkor a megmarat légvezeték nem köti be azt a forrpadot, amelynél nem volt ráklikkelve.

Réteg kiválasztása:

Villáskulcs, Layer.

Visszavonás. Undo, Redo:

Az eszközsorban fent a balra, vagy jobbra forduló nyíl. De Undo elérhető úgy is, hogy „u" betűt begépelek, és Enter, vagy F9.

Újra rajzoltatás:

Az eszközsorban a 4. Nagyítós ikon, vagy a jobboldali tolóléccel lentebb, fentebb állítás.

Keret:

Meghúzni a 20 Dimension rétegben lehet.

A keretek a Frames könyvtárban vannak. Készítettem a Light Edition változathoz egy „BUTA" nevű keretet, amelynek a mérete: 3.9x3.1 inch.

Könyvtár megnyitása, bezárása:

Eszközléc, fent két könyv ikon, Use a library. A Directori-ban lehet válogatni, az út a Path ablakban van leírva.

Ha a Directory-ban duplát klikkelek a \ jelre, bejön a Windows intéző. Ha a ..-ra klikkelek duplán, bejönnek a választási lehetőségek (cam, doc, examples, lbr, projects, scr, ulp). Ez a .. ugyanúgy működik, mint a DOS-ban. Ha itt az lbr-re klikkelek duplán, akkor megjelennek a File(*.lbr) mezőben a könyvtárak listái, onnan lehet kiválasztani a használni kívánt könyvtárat. Dupla klikkel meg lehet megnyitni egy könyvtárat. De több könyvtár is megnyitható ugyanezekkel a lépésekkel. A megnyitott könyvtárakat meg lehet találni a baloldali And digitális kaput ábrázoló ikon Add-ban. A library ablak gördítő nyilának megnyomásával megjelennek lefelé a megnyitott könyvtárak.

A könyvtárakhoz hozzá lehet még férni a felső Library mezőben, és még másképpen is. Ha az Add menüpontra klikkelek, abban az állapotban, amikor nincs nyitva egy könyvtár sem, akkor bejön a könyvtár ablaka, az USE. Itt ugyanúgy ki lehet választani a megnyitandó könyvtárakat. De, ha van már megnyitva könyvtár akkor is nyitható meg új az ADD ablak USE gombjával.

Bezárás: Az ADD ablakban a Library mező gördítő sávjának használatával lehet megtekinteni a megnyitott könyvtárak listáját. Ha egy könyvtárat be akarok zárni, akkor azt kijelölöm, bekerül a Library mezőbe, megnyomom a Drop gombot, és a kijelölt könyvtár bezáródik, eltűnik a Library mezőből.

Új könyvtár létesítése:

EAGLE Control Panel, File, New Library. Itt meg kell szerkeszteni sorrendben a Choose Symbol-ban a rajzjelet, a Choose Device-ben megadni az attributumait és tokozását, a Choose Package-ben a tokozási rajzát.

Rajzjel szerkesztése:

Egy könyvtárban vagyok bent. Edit a Symbol, Choose Symbol, New mezőre klikkelni. Itt meg kell adni az új rajzjel nevét, pl. NPN3 (nem fogad el olyan nevet, amelyben pont van, nem jó pl. az E10.2_200 név), OK. Ablak: Create new symbol ‘NPN3’ ? Yes.

Pin szerkesztése: A kivezetés 6 paramétere választható, illetve változtatható utólag, ha még nincs rá hivatkozás. Pl. ha az Edit a symbol-ban szerkesztett rajzjelet az Edit a device-ben betöltöm, akkor már nem lehet megváltoztatni az Edit a symbol-ban szerkesztett rajzjelet.

A paraméterek megválaszthatóak a Pin lerakásakor a felső eszközsorból (Select orientation, Select function, Select lenght, Select visible, Direction), a lerakott pontok megváltoztathatóak Change object properties (baloldali menügomb) segítségével, kivéve a kivezető irányát.

Változtatási lehetőségek:

A Pin melletti zöld felírat: Direction (9 fajta név).

A Pin formája: Function (4 forma).

A Pin hossza: Lenght (4 hosszméret).

A Pin neve látható-e (ez a Pin-től jobbra van, szürke Name rétegben): Visible (4 választás van).

A zöld felírat számozása megváltoztatható: SwapLevel.

A Pin neve megváltoztatható. Lerakáskor kap egy olyan számozást, hogy P$1..P$2,  stb. Ez a név megváltoztatható a Name baloldali gomb segítségével a gyakorlati értéknek megfelelőre, mint b, c, e, +, -, A, K, stb.

Melyik rétegben helyezkednek el egy tranzisztor dolgai?

Edit a symbol-ban npn:

96 Values: >VALUE. 95 Names: >NAME. 94 Symbols (ez bekapcsolja a 95-öt, és a 96-ot):ez a tranzisztor rajzolatának a rétege, az ábra közepe a nullponti kereszten van. 93 Pins: itt kivezetőknek csak karikák vannak (ezt az eszközsorban fent lehet kiválasztani).

Edit a device-ban BC337:

91 Nets, 92 Busses:üres.       93 Pins: 3 kör alakú pont Pas 0 felirattal. Package=TO92 Prefix=T Value=On Add=Next Swap=0.      94 Symbols: a tranzisztor rajzolata kompletten.          95 Names: >NAME, E mellé 1, B mellé 2, C mellé 3.        96 Values: >VALUUE

A rajzjel kivezetés hozzá van rendelve a forrpadhoz a Connect: assign the pins/pads menűben, amelyik a baloldali eszközsor egyik gombja.

Edit a package-ben TO92:

A rétegek egy része van csak bekapcsolva. A bekapcsolt rétegek: 1  16  17  18  19  20  21  23  25  27  39  40  41  42  43  48  49  51. Ezen a tranzisztor tokrajzon ha egy réteget kikapcsolok, vagy lesz változás, vagy nem. Itt most azokat a rétegeket sorolom fel, amelyeknél változás történik a kikapcsoláskor.    17 Pads: eltűnik a 3 forrpad.    21 tPlace (kikapcsolja a 23, 25, 27, 51-et is): eltűnik a tokrajz, a >NAME, és a >VALUE felirat, és az 1, 2, 3, lábszámozás.    25 tNames: Eltűnik a >NAME felirat.    27 tValues: eltűnik a >VALUE felirat.    51 tDocu: a rajzolat megszakad a forrpadok mellett, és eltűnik az 1, 2, 3, lábszámozás.

Lábak összejelölése:

Edit a device-ban történik a Pin-Pad egymáshoz rendelése. Ennek feltétele, hogy az Edit a device-ban legyen kész rajzjel, és az Edit a package-ben legyen hozzárendelhető tokrajz, és az legyen hozzárendelve a Package: assign package to device (baloldali gomb) menüvel.

Az egymáshoz rendelés a Connect: assign the pins/pads menüvel történik (baloldali gomb). Megjelenik a Connect ablak. A Pin mezőben és a Pad mezőben a forrpontok ás a padok számozásai láthatóak. Ezek közül ki lehet jelölni párokat, és a Connect gombbal össze lehet kötni. Ekkor ezek átkerülnek a Connection mezőbe. Ha mindegyik összeköttetés megtörtént, akkor OK. A rajzjel lábai mellett (Pin-ek mellett) megjelennek a megfelelő számok.

Másolás, egyik könyvtárból a másikba:

Forrás könyvtárat megnyitom. Rajzjelet kiválasztom: Edit a symbol pl. PNP. Megfigyelem, hogy a nullponti kereszt hol helyezkedik el. Zoom out. Group: define group, bal klikk, bekerítem, a végén bal klikk, majd jobb klikk. Cut: copy  group to paste buffer. Bal klikk a másolandó rajzolatra, megjelenik a homokóra egy pillanatra. A forrás könyvtárat bezárom.

A célkönyvtárat megnyitom. Az új szimbólumnak nyitok ablakot. Edit a symbol, New, nevet adok, ablak rákérdez, Yes. Paste: insert paste buffer. Az ábrát elhelyezem, ügyelve a nullponti kereszt helyzetére.

Csoportos tükrözés és mozgatás:

Group parancs, körbekerítem, bezárom jobb klikkel, Mirror vagy Move parancsra klikkelek, jobb klikk a változtatandó terület fölé. A terület egy raszter eltolással tükröződik, vagy mozgathatóvá válik. A mozgatás után bal klikkel leteszem

Alkatrészek lerakása:

Az alkatrészek lerakása előtt mindig a használni tervezett legnagyobb méretű Grid-et kell beállítani, másként az alkatrészlábakat fél raszterre teheti, azután meg nem érhető el a fólia huzalozással. Pl.: akarok furatos NYÁK panelhez előtervet csinálni. A Gridet be kell állítani 0.05-ről 0.1 inch-re. Ha ez nem történt meg, és néhány alkatrész fél raszterre kerül, miután átkapcsoltam a Grid-et 0.1 inch-re, akkor is helyre igazíthatóak az alkatrészek. Ehhez át kell kapcsolni a Grid-et 0.05 inch-re, majd az adott alkatrészeket értelem szerűen egy-egy raszterrel el kell mozgatni, majd visszakapcsolni 0.1 inch-re.

Add, könyvtár, alkatrész kiválasztás. Az alkatrész lerakható, de van amikor nem. Ekkor egy olyan ablak jelenik meg, hogy: The Light edition of EAGLE con’t perform the requested action! See Help for further details. Ha OK-t nyomok, akkor sem teszi le, hanem újra kiírja ugyanazt.

Ez a lebutítás miatt van. Ki lehet próbálni, hogy ha egy alkatrészt leteszek a „0" kereszt fölé jobbra. Az a kérdés, hogy ezt az alkatrészt meddig hagyja elmozgatni. Vízszintesen 95mm-re, függőlegesen 75mm-re sikerült. Ezért a panel keret bal alsó sarkának a „0" keresztet célszerű kiválasztani.

Alkatrész kiválasztáshoz példák:

IC:LM324 (4AMP_P4+11.), 741, 555, TDA2004, 78XX: Linear. DIL8: Demo.  (DIL14:    Eagle. DIL16: Klaus. Ezek nincsenek)

Tranzisztor: BU208, BC337: npn.    BC327: pnp. T0220H: Linear

Például a 2N3055 megvan két könyvtárban is: npn, trans-pwr.

Graetz: FB100: Rectif.

Tömbkondenzátor: cap. Értelmezni mm-ben lehet. Pl.:

Neve:              Raszter:                Hossza:              Szélessége:

C5B2.5A          5mm                       7.4mm                 2.5mm

C22.5B7      22.5mm                      26.5mm                7mm

Ellenállás: r. Itt is mm-ben értelmezhető. Itt nem egyértelműek a méretek. Pl.

Neve:              Raszter:                Hossza:              Szélessége:

0617/22               22.9                      16.6                     6

0207/10               10                         6.4                      2

0204/7                 7.7                       5.2                       2

(0207/10: R. R10: Ariadne. Ezek nincsenek)

Elko: polcap.  ( E22,5: Ariadne. E2,5-5: Elko. Ezek nincsenek)

Dióda: D-10:Demo.

Kvarc: QS: Demo.

BRD keretek: Frames.

Összekötés Signal vezetékkel:

Bal alsó ikon, Signal: define electrical connection. A lábak összeköthetőek, mint a DOS-os változatnál.

Signal vezeték újraterveztetése:

Tools, Ratnest. Meg kell fontolni a használatát, a helytelen sorrendben összekötött vezetékek, különösen a testelés esetében gerjedést okozhatnak.

Autoroute:

Tools, Auto.., Bejön egy ablak: Autorouter Setup. Beállítások, Start. Akkor is megtervezi a NYÁK-ot, ha nincs bekerítve.

A vezetékezés raszterét be lehet állítani az Autoroute menüben. Tehát Tools, Auto, Track mező, Grid ablak. Ha 0.1 inch-re akarom beállítani a vezetékezés raszterét, akkor ide 0.10000 értéket kell beírni.

Egyoldalas NYÁK terveztetés:

Villáskulcs, Layer, 41 tRestrict. Négyzettel (Rectangle) elzárom a felső réteget, úgy használom az Autoroute programot.

Schematic program:

Belépés:

EAGLE Control Panel, File, New, Schematic. Vagy Open Schematic.

Egy többrészes alkatész különböző részeinek lerakása (pl. CD4011 kapuinak):

Ha kiválasztok egy 4011 IC-t a 40xx.lbr könyvtárból, akkor kapok egy NAND kapu rajzjelet, és ha ezt mondjuk nyolcszor leteszem, akkor az első négy lesz az IC1 A, IC1 B, stb. Tehát így az IC1-nek mind a négy kapuját sorban lerakja. A második 4 kapu pedig az IC2 kapui.

Vonalhúzás, összekötés:

Zöld összekötő vonal: baloldali eszközsor „/" jelű gomb draw lines.

Összekötő zöld pont: bal alsó pont place a net junction-nal lehet. Rákérdez az összekötésre.

Konvertálás Schematic programról PCB-re (Board):

Első kísérlet:

Rajzjeleket lerakok, zöld vonallal összekötöm. A Show object gombbal (baloldali eszközsor) ellenőrizhetem az összekötéseket, úgy, mintha a Nets Highlight menüvel lenne. Megnyomom a Switch to board gombot. Rákérdez a konvertálásra. OK. Kirak egy lebutított programnak megfelelő keretet, a keret bal alsó sarka a „0" helyzetű kereszten van. A kerettől balra lerakja az alkatrészeket, amelyek már szignál vezetékkel össze is vannak kötve, innen bevonszolhatók a keretbe.