Az űrlap alja

Digitális frekvenciamérő
PIC16F84A és 2x16 LCD-vel

Technikai adatok:

- 1Hz-től 50MHz-ig terjedő méréstartomány

- 7 digit kijelzés

- Automatikus kapuzási sebesség (0.1 sec-tól 1 sec-ig)

- Érzékenység (előerősítővel) kb. 50mVcs-cs (500KHz-en) és 200mV (50MHz-en)

- Auto méréshatárváltás

Az űrlap alja

Alkatrész lista:

| 10Ω | ell. | 1 | db |
| --- | --- | --- | --- |
| 100Ω | ell. | 1 | db |
| 680Ω | ell. | 2 | db |
| 33KΩ | ell. | 1 | db |
| 47KΩ | ell. | 1 | db |
| 1MΩ | ell. | 1 | db |
| 4,7KΩ | trimmer | 1 | db |
| 10pF | kondi | 1 | db |
| 22pF | kondi | 1 | db |
| 33pF | kondi | 1 | db |
| 4-20pF | trimmer | 1 | db |
| 22nF | kondi | 1 | db |
| 100nF | kondi | 3 | db |
| 10uF | 6,3V elkó | 1 | db |
| BF961 | fet | 1 | db |
| BF240 | tranzisztor | 1 | db |
| PIC16F84A | IC | 1 | db |
| 74HC132 | IC | 1 | db |
| EW162G0GLY | 2x16 LCD | 1 | db |
| 4 MHz | kvarc | 1 | db |
| 14 lábú | IC foglalat | 1 | db |
| 18 lábú | IC foglalat | 1 | db |
| SIP16 | csatlakozó | 1 | db |
| NYÁK | 60x36 | 1 | db |

A bemeneten található BF961 és BF240 tranzisztorok végzik el a mérendő jel illesztését, erősítését. Az ezt követő 74HC132-es IC a PIC-nek segít a jelet bekapuzni, illetve vezérelni. A 4MHz-es kvarc mellett található trimmerkondi a mérendő jel pontosságának beállításához használható. A kijelző melletti 4,7KΩ-os trimmerrel a kijelző kontrasztját lehet beállítani.  A többi- mérési feladatot- maga a PIC-be égetett szoftver végzi el. Letölthető .asm és .hex egyben. Itt jegyzem meg, hogy a két tranzisztoros előfokra nincs szükség ha a mérendő jel biztosan csak TTL szintű. Ilyenkor a jelet közvetlenül a 74HC132-es IC 1-es lábára lehet vezetni.

A berendezést egyoldalas nyákon építettem meg és így is elég kicsire sikeredett. A panelt a Spint layout nevü progival szerkesztettem. Letölthető itt. PDF formátumban, pedig itt. A nyákon van két átkötés, a beültetést ezzel kezdjük. (én maradék alkatrész lábat használok erre a célra) FIGYELEM! Lemaradt a PIC 2-es és a 74132 IC (12,13) lába közötti átkötés! Majd magasságuk szerint a többi alkatrészt szépen sorba, kezdve a legalacsonyabbal. A BF961-es tranyó a fólia oldalról van felforrasztva.

Az élesztés nem igényel különösebb felkészültséget, ha megelégszünk egy "átlagos" pontossággal. Tudniillik szükség lenne egy hitelesített frekimérőre vagy egy frekvencia forrásra, hogy a trimmerkondival tényleges "halálpontos" frekire lőhessük be az elkészült berendezést.
Tehát, szükségünk van egy +5V-os stabil tápra. A bekapcsolás után valószínűleg semmi nincs a kijelzőn, mert be kell állítani a 4,7KΩ-os trimmerrel a kijelző kontrasztját. Első bekapcsoláskor egy üdvözlő szöveg jelenik meg, majd néhány pillanat múlva a mért frekvencia. Nyitott bemenet esetén a környezeti brummot szedi össze és ezért látható a kijelzőn az 50Hz kijelzés. Célszerű a készülék bemenetére BNC aljzatot szerelni, amibe gyári (szkóp) kábellal csatlakozhatunk. A panelt fémdobozva szerelve lesz igazán zavarvédett.

Kiegészítés:

Megépítettem a PIC-es frekimérőt. Azonnal indult. Köszönöm a kapcsolást! Észrevételem a következő: Szabadon hagyott, vagy testre kötött bemenetnél a kijelző összevissza jelzett KHZ nagyságrendben. A BF240-es tranzisztor kollektorán 2,8V-ot mértem. (Tiltott sáv a 74132-nél?) Ez nem lehet jó, ezért a tranzisztor bázisát felhúzó ellenállást (47Kohm) átkötöttem a kollektor helyett a +5V-ra. Így már stabil lett a működése bemenőjel nélkül is. (Ekkor nem ír ki értéket.) Még egyszer köszönet a kapcsolásért! Kökény János