ÚJDONSÁGOK A VILÁGITÁSTECHNIKÁBAN?

Nem, nem erröl van szó, a most újnak kikiáltott lámpatípus (HID = High Intensity Discharge lamp) magyarul, a nagy intenzitású, gázkisüléses lámpák már évtizedek óta használatban vannak, kísérleteznek velük. A „nagy tesókat” – sodium, higanygöz lámpákat – ma is használják a közvilágításban.

Ennek eredményei az általunk használt búvárlámpák izzói is (pl.: Lumen sorozat), melyek krypton vagy xenon gázzal (pl.: PeliKing sorozat) is töltöttek. 
Ez a gázkeverék segíti elö az izzó, a halogénekhez képest kb. 30%-kal nagyobb fénykonverzióját.

Természetesen ennek is van magyar vonatkozása, amire igen büszkék lehetünk:
a levegöböl kivont kripton-xenon gázt a kripton töltésü izzólámpák gyártásához használták. Dr. Bródy Imre találmánya világsiker lett. A Kriptongyár 1937. október 25-én kezdte meg kísérleti próbaüzemét az ajkai Csinger völgyben.
Kézzelfogható gyakorlati vonatkozása pedig az, hogy bizonyára észrevettétek, ha a gyári izzókat a kereskedelmi forgalomban kapható ugyanolyan teljesítményü halogén izzóval helyettesítjük, a fényteljesítménye nem azonos a megszokottal!

Sajnos-hála istennek, a miniatürizálás korszakát éljük, és ennek eredményeképpen megjelentek a HID lámpatestek a gépkocsikban, motorokban, söt a kerékpárokon is. Az USA-ban már 150 $ körül vásárolhatunk xenon izzós, akkumulátoros világítást a kerékpárunkra, ami egy egész éjszakás túrára megfelelö idötartamú és teljesítményü világítást nyújt, mondjuk a Vega 100 akkumulátoraival 35-50 W fényteljesítmény mellett!

Az igazi nagy dobás a xenon-lámpa, hivatalos nevén a HID gázkisülö lámpa, ami 1993 óta –, amikor is a Philips kifejlesztette –, leginkább a luxusautók szériafelszerelése. Gondoljatok csak bele! Annak idején milyen jelentös minöségi ugrásnak számított, amikor a hagyományos izzók helyét halogén lámpák vették át. Ma ugyanezt mondhatjuk a xenon és bi-xenon fényszórókról, amelyek a halogén lámpáknál két és félszer nagyobb fénykonverziójú eszközök, miközben 30-35 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak.

Itthon találkozhatunk gépkocsiba utólag beépíthetö szettekkel, de ezek ára vetekszik egy komplett búvárfelszerelés árával. Viszont innen már nem nagy lépés a hordozható és búvár célra megfelelö méretü változat kifejlesztése!
A Halycon cég is gyárt kifejezetten búvár célra komplett lámpákat, de ezek még nem tartoznak az általánosan megfizethetö kategóriába.
A cég elég komoly kivitelü, bátran mondhatni, professzionális lámpákat hozott létre, a Helios kézi lámpa sorozat tagjai 887-1367 $-ig képviseltetik magukat. A „kistesók”, a Proteus sorozat is 579 $-nál kezdödik. Az árak egy közepes anyagi tehetségü búvárnál a „halk sikoly” kategóriába tartoznak, így az adatokat behatóan tanulmányozva, olvasva, kétségeim támadtak az adatok valósságával kapcsolatban, és némi fénytani és fizikai-matematikai ismeret birtokában bebizonyosodott, hogy ez esetben is némi kozmetikázásról van szó, mert a lámpa fényteljesítménye úgy 100 000 CD körül van, és ez csak az optimális elméleti érték, ezzel szemben 130 000 CD van megadva. A HID lámpák 2,5 szeres fénykonverzióra képesek, és a Helios kézi lámpákban a gyártó 10, 18, és 24 W-os HID lámpát használ, így például a Helios9 18 W-os fényteljesítménye 18x2,5=45 W!

Ami azért nem kis teljesítmény egy 18W-os izzó áramfelvétele mellett, viszont 100W-ról még a szabványos 35W-os HID lámpa alkalmazása mellett sem lehet szó! A Helios Video 13,5 típusú 2x50W-os lámpa szett ezt már böven tudja, de érdekes módon itt is az 50W-os HID lámpát a 200W-os halogénnel ekvivalensnek tünteti fel. Ennyit az adattáblákról, ez sajnos a gyártók általi kozmetikázást jelenti, ami tapasztalatom szerint majdnem minden esetben, az elektromos felszerelések terén, általánosnak mondható az akkumulátoroktól az izzókig.
Javaslom, ha valaki ilyen mértékü befektetésre szánja el magát, az elöbb kérje ki több szakember tanácsát, mert sokszor maguk az eladók is csak a gyártó adataira hagyatkoznak, ami nem is csoda, egy ennyire újszerü eszköznél.
Az azonban biztos, ha valaki hozzájut egy ilyen lámpához, a csend világában az eddig megszokotthoz képest elementáris lesz a változás, ami a szeme elé tárul.

|  | * Halogen H-1 | Xeneon H-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Névleges teljesítmény (W) | 55 | 35 |  |
| Színhömérséklet (K) | 3200 | 4100 |  |
| Candela (CD) | 67.500 | 202.500 |  |
| Lumen (Lm) | 1550 | 3200 |  |
| Üzemidö | 400 hr | 3200 hr |  |
| Áramfelvétel | 4,58 A | 2,91A |  |

A HID lámpák egyik nagy elönye a színhömérsékletük: 4-6500K (6000K a napfény színhömérséklete), míg a halogén izzókkal jó, ha 2-3200 K-t tudunk elérni (az általános érték a 2-2500K). A halogén izzóknál egy kis „varázslással”, enyhe, 10-20%-os túlfeszítéssel – ami sajnos lerövidíti az izzók élettartamát – tudunk egy kis plusz fényteljesítményhez és színhömérséklethez jutni. Gyakorlatban én második éve használok egy 14,4 V-ról üzemelö, 12V/20W-os Osram halogén izzót, minden komplikáció nélkül, igen szép fényteljesítménnyel.
Íme egy „szárazföldi” példa a halogén és a gázkisüléses izzó közötti különbségre:
Néhány alapvetö jellemzö a HID lámpákról: 250-350 V az induló üzemi feszültsége, ami üzem közben, a gyújtás után, típustól függöen kb. 95 V-ra redukálódik. Az ív kialakulásához, begyújtásához 2-4,5 Kv feszültség szükséges, a HPS típusú izzók indításához. A lámpa a gyújtás után 15-30 mp-cel éri el teljesítményének 95%-át, a névlegesnél kb. másfélszer nagyobb áramfelvétellel. A lámpa quartz üveg burkolata üzem közben megközelíti az 1000oC-ot is! A fentiekböl kiderül, hogy elektronika szükséges a lámpa üzemeltetéséhez, és mivel a lámpa még csak kis szériás, ez erösen rányomja a bélyegét az árra. Egy Osram HCI-T 35 W-os HID lámpa ma hazánkban: 14 000Ft+ áfa.
„Barkácsoló”, müszaki érzékkel rendelkezö búvártársaim érdeklödésére tarthat számot a következö információ:

Szegeden, a DivingWorld Búváriskolában, néhány újító szándéktól vezérelt búvártárs segítségével megkezdtük egy 35W-os HID lámpa fejlesztését is, amit remélhetöleg már a nyári merüléssorozat alatt tesztelni is tudunk. Túl vagyunk néhány fejlesztésen, ezek tesztelése már folyik, pl. fokozatmentes fényerö szabályzó >50W ill. >100W teljesítményre kisfeszültségü, halogén izzókhoz, akku fesz. indikátor, ami színváltással jelzi a lámpa akkujának feszültség állapotát (így nem tudod a kritikus cellafeszültség alá meríteni a lámpát) 12V feletti akku pakkok gépjármü töltöje, nitrox analizátor, stb. Ha van rá igény, ezekröl szívesen beszámolok a Búvárinfóban, de az oldalunkon, a DivingWord.hu-n mindenképpen fenn lesz majd, ha rövidesen elindul az oldal.
Merülésekben és élményekben gazdag évet kívánok minden kedves búvártársamnak!

(Papp János - waterbear@mailbox.hu)

Búvárinfó, 2003. április